附件1

福州市农村危房改造任务明细表（2020年）

| 备注：2020年，各县（市）区农村贫困群体危房改造任务，按照“总量控制”和“重点优抚”的原则推进；即各县（市）区年度危房改造任务的总量为表中合计栏指标值，其中，重点危房补助对象任务量不低于表中重点危改补助对象栏指标值。 县（市）区 | 合计 | 4类重点对象和其他贫困户：建档立卡贫困户、低保户、农村分散供养特困人员（含原中央苏区革命老区的国家重点优抚对象和革命“五老”人员家庭）、贫困残疾人家庭、其他贫困户 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 低保户 | 修缮加固 | 拆除重建 | 农村分散供养特困人员（含原中央苏区革命老区的国家重点优抚对象和革命“五老”人员家庭） | 修缮加固 | 拆除重建 | 贫困残疾人家庭 | 修缮加固 | 拆除重建 |
| 连江县 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 罗源县 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 闽清县 | 18 | 10 | 10 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 合计 | 30 | 19 | 16 | 3 | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 |

附件2

房屋简易鉴定表

| 1.基本信息 |  |  | 户主 |  |  | 身份证号码 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.贫困户类型 |  |  | □建档立卡贫困户 □低保户 □农村分散供养特困人员（含原苏区、老区国家重点优抚对象和革命“五老”人员家庭）□贫困残疾人家庭□其他贫困户 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县级相关部门意见 |  |  |  | （签字盖章） 经办人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.房屋信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地址 | 省（市） 县（区） 镇（乡） 村 组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建造年代 |  | 年 |
| 结构形式 | □土木 □砖木 □砖土混杂 □木结构 □石木 □砖混 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设防烈度 |  | 度 |
| 层数 | □单层 □两层 |  |  |  |  | 开间数量 | 间 |  |  |  | 建筑面积 |  | ㎡ |
| 墙体材料 | 前墙： 后墙： 山墙： 内横墙： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 屋面类型及材料 | □平顶 □单坡 □双坡 ；□柁梁+檩条 □木屋架+檩条 □穿斗木构架 □硬山搁檩； □小青瓦□粘土平瓦 □钢板瓦 □树脂瓦 □草泥顶 □茅草顶 □石板屋面 □预制板 （可多选） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.房屋危险状况与评定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅰ 房屋各组成部分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地基基础 |  | □a级：完好，地基、基础稳固。 |  |  |  |  |  |  | □b级：基础埋深略小；有轻微不均匀沉降。 |  |  |  |  |
|  |  | □c级：基础埋深偏小；有明显不均匀沉降。 |  |  |  |  |  |  | □d级：地基失稳；基础局部或整体塌陷。 |  |  |  |  |
| 承重墙 |  | □a级：砌筑质量良好；无裂缝、剥蚀、歪斜。 |  |  |  |  |  |  | □b级：砌筑质量一般或较差；有轻微开裂或剥蚀。 |  |  |  |  |
|  |  | □c级：砌筑质量很差；裂缝较多，剥蚀严重；纵横墙体脱闪，个别墙体歪斜。 |  |  |  |  |  |  | □d级：墙体严重开裂；部分严重歪斜；局部倒塌或有倒塌危险。 |  |  |  |  |

| 木柱、梁、檩 | □a级：无腐朽或虫蛀；无变形；有轻微干缩裂缝。 |  |  | □b级：轻微腐朽或虫蛀；有轻微变形；构件纵向干缩裂缝深度超过木材直径的1/6。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | □c级：有明显腐朽或虫蛀；梁檩跨中明显挠曲，或出现横纹裂缝；梁檩端部出现劈裂；柱身明显歪斜；柱础错位；构件纵向干缩裂缝深度超过木材直径的1/4；榫卯节点有破损或有拔榫迹象。 |  |  | □d级：严重腐朽或虫蛀；梁檩跨中出现严重横纹裂缝；柱身严重歪斜；柱础严重错位；构件纵向干缩裂缝深度超过木材直径的1/3；榫卯节点失效或多处拔榫。 |  |
| 木屋架 | □a级：无腐朽或虫蛀；无变形；自身稳定性良好。 |  |  | □b级：有轻微腐朽或虫蛀；有轻微变形；自身稳定性较差。 |  |
|  | □c级：有明显腐朽或虫蛀；下弦跨中出现横纹裂缝；端部支座移位或松动；屋架在平面内或平面外明显歪斜；榫卯节点有破损或有拔榫迹象。 |  |  | □d级：严重腐朽或虫蛀；下弦跨中出现严重横纹裂缝；端部支座失效；屋架在平面内或平面外严重歪斜；榫卯节点失效或多处拔榫。 |  |
| 混凝土柱、梁 | □a级：表面无剥蚀；无裂缝；无变形。 |  |  | □b级：表面轻微剥蚀，或出现轻微开裂。 |  |
|  | □c级：表面剥蚀严重；出现明显开裂、变形。 |  |  | □d级：表面剥蚀严重，钢筋外露；出现严重开裂、变形。 |  |
| 屋面 | □a级：无变形；无渗水现象；椽、瓦完好。 |  |  | □b级：局部轻微沉陷；较小范围渗水；椽、瓦个别部位有损坏。 |  |
|  | □c级：较大范围出现沉陷；较大范围渗水；椽、瓦有部分损坏。 |  |  | □d级：较大范围出现塌陷；大范围渗水漏雨；椽、瓦损坏严重。 |  |
| Ⅱ 房屋整体： |  |  |  |  |  |
| □A级：没有损坏，基本完好； （房屋各组成部分：各项均应为a级） |  |  | □B级：轻微破损，轻度危险； （房屋各组成部分：至少一项为b级） |  |  |
| □C级：中度破损，中度危险； （房屋各组成部分：至少一项为c级） |  |  | □D级：严重破损，严重危险。 （房屋各组成部分：至少一项为d级） |  |  |
| Ⅲ 房屋抗震构造措施：□基本完备 □部分具备 □完全没有 |  |  |  |  | 仅抗震设防烈度为6-8度地区填报。 |
| 5.建议 |  | □加固维修 □拆除新建 |  |  |  |
| 加固维修建议 |  | 1） 2） |  |  |  |
| 鉴定单位或鉴定人员（签章）： |  | 鉴定日期： 年 月 日 |  |  |  |

解释说明

| 1.结构形式 土木结构：指土墙承重、木（楼）屋盖的房屋结构。 砖木结构：指砖墙承重、木（楼）屋盖的房屋结构。 砖土混杂结构：指土墙与砖墙混合承重、木（楼）屋盖的房屋结构。 4）木结构：指木柱、木构架承重的房屋结构，北方常为抬梁式或三角形屋架，南方常为穿斗式。 5）石木结构：指石墙承重、木（楼）屋盖的房屋结构。 6）砖混结构：指砖墙承重、混凝土（楼）屋盖的房屋结构。 |  |
| --- | --- |
| 2.危险状况与评价 |  |
| Ⅰ房屋各组成部分： |  |
| 承重墙 | 1）砌筑质量“良好、一般、很差”的标准可从两方面进行评价：一是看砌筑灰浆强度，抗压强度在5.0MPa以上为良好（抠一小块，脚踩不碎），1.0MPa以下为很差（手捻即成粉末）；二是看砌筑水平，是否横平竖直，上下错缝，灰浆饱满。 - “裂缝较多”指平均每片墙上均有受力裂缝出现。 3）“严重开裂”指至少出现3处以上严重裂缝，裂缝宽度超过10mm，单条裂缝长度超过2.0m。 “严重歪斜”指墙顶最大相对位移超过50mm。 |
| 木柱、梁、檀 | 1）“明显挠曲”指肉眼能轻易观察到的弯曲变形。 2）“横向裂缝”指由于木材截面尺寸偏小或荷载较大，导致抗弯承载力不足产生的横向拉开的裂缝。 3）“柱础严重错位”指承重木柱柱底有超过1/4直径部分已经滑移到柱础支承面之外（部分落空）。 4）“柱身严重歪斜”指柱顶相对偏移尺寸超过柱平均直径的2/3以上。 5）“拔榫”指榫头从卯口中拔出。 6）“榫卯节点失效”指榫头折断，或拔榫，或卯口劈裂，已不具备连接或承载能力。 |
| 木屋架 | 1）此处木屋架包括两类形式：一类是三角屋架形式，有木的，钢木组合的，小型钢焊接的，这类多是80年代以后做的；另一类是传统的抬梁（柁梁）式，由抬梁（柁梁）与其上瓜柱组成。第一类上下弦杆，腹杆齐全，节点连接与支座支承牢靠，第二类抬梁（柁梁）在端部支承稳固，无转动或移动趋势，满足以上条件可视为“自身稳定性良好”。 |
| 混凝土柱、梁 | 1）“剥蚀严重”指混凝土表面碳化、风化、或腐蚀严重，部分保护层已经剥落，钢筋外露，构件承载能力严重受损。 2）“严重开裂、变形”指裂缝已接近或超过截面钢筋位置，裂缝处部分钢筋已经屈服。 |
| 屋面 | 1）屋面“沉陷”指由于局部檀条、椽子变形，屋面局部出现下沉的现象，但尚未塌落。 2）屋面“塌陷”指由于局部檀条，椽子严重变形或折断，导致屋面局部塌落，形成空洞。 |
| Ⅱ房屋整体： 1）A级：各组成部分全部为a级。 2）B级：各组成部分至少有一项达到b级。 3）C级：各组成部分至少有一项达到c级。 4）D级：各组成部分至少有一项达到d级，或全部达到c级。 |  |
| Ⅲ房屋抗震构造措施 1）抗震构造措施包括：基础有地圈梁；墙体有构造柱、圈梁等抗倒塌措施；木楼屋盖有竖向剪刀撑、纵向水平系杆等稳定措施；楼屋盖与墙体有拉接措施；墙体洞口与洞间墙尺寸符合要求等。 2）一般情况下，近年建造的砖木或砖混结构，抗震构造措施可能“基本完备”其他大部分应为“部分具备”或“完全没有”。 |  |

附件3

农村危房改造审批表

县（市、区）名称：

| 户主 姓名 |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |  | 家庭人口 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 家庭人均收入 |  |  |  |  |  |  | 身份 证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保障 类别 | □建档立卡贫困户 □低保户 □农村分散供养特困人员（含原苏区、老区国家重点优抚对象和革命“五老”人员家庭） □贫困残疾人家庭 □其他贫困户 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 家庭地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 家 庭 其 他 成 员 情 况 | 姓名 | 性别 |  | 出生 年月 |  | 与户主 关系 |  | 职业 |  |  | 身份证号 |  |  |  |  |  |
| 房屋 结构 | □混合结构 □木结构 □石结构 □生土结构 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房屋 状况 | □严重破损房 □部分严重破损房 □一般破损房 □无房 |  |  |  |  |  | 房屋面积（平方米） |  |  |  |  |  | 需拆除重建 (修缮加固) 面积（平方米） |  |  |  |
| 申请 意愿 | □拆除重建 □修缮加固 |  |  |  |  |  | 自筹资金（万元） |  |  |  |  |  | 动工时间 |  |  |  |
| 总建设金额（万元） |  |  |  |  |  |  | 资金渠道： |  | 中央补助资金 万元、省级补助资金 万元、市县级补助 万元、农户危房改造贷款 万元、农户自筹资金 万元、其他社会捐助资金 万元。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一卡通账户 名称 |  |  |  |  |  |  | 账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 贫困情况 说明 | 户主签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 村委会评议意见 | 经调查和村委会评议，上述情况属实。根据本人意愿和实际情况，建议补助其（□拆除重建 □修缮加固） 住房，如作为补助对象，我们将督促其按质按时完成施工任务。 单位（盖章 ） 调查人： 村主任： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乡镇审核意见 | 经调查和评审，上述情况属实，建议补助其（□拆除重建 □修缮加固）住房。 单位（盖章） 调查人： 乡镇领导： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 县级住房和城乡建设局审批意见 | 单位（盖章） 调查人： 负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4

农村危房改造验收表

| 户主姓名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 改造房 屋住址 | 县（区、市） 乡镇 村 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 贫困类型 | 建档立卡贫困户£ 低保户£ 农村分散供养特困人员（含原苏区、老区国家重点优抚对象和革命“五老”人员家庭□ 贫困残疾人家庭□ 其他贫困户£ |  |  |  |  |  |  | 家庭人口 |  |
| 审批时间 |  | 开工时间 |  |  |  | 竣工时间 |  |  |  |
| 施工单位 （或工匠） |  |  | 施工单位资质证号或工匠培训证号 |  |  |  |  |  |  |
| 改 造 验 收 记 录 | 拆除重建的，对照设计图纸，逐项检查施工情况，同时符合人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件，具体如下： 验收人：（签名） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 修缮加固的，主要从结构体系、选址、基础、承重墙体、屋面结构、围护结构等方面对照《福建省农村危房加固技术导则（试行）》进行验收。如下： 1、是否满足危房鉴定及加固维修方案的要求； 2、加固维修主要材料的材质证明资料是否齐全、合格和有效； 3、存在梁柱、墙体明显裂缝和屋面渗水等质量问题是否整改到位； 4、现场外观检查有无质量问题； 5、是否符合人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件。 验收人：（签名） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 住房安全性评定意见 | A级£ B级□ C级□ D级£ |  |  | 评定机 构名称 |  |  |  |  |  |
| 验收结论：合格□ 不合格□ 农户意见：同意□ 不同意□ 设计单位（若有）意见（签字、盖章）：合格□ 不合格□ 施工单位或建筑工匠（签字、盖章）： 合格□ 不合格□ 验收人员签字： 验收时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：抗震设防烈度为6度、7度、8度地区实施农房抗震改造的，应验收抗震措施是否符合抗震设防要求。

附件5

| 改造房 屋住址 |  |  | 县（区、市） 乡镇 村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 户主姓名 |  |  |  |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |  |  |  | 家庭人口 |  |  |  |
| 家庭类型 |  | £建档立卡贫困户 £低保户 £农村分散供养特困人员（含原苏区、老区国家重点优抚对象和革命“五老”人员家庭） £贫困残疾人家庭 □其他贫困户 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审批时间 |  |  |  | 开工时间 |  |  |  | 安全评定时间 |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |
| 施工单位（或建 筑工匠） |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位资质证号或工匠培训证号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改造方式 | □集中统建 □拆除重建□修缮加固 |  |  |  |  |  |  |  | 改造前 面积 |  |  |  |  | 改造后 面积 |  |  |  |
| 资金 方面 | 拨付补助资金（元） |  |  |  |  | 自筹资金（元） |  |  | 一（折）卡通账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 备案材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有无 |  |
| 1 | 农村危房改造审批表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |  |
| 2 | 农村危房改造验收表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |  |
| 3 | 第三方鉴定机构住房安全性评定报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |  |
| 4 | 补助资金发放到户证明（银行凭证）、银行卡（存折）复印件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |  |
| 注：已有资料请在后面£内打“√”，需要增加请填名称并打“√”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请备案意见：（资料是否齐全并申请备案）： 统规统建建设方或自建农户 （签字、盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备案意见（是否同意该农户备案）： 乡镇村建站负责人 乡镇政府负责人 （签字、盖章）： （签字、盖章）： 县级住房城乡建设局负责人 （签字、盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

农村危房改造备案书

注：本表及备案材料一式两份，乡镇和县级住建部门各存一份

附件6

农村危房改造入户检查表

| 户主姓名 |  |  | 家庭人口 |  | 身份证号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贫困户类型 |  |  | 危房等级 |  | 改造方式 |  |
| 检查日期 |  |  |  |  |  |  |
| 农房地址 |  | 县（市、区） 乡（镇） 村 |  |  |  |  |
| 检查 部位 |  |  |  |  |  |  |
| 项目进 展情况 |  |  |  |  |  |  |
| 检查 意见 |  |  |  |  |  |  |
| 整改 要求 |  |  |  |  |  |  |
| 户主 签名 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 施工人员签名 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 检查人员签名 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 注：1、本表一式两份，一份留存户主档案内，一份留县（市、区）住建局或乡（镇）人民政府；2、本表用于危房改造入户质量、安全检查；3、改造方式分为修缮加固和拆除重建。 |  |  |  |  |  |  |

附件7

专项转移支付区域绩效目标表

| 专项名称 | 农村危房改造省级财政补助资金 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省主管部门 | 福建省住房和城乡建设厅 |  |  |  |
| 市级财政部门 | 各设区市财政局 |  | 市级主管部门 | 各设区市住建局 |
| 总体目标 | 目标1：帮助住房最危险、经济最贫困农户解决最基本的安全住房。目标2：完成新增且符合政策条件的4类重点对象和其他贫困户危房改造。 |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 4类重点对象和其他贫困户存量危房改造 | 全部安排 |
|  |  | 质量指标 | 改造后房屋验收合格率 | 100% |
|  |  |  | 农房设计 | 有基本设计 |
|  |  | 时效指标 | 当年开工率 | 100% |
|  |  | 成本指标 | 执行分类分类补助标准，对深度贫困地区特困户倾斜支持 | 100% |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现 | 无严重损毁 |
|  |  |  | 人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件 | 基本保障 |
|  |  |  | 符合条件的深度贫困地区县统筹整合使用财政涉农资金的相关要求，依据当地脱贫攻坚规划，在农业生产发展和农村基础设施建设的范围内，将资金统筹安排使用 | 统筹使用资金 |
|  |  | 可持续影响指标 | 改造后房屋保持安全期限 | 拆除重建的≥30年 维修加固的≥15年 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 危房改造户满意度 | ≥90% |