附件2

福建省工业化建筑认定申请报告

- （设计阶段）

项 目 名 称   三叉街旧改地块三安置型商品房项目

单位工程名称  1号楼,5号楼(含S1号楼),8号楼

建 设 单 位     福州市建设发展集团有限公司

主 管 部 门           福州市城乡建设局

申 报 时 间           2023.06

福建省住房和城乡建设厅编制

| 一、单位工程基本情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、建筑类型 | R住宅 £公建 □住宅/公建 （选项打√） |  |  |
| 2、上部结构类型 | 钢筋混凝土结构R 钢结构□ （选项打√） |  |  |
| 3、建筑面积及层数 | 1号楼建筑面积：10200.87m2；计容面积：10194.09m2； 5号楼建筑面积：8834.78m2；计容面积：8687.67m2； S1号楼：建筑面积：578.28m2；计容面积：578.28 m2； 8号楼建筑面积：9699.06m2；计容面积：9692.05m2； 总建筑面积：77989.05 m2,地上总建筑面积：58141.51 m2,计容建筑总面积：58141.51m2 ； 装配式计容面积：29152.09m2。 |  |  |
|  | 1号楼 地上层数:21 地下层数：1层 5号楼、S1(5号楼裙房) 地上层数:20 地下层数：2层 8号楼 地上层数:21 地下层数：1层 |  |  |
| 4、工程造价(万元) | 25460.6877万元 |  |  |
| 5、计划开工时间 | 2020.06.30 | 计划竣工时间 | 2022.12.30 |
| 6、建设单位 | 福州市建设发展集团有限公司 | 传 真 |  |
| 通 讯 地 址 | 台江区台江路15号城投大厦1212 | 邮 编 | 350004 |
| 项目负责人 |  | 手 机 |  |
| 联 系 人 |  | 手 机 |  |
| 7、设计单位 | 同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司 | 项目负责人 |  |
| 8、拆分设计单位 |  | 项目负责人 |  |
| 二、单位工程概况 |  |  |  |
| 三叉街旧改地块三安置型商品房项目位于福州市仓山区则徐大道东侧，连江南路西侧。 本工程包含2栋21层高层住宅、1栋20层高层住宅、3栋17层高层住宅、1栋16层高层住宅、3栋1层配套用房、1栋2层配套用房，建筑物最大高度62.0m。其中1号楼，5号楼、S1(5号楼裙房)，8号楼建筑高度均大于60米，采用工业化方式建造，装配式计容面积为29152.09m2，本项目计容建筑面积：58141.51 m2，装配式建筑面积要占比为50.14%。结构体系：1号楼，5号楼（含S1号楼），8号楼为钢筋混凝土框架剪力墙结构。 本工程施工图设计文件已通过审图机构审查。审查机构：福州市建设工程施工图审查中心有限公司。合格证编号3501041911040101-TX-002。 |  |  |  |
| 三、建筑工业化技术应用简介 |  |  |  |
| - 工业化建筑设计情况 本工程所遵循的现代产业化设计标准规范，其中主要包括： 《住宅建筑模数协调标准》 GB/T 50002-2013 《建筑结构荷载规范》GB50009－2012 《建筑抗震设计规范》GB50011－2010（2016年版） 《装配式混凝土建筑技术标准》 GB/T 51231-2016 《装配式混凝土结构技术规程》 JGJ1-2014 《福建省预制装配式混凝土结构技术规程》 DBJ 13-216-2015 根据根据《福州市人民政府关于加快发展装配式建筑的实施意见（试行）》榕政综[2017]1164号文相关规定，要求“……2019年起，新办理建设用地规划许可证的福州市五城区新建建筑50%以上面积采用装配式建造”，预制装配式混凝土结构的单体建筑预制率“2019年起，高度60米（含）以下建筑，预制率不低于30%；高度60米以上建筑，预制率不低于20%”。 本项目计容建筑面积：58141.51 m2。计划1号楼，5号楼（含S1号楼），8号楼（建筑高度均大于60米）采用采用工业化方式建造，装配式计容面积为29152.09m2，装配式建筑面积占比为50.14%，满足福州市人民政府文件榕政综〔2017〕1164号的相关规定。 采用叠合板+预制楼梯+预制次梁+预制挑板装配方案，柱、墙及其余混凝土采用现浇方式；经计算，1号楼预制率为20.31%，5号楼（含S1号楼）预制率为20.23%，8号楼预制率为20.34%（已计算各层的线条、压顶梁、构造柱、女儿墙的混凝土量）。 采用BIM设计，通过BIM三维建模，进行构件拆分归并和预制率计算，对结构钢筋碰撞三维检核。 建筑、结构、机电设备一体化设计情况： 在进行建筑结构设计过程中，充分考虑设备管线布置走线，避免管线交叉，同时考虑室内装修，提前在叠合楼板中预留孔洞和接线盒等工作。 BIM技术应用情况： 采用BIM技术创建预制楼梯、叠合板、叠合次梁构件库，进行土建模型的搭建，采用BIM进行预制率的辅助计算。 |  |  |  |
| - 预制构件拆分设计情况 本项目整体预制方案如下：采用叠合楼板+预制楼梯+预制次梁+预制挑板； 叠合楼板： 楼层及屋面层采用叠合楼板。 设计原则： - 叠合板宽度不超过2600mm，以满足运输要求； - 本工程大部分区域选择双向叠合楼板。 3、楼面板采用70+70叠合板，屋面板采用70+100叠合板。 叠合板采用整体式拼缝，叠合板间预留300mm宽后浇带，后浇带处设置构造加强钢筋。预制板的叠合面及侧面均设置粗糙面，现场现浇时叠合板上的现浇部分一次浇筑成整体。 楼梯：采用梯板厚度220mm，高端支承为固定铰支座、低端支承为滑动铰支座的预制楼梯方案。 叠合梁： 全楼设置预制次梁；当有现浇次梁搭接到预制叠合梁时，叠合梁预留搭接次梁底筋接驳器，现场拧入接驳钢筋与现浇次梁搭接。 预制梁端设置粗糙面与抗剪键槽，来保证结构构件的抗剪性能。 通过钢筋弯折配合辅助筋避让叠合次梁与现浇梁的钢筋碰撞。 预制挑板： 预制挑板预留出筋锚入主体结构梁、板内，同时板侧面设置粗糙面。 |  |  |  |
| - 建筑部品设计应用情况 |  |  |  |
| 三、申报单位意见 |  |  |  |
| 1、是否符合现行国家和我省建筑产业现代化相关标准规范的设计要求。 是 □否（选项打√） 2、是否实行建筑、结构、机电设备一体化设计，且采用BIM技术设计。 R是 £否（选项打√） 3、是否实行室内装修与建筑、结构、机电设备一体化设计。 £是 R否（选项打√） 4、是否使用预制外墙板。 □是 否（选项打√） 5、是否使用预制内墙板。 £是 R否（选项打√） 6、是否使用整体式卫生间。 □是 否（选项打√） 7、是否使用整体式厨房。 □是 否（选项打√） 8、是否使用系统门窗产品。 □是 否（选项打√） 9、申请本单位工程的预制率： 20.31%(1号楼)、20.23%(5号楼（含S1号楼）)、20.34%(8号楼) 。 其中，预制外墙板增加 0 %， 预制内墙板增加 0 %， 室内装修一体化施工并实现成品房交付使用增加 0 %， 全面使用整体式厨房增加 0 %， 全面使用整体式卫生间增加 0 %， 全面使用系统门窗增加 0 %。 - 本单位工程的总建筑计容面积： 29152.09 平方米（不包含按规定不计入建筑面积的预制外墙或叠合外墙的预制部分面积 0 平方米）。 |  |  |  |
| 四、设区市住房城乡建设主管部门设计阶段认定意见 |  |  |  |
| 盖章: 年 月 日 |  |  |  |

注：福建省工业化建筑认定申请报告（设计阶段）一式六份。其中，抄送同级城乡规划主管部门和国土资源主管部门各一份，抄报省住建厅产业办一份。