福州市委党校新校区建设项目装配式建筑

设计阶段预评价专家评审意见

2022年11月23日，建设单位在福州市组织召开福州市委党校新校区建设项目N-3#楼、N-4#楼、N-4-2#楼、N-6#楼、N-7-1#楼、N-7-2#楼装配式建筑设计阶段预评价专家评审会，评审专家、建设管理部门、设计单位和施工图审查单位派员参加了会议。

项目简况如下：

本工程位于福建省福州市晋安区福马路990号，总建筑面积60444.14㎡（其中地上计容面积：40823.77㎡、地下计容面积：2809.46㎡、不计容面积：16897.96㎡）。

拟建N-3#楼、N-4#楼、N-4-2#楼、N-7-1#楼、N-7-2#楼采用装配整体式框架结构，N-6#楼采用装配整体式钢结构，装配式建筑计容面积为22521.01㎡，占地上总计容建筑面积55.2%。

| 评价项 |  | N-3#楼 得分 | N-4#楼/N-4-2#楼 得分 | N-6#楼 得分 | N-7-1#、N-7-2#楼 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体结构 | 水平构件（钢结构中的金属楼承板\预制叠合板） | 28 | 28 | 40 | 28 |
|  | 设计标准化、模数化 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 部品部件通用化 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 围护墙和内隔墙 | 围护墙非砌筑 | 0 | 0 | 10 | 0 |
|  | 内隔墙非砌筑 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 装修和设备管线 | 全装修 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | 管线分离 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 技术创新 | 设计阶段BIM | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 施工阶段BIM | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 采用可追溯管理系统 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 采用施工总承包模式 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 总计 |  | 53 | 53 | 76 | 53 |
| 装配率（%） |  | 53% | 53% | 76% | 53% |

各栋建筑预制装配内容及装配率详下表：

本工程施工图设计文件已通过审图机构审查。

审查机构：福州市建设工程施工图审查中心有限公司

合格书编3501112107140103-TX-012/3501112107140103-TX-002

与会专家听取了中建海峡建设发展有限公司及建设单位对该项目的介绍，经会议研究讨论，形成以下意见：

(1)该项目N-3#楼、N-4#楼、N-4-2#楼、N-7-1#楼、N-7-2#楼采用装配式建造的计容建筑面积不小于总计容建筑面积的50%，符合《福州市人民政府关于加快发展装配式建筑的实施意见(试行)》（榕政综〔2017〕1164号）的相关规定，满足《福州市委党校新校区建设项目二期（施工图设计、施工、预制构件生产一体化）项目标准工程总承包招标文件》（招标项目编号： E3501110102100286002）的要求。

(2)该项目N-3#楼、N-4#楼、N-4-2#楼、N-7-1#楼、N-7-2#楼装配式建筑设计相关资料完整，其主体结构、围护墙和内隔墙、技术创新部分的分值均不低于最低分值要求，单体建筑装配率不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建〔2020〕4号）的相关规定。N-6#楼装配式建筑设计相关资料完整，其主体结构、围护墙和内隔墙、技术创新部分的分值均不低于最低分值要求，单体建筑装配率不低于76%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建〔2020〕4号）二星装配式建筑的相关规定。同意N-3#楼、N-4#楼、N-4-2#楼、N-7-1#楼、N-7-2#楼设计阶段预评价为装配式建筑，N-6#楼设计阶段预评价为二星级装配式建筑。

专家名单：

黄  滨  福州市建筑设计院有限责任公司       教授级高工

洪  志  嘉博联合设计股份有限公司            高工

吕胜利  金强（福建）建材科技股份有限公司   高工

2022年11月23日