新投·城央境项目装配式建筑设计阶段

预评价专家评审意见

2024年4月19日，建设主管部门在福州市组织召开新投·城央境（宗地编号2022-23）项目装配式建筑设计阶段预评价专家评审会，评审专家、建设单位（福州三江口建设发展有限责任公司）、设计单位（中建海峡建设发展有限公司）、深化设计单位（福建西海岸建筑设计院有限公司）等派员参加了会议。

该项目基本简况如下：项目位于福州市仓山区，项目总建筑面积为  74764.46㎡，地上总计容面积为56673.17㎡，其中1#楼、2#楼、S1#楼、6#楼、7#楼、P1#~P4#楼采用装配式方式建造，采用装配式建造的计容建筑面积为28459.73㎡，占总计容建筑面积的比例为28459.73/56673.17=

50.22%。

该项目预制装配式建造内容及装配率详下表：

| 评价项 | 预制装配式建造内容 | 1#楼评价分值 | 2#楼+S1#楼评价分值 | 6#楼评价分值 | 7#楼评价分值 | P1#~P4#楼评价分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体结构（Q1） | 桁架钢筋叠合板、预制盖板、预制楼梯、钢梁、钢柱、压型钢板 | 27.4 | 27.4 | 27.5 | 27.4 | 40 |
|  | 设计标准化、模数化 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
|  | 部品部件通用化 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 |
| 围护墙和内隔墙（Q2） | 非砌筑内隔墙 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 装修与设备管线（Q3） | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 技术创新 （Q4） | 设计阶段及施工阶段BIM应用、可追溯管理系统、采用工程总承包模式 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 装配率 | - | 50% | 50% | 50% | 50% | 57% |

该项目已通过施工图审查，审查机构：福建省建科院施工图审查有限公司，合格证编号: 3501042212160101-TX-002。

与会专家听取了福建西海岸建筑设计院有限公司对该项目的介绍，经会议研究讨论，形成以下意见与建议：

（1）该项目采用装配式建造的建筑计容面积大于新建地上计容面积的50%，符合《福州市人民政府关于加快发展装配式建筑的实施意见（试行）》（榕政综〔2017〕1164号）的相关规定，且满足国有建设用地使用权出让合同（合同编号35010020220527P029）的相关要求。

（2）该项目1#楼、2#楼、S1#楼、6#楼、7#楼、P1#~P4#楼装配式建筑设计相关资料完整，其主体结构、围护墙和内隔墙、技术创新部分的分值均不低于最低分值要求，各单体建筑装配率均不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建〔2020〕4号）的相关规定。

结论：同意该项目1#楼、2#楼、S1#楼、6#楼、7#楼、P1#~P4#楼设计阶段预评价为装配式建筑。

专家名单：

洪  志   嘉博联合设计股份有限公司     高级工程师

林  实   福建正博建筑科技有限公司     工程师

蔡仁武   福建左海科技有限公司         工程师

2024年4月19日