附件2：

装配式建筑评价申请表

报建编号

项目名称            望岳公馆

申报单位  福州市北源房地产开发有限公司 （盖章）

主管部门       福州市城乡建设局

申报时间   2022  年   03   月  15  日

填写说明

1、申报表一律采用小四号仿宋字体填写，以A4纸打印，一式四份。

2、申报表封面的“项目名称”与施工许可证的“工程名称”应一致。

3、项目涉及的设计、施工、监理、部品部件生产单位暂未确定的填写“未确定”。

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑类型 |  |  | ☑居住建筑 □公共建筑 □其他 （选项打☑，下同） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请评价阶段 |  |  | ☑设计阶段预评价 □施工阶段评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 望岳公馆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 |  |  | 福建省福州市仓山区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施装配式建造情况 | 装配式建筑栋号 | 结构类型 | 计容面积（m2） |  | 主体结构Q1得分 |  |  | 围护墙和内隔墙Q2得分 |  |  | 装修与设备管线Q3得分 |  | 技术创新Q4得分 |  | 单体建筑装配率（%） |  | 评价 等级 |
|  | A2#楼 | ☑装配式混凝土建筑 □装配式钢结构建筑 □装配式木结构建筑 □装配式混合结构建筑 | 8823.07 |  | 32.3 |  |  | 10 |  |  | 0 |  | 8 |  | 50 |  | / |
|  | A8#楼 |  | 8486.01 |  | 30.2 |  |  | 10 |  |  | 6 |  | 5 |  | 51 |  | / |
|  | A9#楼 |  | 5872.37 |  | 31.1 |  |  | 10 |  |  | 6 |  | 5 |  | 51 |  | / |
|  | B1#楼 |  | 6291.61 |  | 32.3 |  |  | 10 |  |  | 0 |  | 8 |  | 50 |  | / |
|  | B7#楼 |  | 5601.38 |  | 32.3 |  |  | 10 |  |  | 6 |  | 5 |  | 52 |  | / |
|  | B8#楼 |  | 5889.63 |  | 31.0 |  |  | 10 |  |  | 6 |  | 5 |  | 52 |  | / |
|  | B9#楼 |  | 5551.53 |  | 31.0 |  |  | 10 |  |  | 6 |  | 5 |  | 52 |  | / |
|  | B10#楼 |  | 5872.53 |  | 31.1 |  |  | 10 |  |  | 6 |  | 5 |  | 52 |  | / |
|  | B11#楼 |  | 5872.53 |  | 31.1 |  |  | 10 |  |  | 6 |  | 5 |  | 52 |  | / |
|  | B12#楼 |  | 5551.53 |  | 31.0 |  |  | 10 |  |  | 6 |  | 5 |  | 52 |  | / |
|  | B15#楼 |  | 5087.19 |  | 30.8 |  |  | 10 |  |  | 6 |  | 5 |  | 52 |  | / |
|  | B16#楼 |  | 5087.19 |  | 30.8 |  |  | 10 |  |  | 6 |  | 5 |  | 52 |  | / |
|  | B17#楼 |  | 5087.19 |  | 30.8 |  |  | 10 |  |  | 6 |  | 5 |  | 52 |  | / |
|  | B18#楼 |  | 2157.23 |  | 30.3 |  |  | 10 |  |  | 6 |  | 5 |  | 51 |  | / |
|  | B19#楼 |  | 2157.23 |  | 30.3 |  |  | 10 |  |  | 6 |  | 5 |  | 51 |  | / |
| 建设单位 |  |  | 福州市北源房地产开发有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |
| 通讯地址 |  |  | 福州市仓山区南二环北侧、则徐大道西侧，白湖北园周边旧改片区二 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 代建单位 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |
| 通讯地址 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |
| 负责人 |  |  | / |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  |  | 负责人 |  | / |  |
| 联系人 |  |  | / |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  |  | 联系人 |  | / |  |
| 设计单位 |  |  | 福建博宇建筑设计有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |
| 通讯地址 |  |  | 福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园A区6号楼4-6层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 深化设计单位 |  |  | 福建博宇建筑设计有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 手机 |  | / |  |
| 通讯地址 |  |  | 福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园A区6号楼4-6层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350000 |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | 福州工业园区开发集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |
| 通讯地址 |  |  | 福州市晋安区鼓山镇福新东路185-1号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  | 福建越众日盛建设咨询有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |
| 通讯地址 |  |  | 福州市仓山区金达路132号肆楼西侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 部品部件生产单位 |  |  | 福建左海科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |
| 通讯地址 |  |  | 福州市晋安区福兴大道38号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 二、进度计划安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阶段 |  |  |  | 起止时间 |  |  |  |  |  |  |  | 计划安排内容 |  |  |  |  |  |
| 设计阶段 |  |  |  | 2022年1月~2022年3月 |  |  |  |  |  |  |  | 项目方案，扩初，施工图设计 |  |  |  |  |  |
| 建设准备阶段 |  |  |  | 2022年3月~2022年4月 |  |  |  |  |  |  |  | 项目报批，建设单位进场准备 |  |  |  |  |  |
| 建设实施阶段 |  |  |  | 2022年4月~2023年12月 |  |  |  |  |  |  |  | 项目实际施工 |  |  |  |  |  |
| 竣工验收阶段 |  |  |  | 2023年12月~2024年4月 |  |  |  |  |  |  |  | 项目竣工验收 |  |  |  |  |  |

| 三、单位工程概况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 本项目位于福建省福州市仓山区南二环北侧，盖山路以东，则徐大道以西，项目共40栋高层建筑，总建筑面积为：217842.39㎡，总计容建筑面积为163646.70㎡。其中A2# 、A8#、A9#、B1#、B7#~B12#、B15#~B19#楼为装配式建筑，装配式建筑的计容建筑面积为83388.22㎡，装配式建筑的比例为50.96%，结构体系：装配式混凝土结构。 本项目A2# 、A8#、A9#、B1#、B7#~B12#、B15#~B19#楼预制构件为预制叠合板、预制楼梯、预制挑板、预制盖板、装配式内墙板，各楼栋楼装配率均不低于50%。 本工程施工图设计文件已通过审图机构审查。 审查机构：福州建功施工图审查有限公司； 合格证编号:3501112112200101-TX-006。 |  |  |  |
| 四、评价内容简介 |  |  |  |
| - 主体结构应用情况 - 本项目中A2# 、A8#、A9#、B1#、B7#~B12#、B15#~B19#楼预制构件为预制叠合板、预制楼梯、预制挑板、预制盖板。 - 各楼栋水平构件中预制部品部件的应用比例计算如下表： 楼栋; 预制构件水平投影总面积(㎡); 建筑外轮廓总面积(㎡); 预制部品部件的应用比例Q1c(%); 装配率 评价分值. A2#楼; 7913.39; 9849.80; 80.34; 30.3. A8#楼; 7482.86; 9570.51; 78.19; 28.2. A9#楼; 5324.76; 6733.60; 79.08; 29.1. B1#楼; 5896.73; 7345.93; 80.27; 30.3. B7#、B9#、B12#楼各单体; 5355; 6774.79; 79.04; 29.0. B8#楼; 5324.76; 6742.95; 78.97; 29.0. B10#楼; 5324.76; 6734.96; 79.06; 29.1. B11#楼; 5324.76; 6733.60; 79.08; 29.1. B15#、B16#、B17#楼各单体; 4611.66; 5853.72; 78.8; 28.8. B18#、B19#楼各单体; 1936.49; 2474.71; 78.3; 28.3. 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，本项目各楼栋水平构件得分分别为：A2#楼为30.3分，A8#楼为28.2分，A9#楼为29.1分，B1#楼为30.3分，B7#、B9#、B12#楼为29.0分，B8#楼为29.0分，B10#楼为29.1分，B11#楼为29.1分，B15#、B16#、B17#楼为28.8分，B18#、B19#楼为28.3分。 1.2、本项目A2# 、A8#、A9#、B1#、B7#~B12#、B15#~B19#楼满足1M基本模数整倍数的轴线尺寸，满足扩大模数2M、3M整倍数的楼梯间开间及进深的轴线尺寸，各楼栋层高为2950mm，存在不符合1M基本模数整倍数的层高,A2# 、A8#、A9#、B1#、B7#~B12#、B15#~B19#楼设计标准化、模数化Q1b得分为-2分。 1.3、本项目 A2#楼、A8#楼、A9#楼预制构件平面布置图中尺寸2910x1320的预制叠合板总个数为290>200，B1#、B7#~B12#、B15#~B19#楼预制构件平面布置图中尺寸2620x 1760预制叠合板总个数为656>200，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定,A2# 、A8#、A9#、B1#、B7#~B12#、B15#~B19#楼叠合板部品部件通用化得分2分。 1.4、本项目A2# 、A8#、A9#、B1#、B7#~B12#、B15#~B19#楼轮廓尺寸3080x1180相同的预制混凝土楼梯构件个数为338>120，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定,A2# 、A8#、A9#、B1#、B7#~B12#、B15#~B19#楼预制楼梯部品部件通用化得分2分。 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，本项目各楼栋主体结构得分分别为：A2#楼为32.3分，A8#楼为30.2分，A9#楼为31.1分，B1#楼为32.3分，B7#、B9#、B12#楼为31.0分，B8#楼为31.0分，B10#楼为31.1分，B11#楼为31.1分，B15#、B16#、B17#楼为30.8分，B18#、B19#楼为30.3分 |
| 2、围护墙和内隔墙应用情况 本项目A2# 、A8#、A9#、B1#、B7#~B12#、B15#~B19#楼采用装配式内隔墙，各楼栋装配式内隔墙应用比例计算如下表： 楼栋; 装配式内隔墙面积(㎡); 内隔墙总面积(㎡); 装配式内隔墙应用比例Q2c(%); 装配率 评价分值. A2#楼; 5000.46; 6046.60; 82.70; 10. A8#楼; 5094.02; 5970.40; 85.32; 10. A9#楼; 3852.61; 4810.49; 80.09; 10. B1#楼; 3814.17; 4755.10; 80.21; 10. B7#、B9#、B12#楼; 3358.75; 4186.93; 80.22; 10. B8#楼; 3852.61; 4810.49; 80.09; 10. B10#楼; 3852.61; 4810.49; 80.09; 10. B11#楼; 3852.61; 4810.49; 80.09; 10. B15#、B16#、B17#楼; 3341.51; 4173.64; 80.06; 10. B18#、B19#楼; 1548.43; 1878.06; 82.45; 10. 本项目,A2# 、A8#、A9#、B1#、B7#~B12#、B15#~B19#楼装配式内隔墙应用比例均大于80%，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，本项目装配式内隔墙得分均为10分。 |
| 3、装修和设备管线应用情况 全装修应满足下列要求：建筑功能空间的固定面装修和设备设施安装全部完成，达到建筑使用功能和性能的基本要求。其中，对于教育、医疗等建筑类型，在设计阶段即可明确建筑功能空间在使用和性能方面的要求和标准，其所有区域均视为可装修区域。 本项目A8#楼、A9#楼、B7#~B12#楼、B15#~B19#楼采用全装修施工，此项得分为6分；A2#楼、B1#楼商业部分未采用全装修标准交付，此项得分为0分。 |  |  |  |
| 4、技术创新应用情况 4.1、本项目在设计阶段及施工阶段均采用BIM技术， 在设计阶段提供： 建模精度达到LOD3.0的全专业BIM模型，得1分； 满足钢筋碰撞检查要求的预制构件BIM模型及碰撞检查报告，得 2 分; 在施工阶段提供（详建设单位承诺函）： 评分项相关的预制构件深化设计BIM模型（建模精度达到LOD4.0），得2分； A2#楼、B1#楼提供装配式内隔墙BIM模型（建模精度达到LOD4.0），得1分，其余楼栋未提供装配式内隔墙BIM模型，得0分； 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定A2#楼、B1#楼可得分6分，A8#楼、A9#楼、B1#楼、B7#~B12#楼、B15#~B19#楼可得分5分。 4.2、本项目A2#楼、B1#楼采用可追溯管理系统（详建设单位承诺函），得分2分；A8#楼、A9#楼、B1#楼、B7#~B12#楼、B15#~B19#楼未采用可追溯管理系统，得分0分。 本项目技术创新应用项目A2#楼、B1#楼得分6+2=8分，A8#楼、A9#楼、B1#楼、B7#~B12#楼、B15#~B19#楼得分5+0=5分。 |  |  |  |
| 五、申报单位概况 （多个单位联合申报应分别介绍） |  |  |  |
| 福州工业园区开发集团有限公司（简称“工业园区开发集团”）是福州市著名的国有骨干企业，创建于1996年，注册资本3.6亿元，连续多年居福建省建筑业前列。公司以技术为核心、以项目为依托、以客户为导向，敢于竞争，善于创新，发展成为集基建建设、房地产开发、投资运营等业务于一体的福建省行业百强企业。 公司拥有房屋建筑工程施工总承包一级、建筑装饰装修工程专业承包一级、消防设施工程专业承包一级、防水防腐保温工程专业承包一级、地基基础工程专业承包一级、钢结构专业承包二级等资质，并于2017年8月成立了福建左海科技有限公司，投资建立了占地300亩的PC产业园基地，致力于成为以BIM技术和PC技术为支撑，工业化设计技术为龙头的建筑科技企业。 |  |  |  |
| 六、项目主要参加人员（包括建设、工程总承包、设计、施工、监理、咨询单位技术负责人） |  |  |  |
| 姓 名 | 职 务 | 职 称 | 承担主要工作 |
| 七、项目综合效益分析 |  |  |  |
| 本项目位于福建省福州市仓山区。结构类型为装配式混凝土结构。 装配式方案采用钢筋桁架叠合板、预制楼梯、装配式内隔墙等较成熟地体系及技术手段，设计阶段及施工阶段均采用BIM技术。 设计遵循少规格、多组合的原则，力求做到安全适用、技术先进、经济合理、质量可靠。 |  |  |  |
| 八、申报单位意见 |  |  |  |
| 本项目自评可满足《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建[2020]4 号关于装配式建筑的要求，申请设计阶段预评价为装配式建筑。 （盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 九、专家组意见 |  |  |  |
| 结论： 签字： 年 月 日 |  |  |  |
| 十、设区市住房城乡建设主管部门意见 |  |  |  |
| （盖章） 年 月 日 |  |  |  |