关于加强房屋征收项目拆除工地

扬尘污染防治整治工作的方案

按照市委市政府《2020年福州市颗粒物污染防治行动计划》中针对我市房屋征收项目拆除工地扬尘污染专项整治的要求，按照“属地负责、行业监管”原则，制定如下工作方案。

一、房屋征收项目拆除施工实行备案制度

（一）房屋征收项目拆除施工委托单位（以下简称委托单位）根据招投标结果与受委托的拆除施工单位（以下简称施工单位）签订建筑物拆除施工委托合同，合同中必须明确施工单位在施工现场所使用的非道路移动机械必须使用符合国六标准的车用汽柴油。

（二）委托合同签订后一周内，施工单位应制定具体的建筑物拆除施工扬尘污染防治实施方案，并报辖区房屋征收、建设、城管执法和生态环境部门备案。委托单位应将委托合同报辖区房屋征收、建设、城管执法和生态环境部门备案。

二、备案内容现场核实

房屋征收项目拆除施工的开工首日，由市房管局会同辖区政府、房屋征收部门，到施工现场对建筑物拆除施工扬尘污染防治备案内容进行核实，具体包括：房屋征收项目拆除工地统一设置扬尘污染防治公示牌，公示牌应设置在工地主要出入口围墙（围挡）上部，公示牌应注明征收项目名称、建筑物拆除施工单位、负责人、辖区房屋征收、建设、城管执法部门以及举报电话信息，是否配备雾炮车，雾炮车数量等。

三、拆除工地跟踪管理

（一）委托单位应在建筑物拆除施工开始前5个工作日内将拆除工地相关信息告知辖区房屋征收、建设、城管执法和生态环境部门。辖区房屋征收、建设、城管执法和生态环境部门在拆除施工前做好指导工作，并加强现场督查。

（二）辖区房屋征收部门应督促负责房屋征收项目的征收实施单位，对拆除工地建筑物拆除施工扬尘进行实时跟踪、掌握动态；同时定期组织人员，对辖区在拆工地进行抽查巡查。具体包括：

1、施工单位应当配备防尘抑尘设备，对拆除过程中产生的扬尘污染控制负责。拆除房屋或者其他建（构）筑物时应分段作业、择时施工，应当设置围墙或硬质围挡，并采取持续加压喷淋等措施，抑制扬尘产生。拆除施工必须在建筑物楼体四面完全覆盖密目网，拆除前进行“三打湿”,即楼体从顶楼至底层每层整体浇水打湿,楼体周围地面进行打湿,拆除前雾炮车喷雾5分钟湿润拆除物及周边空气。拆除建筑物时必须使用雾炮车实现作业范围的水雾立体覆盖。

2、拆除建筑物需要爆破作业的，应当在爆破作业区外围洒水喷湿。人工拆除、静力破碎作业时,应从上至下、逐层分段进行。爆破拆除时应控制爆破强度,并尽量采用多孔微量爆破方法,采取钻杆带水作业等降尘措施,并在爆破外围洒水喷湿,起爆前后采取持续洒水或喷淋措施。整理破碎构件、翻渣和清运建筑垃圾时,应先采取洒水或喷淋措施,湿润作业面后才能进行整理破碎构件、翻渣和清运建筑垃圾作业。作业过程应配备小型雾炮机,及时进行喷雾压尘。

3、建筑物完成拆除后当天立即进行覆盖或淋湿，拆除的建筑材料和建筑垃圾应当按有关规定及时清运出场，超过一周未清运的,应覆盖防尘布、密目网，并做好洒水降尘工作。拆除工程完成后,场地裸置2个月以下的土方,应采取覆盖、压实、酒水等防尘措施,场地裸置2个月以上的土方,应播撒快生草种进行复绿或种植草坪。场内裸露黄土、不能及时清运的土方或建筑垃圾密目网覆盖范围应超过90%,出现破损应立即更换。

4、拆除工地出入口要进行硬化,无法及时硬化的铺设钢板;出入口应安排专人冲洗车辆,做到净车出场。

四、违规行为的处理处罚

（一）施工单位未能按照相关规定做好扬尘污染防治工作的，辖区房屋征收部门应及时通知委托单位停止施工，并将相关信息移送辖区生态环境、建设、城管执法部门，由各相关部门依法依规予以处理。

（二）同一房屋征收项目扬尘污染防治工作连续三次发现问题，或发现问题拒不整改、整改不到位，或因未做好征收项目拆除工地扬尘污染防治工作而被相关部门处罚的，辖区房屋征收部门应及时上报辖区政府，由辖区政府或辖区政府授权委托的部门将施工单位列入黑名单并通报辖区内的建筑物拆除施工委托单位，一年内不得在辖区范围内承接房屋征收项目拆除业务。

（三）施工单位如未能按规定及时将拆除施工扬尘污染防治实施方案报送辖区房屋征收部门备案的，辖区房屋征收部门应及时上报辖区政府，由辖区政府或辖区政府授权委托的部门将施工单位列入黑名单并通报辖区内的建筑物拆除施工委托单位，一年内不得在辖区范围内承接征收项目房屋拆除业务。

福州市住房保障和房产管理局

2020年4月27日