附件2

福建省工业化建筑认定申请报告

（设计阶段）

项 目 名 称         俊海云筑（一区）

单位工程名称A2#、A3#、A5#、A7#、A8#、A9#、A11#、A12#、

A13#、A16#、A21#、A22#、A23#、C1#、C2#、

C3#、C5#、C6#、C7#、C8#、C9#楼

建 设 单 位      福建日出瑞海置业有限公司

主 管 部 门          福州市城乡建设局

申 报 时 间

福建省住房和城乡建设厅编制

| 一、单位工程基本情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、建筑类型 | R住宅 □公建 □住宅/公建 （选项打√） |  |  |
| 2、上部结构类型 | 钢筋混凝土结构 钢结构□ （选项打√） |  |  |
| 3、建筑面积及层数 | 装配式单体楼栋计容面积及层数如下： A2#A21#楼(16层)6240.73㎡；A3#A5#A9#楼(16层)7312.6㎡； A7#A8#楼(16层)6410.39㎡； A11#楼(22层)8789.21㎡； A12#楼(18层)7203.33㎡； A13#楼(20层)9124.76㎡； A16#楼(21层)8855.61㎡； A22#楼(22层)10030.84㎡； A23#楼(22层)10097.19㎡； C1#楼(22层)12635.46㎡； C2#C6#C9#楼(18层)7015.66㎡； C3#C5#C7#C8#楼(22层)10824.83㎡。 本工程总计容建筑面积为347775.86㎡，装配式楼栋计容建筑面积共计178322.74㎡，占总计容建筑面积51.28%。 |  |  |
| 4、工程造价(万元) | 647000 |  |  |
| 5、计划开工时间 | 2019年11月1日 | 计划竣工时间 | 2023年9月1日 |
| 6、建设单位 | 福建日出瑞海置业有限公司 | 传 真 |  |
| 通 讯 地 址 | 福州市仓山区中庚红鼎天下1#楼4层 | 邮 编 | 350000 |
| 项目负责人 |  | 手 机 |  |
| 联 系 人 |  | 手 机 |  |
| 7、设计单位 | 福建嘉博联合设计股份有限公司 | 项目负责人 |  |
| 8、拆分设计单位 | 福建嘉博联合设计股份有限公司 | 项目负责人 |  |

二、单位工程概况

本工程位于福州市仓山区福泉高速福州连接线与站后路交叉口西侧 。 本工程由29栋高层住宅，24栋多层住宅，18栋多层商业，1栋多层幼儿园，3栋单层门卫，6栋单层垃圾集散间，1栋多层电梯及1个盖下（地下）车库组成。总建筑面积为532720.01㎡，其中地上建筑面积为532720.01㎡，地下0层，地下建筑面积为0㎡，建筑地面总高度80m，最高层数24层。 本工程总计容建筑面积347775.86㎡，其中A2#、A3#、A5#、A7#、A8#、A9#、A11#、A12#、A13#、A16#、A21#、A22#、A23#、C1#、C2#、C3#、C5#、C6#、C7#、C8#、C9#楼采用工业化方式建造，计容建筑面积为178322.74㎡，占总计容建筑面积51.28%。 结构体系：A2#、A3#、A5#、A7#、A8#、A9#、A11#、A12#、A13#、A16#、A21#、A22#、A23#、C1#、C2#、C3#、C5#、C6#、C7#、C8#、C9#楼为框架剪力墙结构。 本工程施工图设计文件已通过审图机构审查。 审查机构：福建省建科院施工图审查有限公司 合格书编号：3501042003090191-TX-001

三、建筑工业化技术应用简介

- 工业化建筑设计情况 本工程所遵循的现代产业化设计标准规范，其中主要包括： 《住宅建筑模数协调标准》 GB/T 50002-2013 《装配式混凝土建筑技术标准》 GB/T 51231-2016 《装配式混凝土结构技术规程》 JGJ1-2014 《福建省预制装配式混凝土结构技术规程》 DBJ 13-216-2015 根据本工程国有建设用地使用权出让合同（合同编号：35010020190731P083）的设计条件：要求本工程采用工业化建造的楼栋计容建筑面积不应小于总计容建筑面积的50%，并要求预制装配式混凝土结构的单体建筑预制率不应低于20%。 本项目总计容建筑面积347775.86㎡，计划A2#、A3#、A5#、A7#、A8#、A9#、A11#、A12#、A13#、A16#、A21#、A22#、A23#、C1#、C2#、C3#、C5#、C6#、C7#、C8#、C9#采用预制装配式混凝土结构，计容建筑面积为178322.74㎡>347775.86x50%=17388.93㎡，满足土地出让条件。 除部分梁、板、楼梯、挑板构件采用预制构件外，其余均为现浇，经计算，A2#、A3#、A5#、A7#、A8#、A9#、A11#、A12#、A13#、A16#、A21#、A22#、A23#、C1#、C2#、C3#、C5#、C6#、C7#、C8#、C9#各楼栋单体建筑预制率均大于20%（已计算各层的线条、压顶梁、构造柱、女儿墙的混凝土量）。 采用BIM技术，通过三维建模，进行构件拆分归并和预制率计算，对结构钢筋碰撞及机电管线碰撞等三维检核，力求达到安全适用、技术先进、经济合理、质量可靠。 建筑、结构、机电设备、室内装修一体化设计情况： 在进行建筑结构设计过程中，充分考虑设备管线布置走线，避免管线交叉，同时考虑室内装修，提前在叠合楼板,预制墙体中预留孔洞和接线盒等工作。 BIM技术应用情况： 采用BIM技术创建预制叠合板、预制楼梯等构件库，进行土建模型和建筑模型的搭建，同时建立设备管线的BIM模型，进行各专业内部及专业间碰撞分析，并进行优化，最后采用BIM进行预拼装施工分析及预制率的辅助计算。

- 预制构件拆分设计情况 本项目整体预制方案如下：拟采用叠合楼板、叠合梁、预制楼梯、预制挑板； 叠合楼板： 二层至屋面下一层均采用叠合楼板。 设计原则： - 叠合板宽度满足运输要求； - 为避免施工误差导致叠合板拼缝之间形成缝隙影响外观，本工程选择双向叠合楼板，部分采用单向叠合楼板； - 考虑工厂吊装及电气管线施工方便，阳台采用70预制+60现浇，部分管线复杂位置采用80预制+100现浇，其余采用80预制+70现浇叠合板。 叠合梁： 本楼栋优先设置无次梁搭接叠合梁，以减少叠合梁与其他构件钢筋的冲突。 设计原则：在与竖向构件连接的节点处，通过钢筋弯折配合辅助筋避让梁与竖向构件的钢筋碰撞。 预制楼梯： 斜梯段采用预制梯板。 设计原则：楼梯与主体采用高端固定铰支座，低端滑动铰支座的节点做法。 预制挑板： 设计原则：优先采用统一尺寸挑板。

- 建筑部品设计应用情况 无

三、申报单位意见

1、是否符合现行国家和我省建筑产业现代化相关标准规范的设计要求。 是 □否（选项打√） 2、是否实行建筑、结构、机电设备一体化设计，且采用BIM技术设计。 是 £否（选项打√） 3、是否实行室内装修与建筑、结构、机电设备一体化设计。 R是 £否（选项打√） 4、是否使用预制外墙板。 £是 R否（选项打√） 5、是否使用预制内墙板。 £是 R否（选项打√） 6、是否使用整体式卫生间。 £是 R否（选项打√） 7、是否使用整体式厨房。 □是 否（选项打√） 8、是否使用系统门窗产品。 £是 R否（选项打√） 9、申请本单位工程的预制率： 20 %。 其中，预制外墙板增加 0 %， 预制内墙板增加 0 %， 室内装修一体化施工并实现成品房交付使用增加 5 %， 全面使用整体式厨房增加 0 %， 全面使用整体式卫生间增加 0 %， 全面使用系统门窗增加 0 %。 - 本单位工程的建筑面积：178322.74平方米（不包含按规定不计入建筑面积的预制外墙或叠合外墙的预制部分面积 0 平方米）。

四、设区市住房城乡建设主管部门设计阶段认定意见

盖章: 年 月 日

注：福建省工业化建筑认定申请报告（设计阶段）一式六份。其中，抄送同级城乡规划主管部门和国土资源主管部门各一份，抄报省住建厅产业办一份。