中建·岳前雅居 1#、2#、3#、9#楼

工业化建筑设计阶段认定专家论证意见

2020年8月12日，福州中嘉和晟置业有限公司在中建海峡商务广场组织召开中建·岳前雅居工业化建筑设计阶段认定专家论证会，会议由福州中嘉和晟置业有限公司主持，评审专家、建设单位、设计单位和施工图审查单位参加了会议。

工程简况如下：项目位于福州市晋安区岳峰镇。拟建项目总建筑面积125508.66平方米，计容面积为93470.43平方米。本工程1#、9#楼上部采用装配整体式剪力墙结构，2#、3#楼上部采用装配整体式框架-剪力墙结构，各栋楼建筑高度均超过60m，预制装配式建筑面积为48875.27平方米,满足预制装配式建筑面积不小于计容面积50%的要求。

单体预制装配内容及预制率详下表：

| 单体名称 | 预制装配内容 | 预制率 |
| --- | --- | --- |
| 1#楼 | 叠合楼板、叠合梁、梯板 | 20.13% |
| 2#楼 | 叠合楼板、叠合梁、梯板 | 21.05% |
| 3#楼 | 叠合楼板、叠合梁、梯板 | 20.73% |
| 9#楼 | 叠合楼板、叠合梁、梯板 | 20.11% |

本工程施工图设计文件已通过审图机构审查。

审查机构：福州市建设工程施工图审查中心有限公司

合格证编号: 3501112001210115-TX-002

与会专家听取了中建海峡建设发展有限公司及建设单位对本工程的介绍，经会议研究讨论，形成以下意见：

(1) 本工程采用装配式建造的建筑面积不小于总建筑面积计容部分的50%，各单体预制率不小于20%，满足福州市人民政府文件榕政综〔2017〕1164号的相关规定。

(2) 本工程装配式结构设计符合《福建省工业化建筑认定管理（试行）办法》（闽建[2015]6号文）的相关规定，同意本工程1#、2#、3#、9#楼设计阶段认定为工业化建筑。

专家名单：

郑卫基  福建省建筑工程技术中心          教授级高工

翁锦华  福州市建筑设计院有限责任公司    教授级高工

曾志攀  福建省建筑设计研究院有限公司    教授级高工

2020年 08月12 日