附件2

福建省工业化建筑认定申请报告

（设计阶段）

项 目 名 称       福建省妇产医院

单位工程名称   医疗综合楼-医技病房楼

建 设 单 位     福建省妇产医院（筹）

主 管 部 门       福州市城乡建设局

申 报 时 间           2019.10

福建省住房和城乡建设厅编制

填写说明

1、申报表一律采用小四号仿宋字体填写，以A4纸打印，一式四份。

2、申报表封面的“项目名称”与施工许可证的“工程名称”应一致。

3、项目涉及的设计、施工、监理、部品部件生产单位暂未确定的填写“未确定”。

| 一、单位工程基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、建筑类型 | □住宅 公建 □住宅/公建 （选项打√） |  |  |  |  |  |  |
| 2、上部结构类型 | 钢筋混凝土结构 钢结构□ （选项打√） |  |  |  |  |  |  |
| 3、建筑总面积、建筑高度及层数 | 楼栋 | 建筑总面积（m2） |  | 建筑高度 | 地上层数 |  | 地下层数 |
|  | 医疗综合楼-医技病房楼 | 74484.6 |  | 68.70 | 16 |  | 2 |
| 4、工程造价(万元) | 122300万元 |  |  |  |  |  |  |
| 5、计划开工时间 | 2019年 05 月 |  | 计划竣工时间 |  |  | 2022 年 05 月 |  |
| 6、建设单位 | 福建省妇产医院（筹） |  | 传 真 |  |  |  |  |
| 通 讯 地 址 | 福州晋安区新店镇省拖拉机厂片区规划医疗用地 |  | 邮 编 |  |  | 350500 |  |
| 项目负责人 |  |  | 手 机 |  |  |  |  |
| 联 系 人 |  |  | 手 机 |  |  |  |  |
| 7、设计单位 | 福建省建筑设计研究院有限公司 |  | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 8、拆分设计单位 | 福建省建筑设计研究院有限公司 |  | 项目负责人 |  |  |  |  |

二、单位工程概况

本项目位于福建省福州市晋安区。本项目用地面积为123133㎡，总建筑面积176784.57㎡，其中总计容建筑面积130728.57㎡。本项目采用装配式方式建造的单体为医疗综合楼-医技病房楼，该楼分为医疗综合楼-医技病房楼A区与医疗综合楼-医技病房楼B区，结构体系为装配整体式框架剪力墙结构。 1.单位工程概况 医疗综合楼-医技病房楼A区为地下2层，地上12层，建筑高度为51.80m，医疗综合楼-医技病房楼B区为地下2层，地上16层，建筑高度为68.70m，医疗综合楼-医技病房楼的综合地上建筑面积74484.6m2。 2.结构设计概况 主体结构合理使用年限为50年，建筑结构的安全等级为二级；建筑抗震设防类别为乙类；所在地区的抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度为0.10g，设计地震分组：第三组，场地类别Ⅲ类，特征周期 0.65sec；50年一遇的基本风压为0.70kN/㎡，地面粗糙度B类，风载体型系数为0.8、0.6；地基基础设计等级为甲级，基础形式为筏板基础；上部结构体系及抗震等级如下：该项目为框架剪力墙结构：医疗综合楼-医技病房楼A区与医疗综合楼-医技病房楼B区的剪力墙抗震等级为一级。 3.主要控制性计算结果 医疗综合楼-医技病房楼A区; 医疗综合楼-医技病房楼B区. 周期（秒）; Tx; 1.6207; 2.0394. Ty; 1.7530; 2.2850. Tg; 1.4541; 1.8250. 剪重比; X向; 3.06%; 2.85%. Y向; 3.09%; 2.76%. 层间位移角; X向; 1/998; 1/1040. Y向; 1/895; 1/884. 规定水平力作用下的最大扭转位移比; X向; 1.20; 1.05. Y向; 1.09; 1.31. 4.本工程结构设计计算所采用的计算程序 本工程采用北京盈建科软件有限公司编制的YJK软件进行设计。 5.图审概况 本工程施工图已通过施工图审查，审查机构：福建省建科院施工图审查有限公司，合格证编号: FJSSJZ-19-03834

三、建筑工业化技术应用简介

- 工业化建筑设计情况 根据工程招投标条件，要求预制装配式混凝土结构的单体建筑预制率不应低于20.0%。 根据建设单位需求及本地区当前产能情况，综合成本控制因素，为提高模具重复利用率合理选择预制范围。本工程医疗综合楼-医技病房楼预制构件采用预制叠合楼板、预制叠合梁和预制盖板，其余部分采用现浇混凝土。经计算，医疗综合楼-医技病房楼的综合预制率为20.41%。（已计算各层的楼梯、构造柱、造型线条的混凝土量）。 采用BIM设计，进行构件拆分归并，机电管线碰撞及结构开孔预留等三维检核，力求达到安全适用、技术先进、经济合理、质量可靠。 - 预制构件拆分设计情况 结构形式：装配整体式框架剪力墙结构； 预制方案：医疗综合楼-医技病房楼采用预制叠合楼板、预制叠合梁、预制地垄墙盖板、预制内隔墙。

- 建筑部品设计应用情况 本工程采用标准化的楼板、梁、盖板部品，详“预制构件平面布置图”。

四、申报单位意见

1、是否符合现行国家和我省建筑产业现代化相关标准规范的设计要求。 是 □否（选项打√） 2、是否实行建筑、结构、机电设备一体化设计，且采用BIM技术设计。 是 □否（选项打√） 3、是否实行室内装修与建筑、结构、机电设备一体化设计。 是 □否（选项打√） 4、是否使用预制外墙板. □是 否（选项打√） 5、是否使用预制内墙板。 是 □否（选项打√） 6、是否使用整体式卫生间. □是 否（选项打√） 7、是否使用整体式厨房。 □是 否（选项打√） 8、是否使用系统门窗产品。 □是 否（选项打√） 9、申请各单位工程的预制率：医疗综合楼-医技病房楼20.41%； 其中，预制外墙板增加 0 %， 预制内墙板增加1.04%； 室内装修一体化施工并实现成品房交付使用增加 5 %， 全面使用整体式厨房增加 0 %， 全面使用整体式卫生间增加 0 %， 全面使用系统门窗增加 0 %。 10、本单位工程的建筑面积：74484.6平方米（不包含按规定不计入建筑面积的预制外墙或叠合外墙的预制部分面积 0 平方米）。

五、设区市住房城乡建设主管部门设计阶段认定意见

盖章: 年 月 日

注：福建省工业化建筑认定申请报告（设计阶段）一式六份。其中，抄送同级城乡规划主管部门和国土资源主管部门各一份，抄报省住建厅产业办一份。