装配式建筑评价申请表

报建编号       3501022004100106

项目名称          侨星郡

申报单位 福州海尚新玺建设发展有限公司 （盖章）

主管部门      福州市城乡建设局

申报时间  2021   年  05  月  12   日

填写说明

1．申报表一律采用小四号仿宋字体填写，以A4纸打印，一式四份。

2．申报表封面的“项目名称”与施工许可证的“工程名称”应一致。

3．项目涉及的设计、施工、监理、部品部件生产单位暂未确定的填写“未确定”。

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑类型 |  | R居住建筑 £公共建筑 □其他 （选项打☑，下同） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请评价阶段 |  | R设计阶段预评价 □施工阶段评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 侨星郡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 |  | 福州市鼓楼区白马路以西、柳河路以东、道山路以北 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施装配式建造情况 | 装配式建筑 栋号 | 结构类型 | 建筑 面积 （m2） |  | 主体 结构Q1得分 |  | 围护墙和内隔墙Q2 得分 | 装修与设备管线Q3 得分 |  | 技术 创新Q4得分 |  | 单体 建筑 装配率（%） | 评价 等级 |
|  | P-2# | R 装配式 混凝土 £ 装配式 钢结构 □ 装配式 木结构 □ 装配式 混合结构 | 19843.30 |  | 33.54 |  | 10 | 0 |  | 8 |  | 52% |  |
|  | 2-1# |  |  |  | 32.07 |  | 10 | 0 |  | 8 |  | 50% |  |
|  | 3-1# |  |  |  | 32.04 |  | 10 | 0 |  | 8 |  | 50% |  |
| 建设单位 |  | 福州海尚新玺建设发展有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市五四路118号三盛国际中心东塔26层 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350001 |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 代建单位 |  | / |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | / |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  | / |  | 电话 |  | / |  |  | 负责人 |  | / |  |  |
| 联系人 |  | / |  | 电话 |  | / |  |  | 联系人 |  | / |  |  |
| 设计单位 |  | 深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  | 深圳南山滨海之窗办公楼六层 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 518054 |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 深化设计单位 |  | 福建省建研工程顾问有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州高新区创业路8号万福中心3号楼15－20层 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350100 |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 福建中隽建设发展有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市晋安区象园街道晋连路19号世欧王庄C-a4地块2号楼45层08办公 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350100 |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  | 福建省京闽工程顾问有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  | 福建省福州市台江区曙光路132号申发大厦1601 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350001 |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 部品部件生产单位 |  | 未确定 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | / |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  | / |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  | / |  |  |
| 联系人 |  | / |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  | / |  |  |

| 二、进度计划安排 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 阶 段 | 起止时间 | 计划安排内容 |
| 设计阶段 | 2020/11/21-2022/03/01 | 施工图设计、深化设计 |
| 建设准备阶段 | 2021/4/10-2022/7/30 | 桩基施工 |
| 建设实施阶段 | 2021/7/30-2022/10/20 | 主体结构施工 |
| 竣工验收阶段 | 2022/10/20-2022/12/30 | 竣工验收 |
| 三、单位工程概况 |  |  |
| 本项目位于福州市鼓楼区白马路以西、柳河路以东、道山路以北。 本工程总计容建筑面积为19843.30平方米。本项目由5栋6~10层多层、中高层住宅、1栋4层商业及3栋1层配套用房（高低压配电室等）组成，设置地下室。其中P-2#楼、2-1#楼、3-1#楼为装配式建筑，装配式建筑面积10052.28平方米，装配式建造的比例为50.66%，结构体系：为框架结构。本项目预制构件为预制叠合板、预制楼梯，P-2#楼装配率为52%，2-1#楼装配率为50%，3-1#楼装配率为50%。 本工程施工图设计文件已通过审图机构审查。审查机构：福州市中达施工图审查事务所，合格证编号：3501022004100106-TX-004。 |  |  |

| 四、评价内容简介 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1．主体结构应用情况 本项目预制构件为预制叠合板、预制楼梯。 1.1水平构件中预制部品部件的应用比例计算： P-2#楼预制水平构件应用比例计算. 楼层号; 预制构件水平投影面积（A1c）; 各楼层建筑外轮廓面积之和(A1). 预制板实际水平投影面积; 预制板间宽度≤300后浇 砼带水平投影面积; 预制挑板盖板实际水平投影面积; 单层预制楼梯水平投影面积; 建筑外轮廓面积(不含现脚); 扣除电梯井道、采光井等建筑洞口面积. 屋顶层; 168.76; 13.45; 0; 0; 218.10; 0. 合计; 182.21; 218.10. 结论：水平预制构件应用比例Q1c=182.21/218.10=83.54%>70%， 按插值，此项得33.54分。. 2-1#楼预制水平构件应用比例计算. 楼层号; 预制构件水平投影面积（A1c）; 各楼层建筑外轮廓面积之和(A1). 预制板实际水平投影面积; 预制板间宽度≤300后浇 砼带水平投影面积; 预制挑板盖板实际水平投影面积; 单层预制楼梯水平投影面积; 单层建筑外轮廓面积(不含现脚); 扣除电梯井道、采光井等建筑洞口面积. 2层; 399.06; 32.19; 0.00; 10.48; 578.70; 15.33. 3层; 408.95; 33.15; 0.00; 10.48; 563.19; 15.33. 4~7层; 397.47; 31.16; 0.00; 10.48; 562.68; 15.33. 屋顶层; 394.22; 31.65; 0.00; 0.00; 544.07; 17.38. 构架层; 16.76; 0.00; 0.00; 0.00; 23.01; 0.00. 合计; 3082.90; 3850.33. 结论：水平预制构件应用比例Q1c3082.90/3850.33=80.07%>70%， 按插值，此项得30.07分。. 3-1#楼预制水平构件应用比例计算. 楼层号; 预制构件水平投影面积（A1c）; 各楼层建筑外轮廓面积之和(A1). 单层预制板实际水平投影面积; 预制板间宽度≤300后浇 砼带水平投影面积; 预制挑板实际水平投影面积; 单层预制楼梯水平投影面积; 单层建筑外轮廓面积(不含现脚); 扣除电梯井道、采光井等建筑洞口面积. 2层; 613.50; 65.30; 0.00; 10.48; 872.68; 15.02. 3层; 602.55; 66.56; 0.00; 10.48; 869.36; 15.03. 4~7层; 596.74; 65.84; 0.00; 10.48; 869.34; 15.03. 屋顶层; 650.14; 51.16; 0.00; 0.00; 820.02; 13.86. 构架层; 13.86; 0.00; 0.00; 0.00; 18.95; 0.00. 合计; 4765.79; 5954.34. 结论：水平预制构件应用比例Q1c=4765.79/5954.34=30.04%>70%， 按插值，此项得30.04分。. 1.2装配式建筑设计标准化、模数化： 1.2.1、本项目不存在不符合1M基本模数整倍数的轴线尺寸，不存在不符合扩大模数2M、3M整倍数的楼梯间开间及进深的轴线尺寸，不存在不符合1M基本模数整倍数的层高，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，此项得0分； 1.3部品部件通用化得分计算： 1.3.1、经统计本项目2-1#楼、3-1#楼叠合板轮廓尺寸为3745x1750x60的预制叠合板个数为217。轮廓尺寸相同的预制构件个数≥200，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，此项得2分； 本项目2-1#楼、3-1#楼轮廓尺寸相同的预制混凝土楼梯构件个数为30；其中P-2#楼楼梯构件个数为0,2-1#楼楼梯构件个数为20，3-1#楼楼梯个数为10；合计轮廓尺寸相同的预制楼梯个数小于60，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，此项得0分； 综上，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定， 本项目P-2#楼主体结构部分总得分为33.54-0+0+0=33.54分； 本项目2-1#楼主体结构部分总得分为30.07-0+2+0=32.07分； 本项目3-1#楼主体结构部分总得分为30.04-0+2+0=32.04分 |
| - 围护墙和内隔墙应用情况 2.1 本项目未采用装配式外墙，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》,此项得0分。 2.2本工程2-1#楼、3-1#楼、P-2#楼全部采用装配式内隔墙，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》,当内隔墙非砌筑面积面积满足50%≤比例≤80%时，评价分值为 5～10。 P-2#楼内隔墙非砌筑应用比例计算. 楼层号; 层数; 单层装配式内隔墙墙面总面积A2c（m2）; 装配式内隔墙墙面总面积A2c（m2）; 单层内隔墙墙面总面积Aw3（m2）; 内隔墙墙面总面积Aw3（m2）. 1层; 1; 143.67; 143.67; 143.67; 143.67. 合计; 143.67; 143.67. 内隔墙非砌筑应用比例：q1b=装配式内隔墙总面积/内墙总面积; 100%. 应用比例＞80%，此项得10分。; 10. 2-1#楼内隔墙非砌筑应用比例计算. 楼层号; 层数; 单层装配式内隔墙墙面总面积A2c（m2）; 装配式内隔墙墙面总面积A2c（m2）; 单层内隔墙墙面总面积Aw3（m2）; 内隔墙墙面总面积Aw3（m2）. 1层; 1; 563.71; 563.71; 672.42; 672.42. 2层; 1; 248.35; 248.35; 306.25; 306.25. 3~6层; 4; 249.35; 997.4; 307.35; 1229.94. 7层; 1; 249.22; 249.22; 307.13; 307.13. 屋顶层; 1; 0; 0; 15.4; 15.4. 合计; 2058.68; 2531.14. 内隔墙非砌筑应用比例：q1b=装配式内隔墙总面积/内墙总面积; 81.3%. 应用比例＞80%，此项得10分。; 10. 3-1#楼内隔墙非砌筑应用比例计算. 楼层号; 层数; 单层装配式内隔墙墙面总面积A2c（m2）; 装配式内隔墙墙面总面积A2c（m2）; 单层内隔墙墙面总面积Aw3（m2）; 内隔墙墙面总面积Aw3（m2）. 1层; 1; 829.15; 829.15; 1020.95; 1020.95. 2层; 1; 697; 697; 813.25; 813.25. 3~6层; 4; 697; 2788; 813.25; 3253. 7层; 1; 692.5; 692.5; 808.75; 808.75. 屋顶层; 1; 0; 0; 0; 0. 合计; 5006.65; 5895.95. 内隔墙非砌筑应用比例：q1b=装配式内隔墙总面积/内墙总面积; 85%. 应用比例＞80%，此项得10分。; 10. |
| 综上，本项目各楼栋围护墙和内隔墙应用的得分均为 10 分。 3．装修和设备管线应用情况 全装修应满足下列要求：建筑功能空间的固定面装修和设备设施安装全部完成，达到建筑使用功能和性能的基本要求。其中，对于教育、医疗等建筑类型，在设计阶段即可明确建筑功能空间在使用和性能方面的要求和标准，其所有区域均视为可装修区域。 本项目各楼栋未采用全装修施工，因此此项得分为0分。 |  |  |  |
| 4．技术创新应用情况 4.1、本工程1#楼、2#楼、3#楼在设计阶段和施工阶段均采用BIM技术，建模精细度达到LOD3.0的全专业BIM模型；提供满足钢筋碰撞检查要求的预制构件BIM模型及碰撞检查报告；提供与装配式围护墙与内隔墙、装饰装修和设备管线评价得分项相关的预制构件深化设计BIM模型；提供与装配式围护墙与内隔墙、装饰装修和设备管线评价得分项相关的深化设计BIM模型。依据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文得分6分。 4.2、本项目采用可追溯系统，得分2分； 4.3、本项目未采用工程总承包模式，得分0分。 综上，本项目P-2#、2-1#、3-1#楼技术创新应用总得分均为6+2+0=8分。 |  |  |  |
| 五、申报单位概况 （多个单位联合申报应分别介绍） |  |  |  |
| 福州海尚新玺建设发展有限公司成立2019年05月19日。注册地址：福州市鼓楼区南街街道杨桥中路69-103市。法定代表人：卓鸿红。经营范围主要有：建筑工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；房地产开发经营；新型商业设施开发服务；物业管理等。具体详营业执照内容。 |  |  |  |
| 六、项目主要参加人员（包括建设、代建、工程总承包、设计、主要构件生产、施工、监理、咨询单位技术负责人） |  |  |  |
| 姓 名 | 职 务 | 职 称 | 承担主要工作 |
| 邹秀平 | 项目经理 | 工程师 | 施工单位项目负责人 |
| 林秀镇 | 技术负责人 | 高级工程师 | 施工单位项目技术负责人 |
| 林武 | 安全负责人 | 工程师 | 施工单位项目安全总监 |
| 程道海 | 项目负责人 | 工程师 | 建设单位项目负责人 |
| 郑家丹 | 总监 | 高级工程师 | 监理单位总监 |
| 林婉香 | 土建专监 | 工程师 | 监理单位土建专监 |
| 郭锦云 | 水电专监 | 工程师 | 监理单位水电专监 |
| 周圣捷 | 项目负责人 | 高级工程师 | 设计单位项目负责人 |
| 张海飞 | 项目负责人 | 高级工程师 | 设计单位建筑专业 |
| 曹伟良 | 专业负责人 | 教授级高工 | 设计单位结构专业 |
| 江健东 | 专业负责人 | 工程师 | 设计单位给排水专业 |
| 高杨 | 专业负责人 | 高级工程师 | 设计单位电气专业 |
| 陈晓铭 | 专业负责人 | 高级工程师 | 设计单位暖通专业 |
| 七、项目综合效益分析 |  |  |  |
| 1、本项目水平构件采用预制叠合板、非承重围护墙非砌筑为装配式内隔墙，均采用工厂规格化生产，现场装配式安装，可以有效减少现场湿作业，加快施工效率，缩短工期，减少环境污染。 2、通过 BIM 技术的三维空间特性，对复杂结构进行碰撞检查，对关键部位节点进行碰撞检查优化钢筋排布，生成预制构件制造图及物料清单，有效提高装配式建筑构件生产、施工吊装、工程造价、运维等生命周期的效率与质量。 |  |  |  |
| 八、申报单位意见 |  |  |  |
| 本项目实施装配式建造，其中主体结构部分的分值不低于30分，围护墙和内隔墙部分的分值不低于10分，技术创新的分值不低于5分，装配率不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文中规定的要求，现申请装配式建筑实施方案专项审查。 福州海尚新玺建设发展有限公司（盖章） 2021年05月12日 |  |  |  |
| 九、专家组意见 |  |  |  |
| - 该工程P-2#楼、2-1#楼、3-1#楼应用BIM技术实行建筑、结构、机电设备一体化设计，装配式建筑设计相关资料完整，采用装配式建造的计容建筑面积比例大于50%，满足福州市人民政府文件榕政综〔2017〕1164号文的相关规定，且满足本项目国有建设用地使用权出让合同（合同编号：35010020190509P028）相关要求。 （2）该工程P-2#楼、2-1#楼、3-1#楼装配式建筑设计相关资料完整，其主体结构、围护墙和内隔墙、技术创新部分的分值均不低于最低分值要求，各单体建筑装配率均不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建〔2020〕4号）的相关规定。 结论：同意该工程P-2#楼、2-1#楼、3-1#楼设计阶段认定为装配式建筑。 福建省建筑工程技术中心 郑卫基 教授级高工 福州市建筑设计院有限责任公司 翁锦华 教授级高工 福州国伟建设设计有限公司 胡贤忠 教授级高工 2021年 05 月 12 日 |  |  |  |
| 十、设区市住房城乡建设主管部门意见 |  |  |  |
| （盖章） 年 月 日 |  |  |  |