附件2

福建省工业化建筑认定申请报告

（设计阶段）

项 目 名 称  福建医科大学附属第一医院奥体院区(含皮肤病性病医院)建设项目(一期)

单位工程名称 皮肤病性病防治综合楼（一期）

建 设 单 位    福建医科大学附属第一医院

主 管 部 门    福州市城乡建设局

申 报 时 间    2020年11月

福建省住房和城乡建设厅编制

| 一、单位工程基本情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、建筑类型 | □住宅 þ公建 □住宅/公建 （选项打√） |  |  |
| 2、上部结构类型 | 钢筋混凝土结构þ 钢结构□ （选项打√） |  |  |
| 3、建筑面积及层数 | 总建筑面积：20547.57平方米。（其中地上建筑面积：15997.47平方米；地下建筑面积：4550.1平方米）。 计入容积率的建筑面积:15979.83平方米 |  |  |
|  | 皮肤病性病防治综合楼（一期） 建筑面积：20117.95平方米，建筑层数：10层 |  |  |
| 4、工程造价(万元) | 14274.9302 |  |  |
| 5、计划开工时间 | 2020年4月 | 计划竣工时间 | 2021年7月 |
| 6、建设单位 | 福建医科大学附属 第一医院 | 传 真 |  |
| 通 讯 地 址 | 福州市茶中路20号 | 邮 编 | 350000 |
| 项目负责人 |  | 手 机 |  |
| 联 系 人 |  | 手 机 |  |
| 7、设计单位 | 中建海峡建设发展有限公司 | 项目负责人 |  |
| 8、拆分设计单位 | 中建海峡建设发展有限公司 | 项目负责人 |  |
| 二、单位工程概况 |  |  |  |
| 本项目位于福州市仓山区。 项目总建筑面积（平方米）：20547.47。（其中地上建筑面积：15997.47；地下建筑面积： 4450.1 ）计入容积率的建筑面积（平方米） 15979.83 。包含皮肤病性病防治综合楼（一期）楼；污水处理间及汇流排间。 本项目中皮肤病性病防治综合楼（一期）楼均为装配式建筑，装配式建筑计入容积面积为15840.31。 本工程施工图设计文件已通过审图机构审查。审查机构：福建天正建筑工程施工图审查事务有限公司 合格证编号： 3501042001200192- -TX-002 |  |  |  |
| 三、建筑工业化技术应用简介 |  |  |  |
| - 工业化建筑设计情况 本工程所遵循的现代产业化设计标准规范，其中主要包括： 《住宅建筑模数协调标准》 GB/T 50002-2013 《装配式混凝土建筑技术标准》 GB/T 51231-2016 《装配式混凝土结构技术规程》 JGJ1-2014 《福建省预制装配式混凝土结构技术规程》 DBJ 13-216-2015 根据《福州市人民政府关于加快推进建筑产业现代化工作有关事项的通知》（榕政综〔2016〕102号）、《福州市人民政府关于加快发展装配式建筑的实施意见》（榕政综〔2017〕1164号）榕发改审批〔2018〕23号文件、土地出让合同：要求本工程地上建筑采用工业化建造的建筑，并要求预制装配式混凝土结构的单体建筑预制率不应低于30%。 本项目计容面积15979.83 m2，计划本项目采用预制装配混凝土结构，装配式建筑面积为15857.95m2，占地上建筑面积99.13%，采用叠合楼板、叠合梁，预制楼梯的装配方案。柱、墙及其余混凝土采用现浇方式，经计算，各栋楼预制率均满足30%预制率要求。（已计算各层的线条、压顶梁、构造柱、女儿墙的混凝土量）。 采用BIM设计，通过BIM三维建模，进行构件拆分归并和预制率计算，对结构钢筋碰撞及机电管线碰撞等三维检核，力求达到安全适用、技术先进、经济合理、质量可靠。 建筑、结构、机电设备一体化设计情况： 本工程设计过程中，优化设备管线布置，采用了减少管线交叉的布线设计，同时依据机电设备、室内装修的暗埋要求，提前在预制叠合楼板,预制叠合梁中设计预留孔洞、线盒、固定埋件等暗埋配件。 BIM技术应用情况： 采用BIM技术创建叠合楼板、叠合梁等构件库，进行结构模型和建筑模型的搭建，同时建立设备管线的BIM模型，进行专业内及专业间的碰撞分析、优化布置，并采用BIM技术进行预制构件的施工预拼模拟和预制率的辅助计算。 |  |  |  |
| - 预制构件拆分设计情况 本项目整体预制方案如下：拟采用叠合楼板、叠合梁、预制楼梯； 叠合楼板：楼层均采用叠合楼板 (设备井及部分楼电梯前室楼板采用现浇)。 设计原则： - 本工程采用叠合楼板。 2、叠合板采用70+70叠合板（屋面层采用100+70叠合板）。 叠合梁： 设计原则： 1.在与现浇梁连接的节点处，通过钢筋弯折配合辅助筋避让叠合梁与现浇梁的钢筋碰撞。 2.与框架柱连接节点处，通过优化框架柱钢筋定位，同时预制框架梁出筋采用水平偏移避让的方式，避免预制框架梁出筋与框架柱的钢筋的碰撞。 3.叠合梁箍筋采用组合封闭箍筋。 预制楼梯： 1.通过对标准层的楼梯段进行预制，预埋栏杆扶手，采用销键式连接设计并在楼梯宽度尺寸上考虑现场施工误差。 |  |  |  |
| - 建筑部品设计应用情况 无 |  |  |  |
| 三、申报单位意见 |  |  |  |
| 1、是否符合现行国家和我省建筑产业现代化相关标准规范的设计要求。 þ是 □否（选项打√） 2、是否实行建筑、结构、机电设备一体化设计，且采用BIM技术设计。 þ是 □否（选项打√） 3、是否实行室内装修与建筑、结构、机电设备一体化设计。 þ是 □否（选项打√） 4、是否使用预制外墙板. □是 þ否（选项打√） 5、是否使用预制内墙板。 □是 þ否（选项打√） 6、是否使用整体式卫生间. □是 þ否（选项打√） 7、是否使用整体式厨房。 □是 þ否（选项打√） 8、是否使用系统门窗产品。 □是 þ否（选项打√） - 申请本单位工程的预制率： 皮肤病性病防治综合楼（一期）：30.74 %， 其中，预制外墙板增加 0 %， 预制内墙板增加 0 %， 室内装修一体化施工并实现成品房交付使用增加 5 %， 全面使用整体式厨房增加 0 %， 全面使用整体式卫生间增加 0 %， 全面使用系统门窗增加 0 %。 10、本单位工程的计容建筑面积：15840.31平方米（不包含按规定不计入建筑面积的预制外墙或叠合外墙的预制部分面积 0 平方米）。 |  |  |  |
| 四、设区市住房城乡建设主管部门设计阶段认定意见 |  |  |  |
| 盖章: 年 月 日 |  |  |  |

注：福建省工业化建筑认定申请报告（设计阶段）一式六份。其中，抄送同级城乡规划主管部门和国土资源主管部门各一份，抄报省住建厅产业办一份。