装配式建筑评价申请表

报建编号     3501042012040101

项目名称            和禧公馆

申报单位  福州兆金房地产开发有限公司   （盖章）

主管部门      福州市城乡建设局

申报时间  2021   年  3  月  20   日

填写说明

1．申报表一律采用小四号仿宋字体填写，以A4纸打印，一式四份。

2．申报表封面的“项目名称”与施工许可证的“工程名称”应一致。

3．项目涉及的设计、施工、监理、部品部件生产单位暂未确定的填写“未确定”。

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑类型 |  | ☑居住建筑 □公共建筑 □其他 （选项打☑，下同） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请评价阶段 |  | R设计阶段预评价 □施工阶段评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 和禧公馆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 |  | 福建省福州市仓山区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施装配式建造情况 | 装配式建筑 栋号 | 结构类型 | 建筑 面积 （m2） |  |  | 主体 结构Q1得分 |  |  | 围护墙和内隔墙Q2 得分 | 装修与设备管线Q3 得分 |  | 技术 创新Q4得分 |  | 单体 建筑 装配率（%） | 评价 等级 |
|  | 1#楼 | ☑装配式 混凝土 □装配式 钢结构 □装配式 木结构 □装配式 混合结构 | 3362.86 |  |  | 32.4 |  |  | 10 | 0 |  | 8 |  | 50 |  |
|  | 3#楼 |  | 4801.92 |  |  | 32.1 |  |  | 10 | 0 |  | 8 |  | 50 |  |
|  | 5#楼 |  | 4480.6 |  |  | 32.6 |  |  | 10 | 0 |  | 8 |  | 51 |  |
|  | 6#楼 |  | 4480.4 |  |  | 32.6 |  |  | 10 | 0 |  | 8 |  | 51 |  |
|  | 7#楼 |  | 4879.5 |  |  | 33.0 |  |  | 10 | 0 |  | 8 |  | 51 |  |
|  | 8#楼 |  | 5560.33 |  |  | 32.8 |  |  | 10 | 0 |  | 8 |  | 51 |  |
| 建设单位 |  | 福州兆金房地产开发有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市鼓楼区温泉支路39号八闽楼颐豪酒店华泉楼 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 代建单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  | 负责人 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 设计单位 |  | 福建众合开发建筑设计有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市台江区广达路141号恒宇大厦 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 深化设计单位 |  | 福建众合开发建筑设计有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市台江区广达路141号恒宇大厦 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 福建鼎洲建设工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市鼓楼区六一中路28号佳盛广场C栋27层 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  | 福州诺成工程项目管理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市鼓楼区温泉支路恒宇国际B栋1018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 部品部件生产单位 |  | 福建建灿科技有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  | 福建省建瓯市水西路172号建材市场2-103、2-104号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |

| 二、进度计划安排 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 阶 段 | 起止时间 | 计划安排内容 |
| 设计阶段 | 2020年11月-2021年3月 | 施工图设计、深化设计 |
| 建设准备阶段 | 2021年1月-2021年3月 | 地基处理、桩基施工 |
| 建设实施阶段 | 2021年4月-2021年10月 | 主体结构施工 |
| 竣工验收阶段 | 2021年11月-2022年1月 | 竣工验收 |
| 三、单位工程概况 |  |  |
| 本项目位于福州市仓山区卢滨路南侧，洪湾中路东侧。 本工程总建筑面积为69962.85㎡，地上计容面积为52896.80㎡。包含7栋高层(11~17层)住宅、1栋高层商贸楼、3栋单层配套用房及1层地下室组成。其中1#、3#、5#~8#楼为装配式建筑，装配式建造的建筑计容面积为27565.61㎡，装配式建筑的比例为52.11%，结构体系：1#、3#楼、5#楼~8#楼为剪力墙结构。本项目预制构件为预制叠合板、预制楼梯、预制凸窗盖板，1#、3#楼装配率为50%，5#~8#楼装配率为51%，装配率≥50%。 本工程施工图设计文件已通过审图机构审查。审查机构：福建天正建筑工程施工图审查事务有限公司，合格证编号：3501042012040101-TX-001。 |  |  |

| 四、评价内容简介 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1．主体结构应用情况 本项目1#、3#、5#~8#楼预制构件为预制叠合板、预制楼梯、预制凸窗盖板。 1.1水平构件中预制部品部件的应用比例计算： 楼栋; 预制构件水平投影总面积(㎡); 建筑外轮廓总面积(㎡); 预制部品部件的应用比例Q1b(%); 装配率 评价分值. 1#楼; 3124.93; 3974.54; 78.62; 28.6. 3#楼; 4284.94; 5472.00; 78.31; 28.3. 5#楼; 3960.43; 4976.60; 79.58; 29.6. 6#楼; 3960.43; 4976.60; 79.58; 29.6. 7#楼; 4285.25; 5409.07; 79.23; 29.2. 8#楼; 4853.81; 6147.73; 78.95; 29.0. 1.3装配式建筑设计标准化、模数化： 1.3.1、本项目不存在不符合1M基本模数整倍数的轴线尺寸，不存在不符合扩大模数2M、3M整倍数的楼梯间开间及进深的轴线尺寸，不存在不符合1M基本模数整倍数的层高，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，此项得0分； 1.4部品部件通用化得分计算： 1.4.1、本项目1#、5#、6#、8#楼叠合板轮廓尺寸为3020*1355*60的预制叠合板个数为248；3#、7#楼叠合板轮廓尺寸为2170x5220x70的预制叠合板个数为204；轮廓尺寸相同的预制构件个数＞200，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，此项得分Q1e=2分。 1.4.2、本项目1#、3#、7#、8#楼轮廓尺寸相同的预制混凝土楼梯PCLT1构件个数为116个；轮廓尺寸相同的预制楼梯个数大于60，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，此项得分Q1e=1.8分；本项目5#、6#楼轮廓尺寸相同的预制混凝土楼梯PCLT2构件个数为64个；轮廓尺寸相同的预制楼梯个数大于60，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，此项得分Q1e=1.0分； 综上，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，本项目主体结构Q1总得分为： 1#楼为Q1=28.6+2+1.8= 32.4分 3#楼为Q1=28.3+2+1.8= 32.1分 5#6#楼为Q1=29.6+2+1= 32.6分 7#楼为Q1=29.2+2+1.8= 33.0分 8#楼为Q1=29.0+2+1.8= 32.8分 |
| - 围护墙和内隔墙应用情况 本项目1#、3#、5#~8#楼采用装配式内隔墙，装配式内隔墙应用比例计算如下表： 楼栋; 装配式内隔墙面积(㎡); 内隔墙总面积(㎡); 装配式内隔墙应用比例Q2c(%); 装配率 评价分 Q2. 1#楼; 2360.51; 2909.51; 81.13; 10. 3#楼; 3092.50; 3809.88; 81.17; 10. 5#楼; 2822.70; 3508.54; 80.10; 10. 6#楼; 2822.70; 3508.54; 80.10; 10. 7#楼; 3191.38; 3943.67; 80.92; 10. 8#楼; 3495.19; 4314.14; 81.02; 10. 本项目1#、3#、5#~8#楼装配式内隔墙应用比例大于80%，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，本项目1#、3#、5#~8#楼内隔墙非砌筑得分为Q2=10分。 |
| 3．装修和设备管线应用情况 全装修应满足下列要求：建筑功能空间的固定面装修和设备设施安装全部完成，达到建筑使用功能和性能的基本要求。其中，对于教育、医疗等建筑类型，在设计阶段即可明确建筑功能空间在使用和性能方面的要求和标准，其所有区域均视为可装修区域。 本项目1#、3#、5#~8#楼未采用全装修施工，因此此项得分为Q3=0分。 |  |  |  |
| 4．技术创新应用情况 4.1、本项目1#、3#、5#~8#楼在设计阶段及施工阶段均采用BIM技术，在设计阶段提供主体结构、装配式内隔墙的全专业BIM模型，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定可得分6分； 4.2、本项目采用可追溯系统，得分2分； 本项目技术创新应用1#、3#、5#~8#楼总得分为Q4=6+2=8分。 |  |  |  |
| 五、申报单位概况 （多个单位联合申报应分别介绍） |  |  |  |
| 福州兆金房地产开发有限公司成立于2020年11月10日，注册地位于福州市仓山区石边路124号-3金山街道潘边村委会二层201，法定代表人为黄迎鸿。经营范围包括许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：房地产咨询；物业管理；住房租赁；酒店管理；建筑材料销售；非居住房地产租赁；房地产经纪；土地使用权租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |  |  |  |
| 六、项目主要参加人员（包括建设、代建、工程总承包、设计、主要构件生产、施工、监理、咨询单位技术负责人） |  |  |  |
| 姓 名 | 职 务 | 职 称 | 承担主要工作 |
|  | 总监 | 高级工程师 |  |
|  | 项目经理 | 中级工程师 |  |
|  | 技术负责人 | 中级工程师 |  |
|  | 专业负责人 | 高级工程师 |  |
| 七、项目综合效益分析 |  |  |  |
| 1、本项目内隔墙为装配式内墙板，装配式内墙板采用工厂规格化生产，现场装配式安装，可以有效减少现场湿作业，加快施工效率，缩短工期，减少环境污染。 2、通过 BIM 技术的三维空间特性，对复杂结构进行碰撞检查，对关键部位节点进行碰撞检查优化钢筋排布，生成预制构件制造图及物料清单，有效提高装配式建筑构件生产、施工吊装、工程造价、运维等生命周期的效率与质量。 |  |  |  |
| 八、申报单位意见 |  |  |  |
| 本项目1#、3#、5#~8#楼实施装配式建造，其中主体结构部分的分值不低于30分，围护墙和内隔墙部分的分值不低于10分，技术创新的分值不低于5分，装配率不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文中规定的要求，现申请装配式建筑实施方案专项审查。 福州兆金房地产开发有限公司（盖章） 2021年3月20日 |  |  |  |
| 九、专家组意见 |  |  |  |
| （1）该工程采用装配式建造的建筑计容面积大于新建地上计容面积的50%，满足福州市人民政府文件榕政综〔2017〕1164号的相关规定，且满足国有建设用地使用权出让合同（合同编号35010020201028P073）。 （2）该工程1#楼、3#楼、5#~8#楼装配式建筑设计相关资料完整，其主体结构、围护墙和内隔墙、技术创新部分的分值均不低于最低分值要求，其单体建筑装配率不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建〔2020〕4号）的相关规定，同意该工程1#楼、3#楼、5#~8#楼设计阶段评价为装配式建筑。 （3）结构总说明中的墙体材料描述应与深化图纸一致；预制梯段板两端支座采用固定铰支座。 结论：同意该工程1#楼、3#楼、5#~8#楼设计阶段认定为装配式建筑。 签字： 福建省建筑工程技术中心 郑卫基 教授级高工 福州市建筑设计院有限责任公司 翁锦华 教授级高工 北京蓝图工程设计有限公司 石晓航 高级工程师 2021年 3 月 19 日 |  |  |  |
| 十、设区市住房城乡建设主管部门意见 |  |  |  |
| （盖章） 年 月 日 |  |  |  |