福建省工业化建筑认定申请报告

（设计阶段）

项 目 名 称  天津大学福州校区（一期）项目第2标段

单位工程名称         体育场看台

建 设 单 位        福州市教育局

主 管 部 门      福州市城乡建设局

申 报 时 间      2020年9月3日

福建省住房和城乡建设厅编制

| 一、单位工程基本情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、建筑类型 | £住宅 R公建 □住宅/公建 （选项打√） |  |  |
| 2、上部结构类型 | 钢筋混凝土结构R 钢结构□ （选项打√） |  |  |
| 3、建筑面积及层数 | 体育场看台建筑地上面积（平方米）：1435.51 体育场看台计容面积：1435.51 |  |  |
|  | 体育场看台地上层数: 1F 体育场看台地下层数: 无 |  |  |
| 4、工程造价(万元) | 体育场看台: 2659.29万元 |  |  |
| 5、计划开工时间 | 2019.09 | 计划竣工时间 | 2022.06 |
| 6、建设单位 | 福州市教育局 | 传 真 |  |
| 通 讯 地 址 | 福建省福州市仓山区南江滨西大道193号东部新城办公区B座8层至12层 | 邮 编 | 350001 |
| 项目负责人 |  | 手 机 |  |
| 联 系 人 |  | 手 机 |  |
| 7、设计单位 | 天津大学建筑设计研究院 | 项目负责人 |  |
| 8、拆分设计单位 | 福州市建筑设计院有限公司 | 项目负责人 |  |

二、单位工程概况

天津大学福州校区（一期）项目体育场看台位于长乐区新城路南侧，项目规划用地北侧为河道。项目总建筑面积1435.51㎡，包含1座地上一层体育场看台。采用工业化方式建造，建筑面积：地上1435.51平方米 ，结构体系：装配混凝土框架结构；本工程施工图设计文件已通过审图机构审查。审查机构：福州市建设工程施工图审查中心有限公司 合格证编号: 3501821907240101-TX-003

三、建筑工业化技术应用简介

- 工业化建筑设计情况 本工程所遵循的现代产业化设计标准规范，其中主要包括： 《装配式混凝土建筑技术标准》 GB/T 51231-2016 《装配式混凝土结构技术规程》 JGJ1-2014 《福建省预制装配式混凝土结构技术规程》 DBJ 13-216-2015 根据榕政综〔2017〕1164号要求，本工程采用工业化建造的建筑面积不应小于建筑面积的50%，并要求预制装配式混凝土结构的单体建筑预制率不应低于30%。 体育场看台计容面积1435.51m2，计划采用预制装配混凝土结构，建筑面积为1435.51m2 > 1435.51×50%=717.75 m2，满足福州市人民政府文件榕政综〔2017〕1164号的相关规定。采用叠合板和预制看台板装配方案。柱、框架梁和次梁及其余混凝土采用现浇方式，经计算，预制率为33.3 %（已计算各层的外檐、构造柱、女儿墙的混凝土量，预制率包含围护栏板及与之内隔墙和装修贡献）。 采用BIM设计，通过BIM三维建模，进行构件拆分归并和预制率计算，对结构钢筋碰撞及机电管线碰撞等三维检核，力求达到安全适用、技术先进、经济合理、质量可靠。 建筑、结构、机电设备、室内装修一体化设计情况： 在进行建筑结构设计过程中，充分考虑设备管线布置走线，避免管线交叉，同时考虑室内装修，提前在叠合楼板,预制墙体中预留孔洞和接线盒等工作。 BIM技术应用情况： 采用BIM技术创建预制楼梯、叠合楼板、叠合梁等构件库，进行土建模型和建筑模型的搭建，同时建立设备管线的BIM模型，进行各专业内部及专业间碰撞分析，并进行优化，最后采用BIM进行预拼装施工分析及预制率的辅助计算。

- 预制构件拆分设计情况 1）体育场看台整体预制方案如下：拟采用叠合楼板、预制看台板、预制看台踏步； 叠合楼板： 屋面层部分采用叠合楼板(斜板及不规则区域现浇)。 叠合板规格：楼面板采用70mm预制层+70mm现浇层；以单向板为主，双向板为辅为避免施工误差导致叠合板拼缝之间形成缝隙影响外观单向板间也设置后浇段。 预制看台板120mm全预制；预制看台踏步全预制， 目前预制构件的拆分设计正在进行中。

- 建筑部品设计应用情况 1）体育场看台内墙除公共卫生间、更衣室、淋浴间，均采用轻质蒸压加气混凝土条板，内墙预制占比57%。 本项目无预制外墙、整体卫生间、系统门窗等建筑部品。

三、申报单位意见

体育场看台： 1、是否符合现行国家和我省建筑产业现代化相关标准规范的设计要求。 是 □否（选项打√） 2、是否实行建筑、结构、机电设备一体化设计，且采用BIM技术设计。 是 □否（选项打√） 3、是否实行室内装修与建筑、结构、机电设备一体化设计。 是 □否（选项打√） 4、是否使用预制外墙板. □是 否（选项打√） 5、是否使用预制内墙板。 是 □否（选项打√） 6、是否使用整体式卫生间. □是 否（选项打√） 7、是否使用整体式厨房。 □是 否（选项打√） 8、是否使用系统门窗产品。 □是 否（选项打√） 9、申请本单位工程的预制率： 33.3 %。 其中，预制外墙板增加 0 %， 预制内墙板增加 1.7 %， 室内装修一体化施工并实现成品房交付使用增加 5.0 %， 全面使用整体式厨房增加 0 %， 全面使用整体式卫生间增加 0 %， 全面使用系统门窗增加 0 %。 - 本单位工程的建筑面积： 1435.51 平方米（不包含按规定不计入建筑面积的预制外墙或叠合外墙的预制部分面积 0 平方米）。

四、设区市住房城乡建设主管部门设计阶段认定意见

盖章: 年 月 日

注：福建省工业化建筑认定申请报告（设计阶段）一式六份。其中，抄送同级城乡规划主管部门和国土资源主管部门各一份，抄报省住建厅产业办一份。