附件2

装配式建筑评价申请表

报建编号

项目名称            映月台

申报单位      福州祯兴置业有限公司

主管部门        福州市城乡建设局

申报时间    2021   年   07   月      日

填写说明

1．申报表一律采用小四号仿宋字体填写，以A4纸打印，一式四份。

2．申报表封面的“项目名称”与施工许可证的“工程名称”应一致。

3．项目涉及的设计、施工、监理、部品部件生产单位暂未确定的填写“未确定”。

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑类型 |  | R居住建筑 R公共建筑 □其他 （选项打☑，下同） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请评价阶段 |  | R设计阶段预评价 □施工阶段评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 映月台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 |  | 福州市晋安区秀峰路西北侧，山前路东北侧。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施装配式建造情况 | 装配式建筑 栋号 | 结构类型 | 建筑 面积 （m2） |  | 主体 结构Q1得分 |  | 围护墙和内隔墙Q2 得分 | 装修与设备管线Q3 得分 |  | 技术 创新Q4得分 |  | 单体 建筑 装配率（%） | 评价 等级 |
|  | 1#楼 | R 装配式 混凝土 □ 装配式 钢结构 □ 装配式 木结构 □ 装配式 混合结构 | 4552.69 |  | 32.3 |  | 10 | 0 |  | 8 |  | 50 |  |
|  | 3#楼 |  | 4291.30 |  | 32.1 |  | 10 | 0 |  | 8 |  | 50 |  |
|  | 5#楼 |  | 4190.19 |  | 32.1 |  | 10 | 0 |  | 8 |  | 50 |  |
|  | 8#楼 |  | 4304.72 |  | 32.1 |  | 10 | 0 |  | 8 |  | 50 |  |
| 建设单位 |  | 福州祯兴置业有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福建省福州市鼓楼区五四路137号信和广场22层 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350000 |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 代建单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 负责人 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 设计单位 |  | 嘉博联合设计股份有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市晋安区长乐北路116号立洲大厦11层 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 深化设计单位 |  | 嘉博联合设计股份有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市晋安区长乐北路116号立洲大厦11层 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 福州市一建建设股份有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市晋安区长乐北路261号名城广场15层 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  | 福建省京闽工程顾问有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福建省福州市台江区曙光路132号申发大厦1601 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 部品部件生产单位 |  | 福建省城投科技有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福建福州连江县琯头镇创新路188号福建城投科技产业园 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |

| 二、进度计划安排 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 阶 段 | 起止时间 | 计划安排内容 |
| 设计阶段 | 2021.06.01-2021.07.30 | PC设计深化 |
| 建设准备阶段 | 2021.08.01-2021.09.30 | PC模具生产以及试装 |
| 建设实施阶段 | 2021.09.30-2021.11.30 | PC安装施工 |
| 竣工验收阶段 | 2022.07.01-2022.08.30 | 主体结构验收,质监验收等 |
| 三、单位工程概况 |  |  |
| 本项目位于福州市晋安区秀峰路西北侧，山前路东北侧。 本项目总建筑面积为40697.10㎡，计入容积率的建筑面积为29566.40㎡。其中1#楼、3#楼、5#楼、8#楼为装配式建筑，装配式建筑的计容面积为16980.66㎡，装配式建筑的比例为57.43%，结构体系：装配整体式混凝土结构。本项目预制构件为预制叠合板、预制楼梯、装配式内墙板，1#楼、3#楼、5#楼、8#楼装配率均为50%。 本工程施工图设计文件已通过审图机构审查。 审查机构：福州市中达施工图审查事务所 合格证编号:3501112101210104-TX-002。 |  |  |

| 四、评价内容简介 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1．主体结构应用情况 1.1、本项目1#楼、3#楼、5#楼、8#楼预制构件为预制叠合板、预制楼梯、装配式内墙板。 水平构件中预制部品部件的应用比例计算： 楼栋; 预制构件水平投影总面积(㎡); 建筑外轮廓总面积(㎡); 预制部品部件的应用比例Q1c(%); 装配率 评价分值. 1#楼; 4186.6; 5291.6; 79.12%; 29.12. 3#楼; 4026.9; 5097.7; 79.00%; 29.00. 5#楼; 3922.8; 4967.3; 78.97%; 28.97. 8#楼; 4026.7; 5096.7; 79.01%; 29.01. 1.2、本项目1#楼、3#楼、5#楼、8#楼轮廓尺寸为3170x1180的预制叠合板个数为200，轮廓尺寸相同的预制混凝土板类构件个数大等于200，得分2分； 1.3、本项目1#楼、3#楼、5#楼、8#楼轮廓尺寸相同的预制混凝土楼梯类构件个数为68，得分1.13分； 1.4、本项目不存在不符合1M基本模数整倍数的轴线尺寸；不存在不符合扩大模数2M、3M整倍数的楼梯间开间及进深的轴线尺寸；不存在不符合1M基本模数整倍数的层高，本项目设计标准化、模数化均满足要求，此项不扣分； 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，本项目主体结构总得分分别为：1#楼为32.3分，3#楼为32.1分，5#楼为32.1分，8#楼为32.1分。 |
| 2．围护墙和内隔墙应用情况 本项目1#楼、3#楼、5#楼、8#楼均采用装配式内隔墙，各楼栋装配式内隔墙应用比例计算如下表： 楼栋; 装配式内隔墙面积(㎡); 内隔墙总面积(㎡); 装配式内隔墙应用比例Q2c(%); 装配率 评价分值. 1#楼; 3833.8; 4747.7; 80.75%; 10. 3#楼; 3699.7; 4588.4; 80.63%; 10. 5#楼; 3596.2; 4445.3; 80.90%; 10. 8#楼; 3627.7; 4476.8; 81.03%; 10. 本项目1#楼、3#楼、5#楼、8#楼装配式内隔墙应用比例均大于80%，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，本项目装配式内隔墙得分均为10分。 |
| 3．装修和设备管线应用情况 全装修应满足下列要求：建筑功能空间的固定面装修和设备设施安装全部完成，达到建筑使用功能和性能的基本要求。其中，对于教育、医疗等建筑类型，在设计阶段即可明确建筑功能空间在使用和性能方面的要求和标准，其所有区域均视为可装修区域。 本项目未采用全装修施工，因此此项得分为0分。 |  |  |  |
| 4．技术创新应用情况 4.1、本项目在设计阶段及施工阶段均采用BIM技术。在设计阶段提供主体结构、装配式内隔墙的全专业BIM模型并提供满足钢筋碰撞检查要求的预制构件BIM模型及碰撞检查报告，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定可得分3分；在施工阶段提供与装配式主体结构评价得分相关的预制构件深化设计BIM模型以及装配式内隔墙得分项相关的深化设计BIM模型，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定可得分3分。 4.2、本项目采用可追溯系统，得分2分； 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，本项目1#楼、3#楼、5#楼、8#楼技术创新项总得分均为8分。 |  |  |  |
| 五、申报单位概况 （多个单位联合申报应分别介绍） |  |  |  |
| 福州祯兴置业有限公司成立于2021年1月19日，注册地位于福建福州，法定代表人为林曦。经营范围包括房地产开发经营和物业管理、非居住房地产租赁。 |  |  |  |
| 六、项目主要参加人员（包括建设、代建、工程总承包、设计、主要构件生产、施工、监理、咨询单位技术负责人） |  |  |  |
| 姓 名 | 职 务 | 职 称 | 承担主要工作 |
|  | 项目负责人 | / | 建设单位项目负责人 |
|  | 设计负责人 | 高级工程师 | 施工图设计项目负责人 |
|  | 设计负责人 | 高级工程师 | PC深化设计负责人 |
|  | 项目经理 | 高级工程师 | 施工单位项目负责人 |
|  | 总监 | 工程师 | 监理单位单位项目负责人 |
|  | PC现场负责人 | 工程师 | 构件生产项目负责人 |
| 七、项目综合效益分析 |  |  |  |
| 本项目用地位于福州市晋安区秀峰路西北侧，山前路东北侧。结构体系：装配整体式框架剪力墙结构。 装配式方案采用钢筋桁架叠合板、装配式内隔墙、预制楼梯等较成熟的体系及技术手段，设计阶段及施工阶段均采用BIM技术。 设计遵循少规格、多组合的原则，力求做到安全适用、技术先进、经济合理、质量可靠。 |  |  |  |
| 八、申报单位意见 |  |  |  |
| 本项目自评可满足《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》关于装配式建筑的要求，申请设计阶段认定为装配式建筑。 （盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 九、专家组意见 |  |  |  |
| 结论： 签字： 年 月 日 |  |  |  |
| 十、设区市住房城乡建设主管部门意见 |  |  |  |
| （盖章） 年 月 日 |  |  |  |