附件2

福建省工业化建筑认定申请报告

（设计阶段）

项 目 名 称  福州市公安局业务技术用房

单位工程名称 2#楼、3#楼、4#楼、5#楼

建 设 单 位         福州市公安局

主 管 部 门       福州市城乡建设局

申 报 时 间         年   月   日

福建省住房和城乡建设厅编制

| 一、单位工程基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、建筑类型 | □住宅 R公建 □住宅/公建 （选项打√） |  |  |  |
| 2、上部结构类型 | 钢筋混凝土结构R 钢结构□ （选项打√） |  |  |  |
| 3、建筑面积及层数 | 项目上部总建筑计容面积（㎡）：98505.55 装配式楼栋总计容面积（㎡）：39449.91 装配式楼栋情况详下表： |  |  |  |
|  | 楼号 | 地上层数 | 地下层数 | 计容面积（㎡） |
|  | 2#楼 | 5 | 2 | 9474.68 |
|  | 3#楼 | 5 | 2 | 9821.6 |
|  | 4#楼 | 4 | 2 | 10128.38 |
|  | 5#楼 | 4 | 2 | 10025.25 |
| 4、工程造价(万元) | 122312 |  |  |  |
| 5、计划开工时间 | 2022.04 |  | 计划竣工时间 | 2024.12 |
| 6、建设单位 | 福州市公安局 |  | 传 真 |  |
| 通 讯 地 址 | 福建省福州市鼓楼区津门路11号 |  | 邮 编 | 350001 |
| 项目负责人 |  |  | 手 机 |  |
| 联 系 人 |  |  | 手 机 |  |
| 7、设计单位 | 福建众合开发建筑设计院有限公司 |  | 项目负责人 |  |
| 8、拆分设计单位 | 福建众合开发建筑设计院有限公司 |  | 项目负责人 |  |

二、单位工程概况

福州市公安局建设的福州市公安局业务技术用房项目位于福州市仓山区南台大道与双湖路交叉口，西侧为牛眠山路，东侧靠近南台路,南侧为北园路。该工程于2018年12月20日取得建设用地规划许可证。项目总建筑面积197543.29平方米，计入容积率上部总建筑面积98505.55平方米，包含1栋高层公共建筑（1#楼）、4栋多层公共建筑（2#楼、3#楼、4#楼与5#楼）、9栋单层附属建筑（6~14#楼）和2层地下室。其中2#～5#楼采用工业化建造，结构体系为框架-剪力墙结构。工业化建造的建筑计容面积39449.91平方米，工业化建造的面积占上部总计容面积的40.04%。 本工程施工图设计文件已通过审图机构审查。审查机构：福建省建科院施工图审查有限公司，合格证编号:3501011910240101-TX-004

三、建筑工业化技术应用简介

- 工业化建筑设计情况 本工程所遵循的现代产业化设计标准规范，其中主要包括： 《住宅建筑模数协调标准》 GB/T 50002-2013 《装配式混凝土建筑技术标准》 GB/T 51231-2016 《装配式混凝土结构技术规程》 JGJ1-2014 《桁架钢筋混凝土叠合板(60mm厚底板)》 15G366-1 《福建省预制装配式混凝土结构技术规程》 DBJ 13-216-2015 根据本工程的建设用地规划许可证(地字第350101201800284号)、《福建省工业化建筑认定管理(试行)办法》以及榕政综【2017】1164号文件要求：“采用工业化方式建造，预制装配式混凝土结构的单体建筑（每栋楼）预制率不低于20%。”。 本项目总建筑面积为197543.29㎡，计入容积率的上部建筑面积为98505.55㎡，计划2#~5#楼采用预制装配混凝土结构，工业化建造的面积占总计容面积的40.04%。 本项目采用预制叠合板、预制过梁的装配方案。柱、墙、梁及其余混凝土采用现浇方式，经计算，2#楼预制率为20.66%，3#楼预制率为20.64%，4#楼预制率为20.13%，5#楼预制率为20.48%（已计算各层的线条、压顶梁、构造柱、女儿墙的混凝土量）。 本项目采用BIM设计，力求达到安全适用、技术先进、经济合理、质量可靠。 BIM技术应用情况： 本项目采用REVIT（BIM技术）软件，进行装配式构件设计，及构件碰撞检查。

- 预制构件拆分设计情况 本项目整体预制方案如下：拟采用预制叠合板和预制过梁。 设计原则： 预制叠合楼板：本工程选择整体式与分离式叠合楼板组合方案；考虑工厂吊装及电气管线施工方便，板块采用70mm（叠合板厚度）+70mm（现浇层厚度）叠合板、70mm（叠合板厚度）+80mm（现浇层厚度）叠合板、70mm（叠合板厚度）+90mm（现浇层厚度）叠合板与70mm（叠合板厚度）+100mm（现浇层厚度）叠合板的方案。 预制过梁：采用门顶、窗顶预制过梁。

- 建筑部品设计应用情况 无

三、申报单位意见

1、是否符合现行国家和我省建筑产业现代化相关标准规范的设计要求。 ☑是 □否（选项打√） 2、是否实行建筑、结构、机电设备一体化设计，且采用BIM技术设计。 R是 □否（选项打√） 3、是否实行室内装修与建筑、结构、机电设备一体化设计。 R是 □否（选项打√） 4、是否使用预制外墙板。 □是 ☑否（选项打√） 5、是否使用预制内墙板。 □是 ☑否（选项打√） 6、是否使用整体式卫生间。 □是 R否（选项打√） 7、是否使用整体式厨房。 □是 R否（选项打√） 8、是否使用系统门窗产品。 £是 R否（选项打√） 9、申请本单位工程的预制率：20.66%(2#楼)、20.64%(3#楼)、20.13%(4#楼)、20.48%(5#楼)。 其中，预制外墙板增加 0 %， 预制内墙板增加 0 %， 室内装修一体化施工并实现成品房交付使用增加 5 %， 全面使用整体式厨房增加 0 %， 全面使用整体式卫生间增加 0 %， 全面使用系统门窗增加 0 %。 - 本单位工程的建筑计容面积： 9474.68(2#楼)、9821.6(3#楼)、10128.38(4#楼)、10025.25(5#楼)平方米（不包含按规定不计入建筑面积的预制外墙或叠合外墙的预制部分面积 0 平方米）。

四、设区市住房城乡建设主管部门设计阶段认定意见

盖章: 年 月 日

注：福建省工业化建筑认定申请报告（设计阶段）一式六份。其中，抄送同级城乡规划主管部门和国土资源主管部门各一份，抄报省住建厅产业办一份。