附件2：

装配式建筑评价申请表

报建编号

项目名称            留香郡

申报单位     福州祯瑞置业有限公司     （盖章）

主管部门       福州市城乡建设局

申报时间   2021  年   01   月   15  日

填写说明

1、申报表一律采用小四号仿宋字体填写，以A4纸打印，一式四份。

2、申报表封面的“项目名称”与施工许可证的“工程名称”应一致。

3、项目涉及的设计、施工、监理、部品部件生产单位暂未确定的填写“未确定”。

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑类型 |  |  |  |  | ☑居住建筑 □公共建筑 □其他 （选项打☑，下同） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请评价阶段 |  |  |  |  | ☑设计阶段评价 □施工阶段评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 留香郡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 |  |  |  |  | 福建省福州市晋安区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施装配式建造情况 | 装配式建筑栋号 | 结构类型 |  |  | 计容面积（m2） | 主体结构Q1得分 |  |  | 围护墙和内隔墙Q2得分 |  |  |  | 装修与设备管线Q3得分 | 技术创新Q4得分 | 单体建筑装配率（%） |  | 评价 等级 |  |
|  | A地块1#楼 | ☑装配式混凝土建筑 □装配式钢结构建筑 □装配式木结构建筑 □装配式混合结构建筑 |  |  | 7809.95 | 33.2 |  |  | 10 |  |  |  | 0 | 8 | 51 |  |  |  |
|  | A地块2#楼 |  |  |  | 9013.89 | 32.8 |  |  | 10 |  |  |  | 0 | 8 | 51 |  |  |  |
|  | A地块S2#楼 |  |  |  | 596.26 | 32.7 |  |  | 10 |  |  |  | 0 | 8 | 51 |  |  |  |
|  | A地块3#楼 |  |  |  | 8840.59 | 34.2 |  |  | 10 |  |  |  | 0 | 8 | 52 |  |  |  |
|  | A地块5#楼 |  |  |  | 7797.15 | 32.9 |  |  | 10 |  |  |  | 0 | 8 | 51 |  |  |  |
|  | A地块7#楼 |  |  |  | 4607.01 | 33.6 |  |  | 10 |  |  |  | 0 | 8 | 52 |  |  |  |
|  | B地块2#楼 |  |  |  | 9063.54 | 32.6 |  |  | 10 |  |  |  | 0 | 8 | 51 |  |  |  |
|  | B地块7#楼 |  |  |  | 7828.18 | 32.3 |  |  | 10 |  |  |  | 0 | 8 | 50 |  |  |  |
|  | B地块8#楼 |  |  |  | 4304.28 | 32.9 |  |  | 10 |  |  |  | 0 | 8 | 51 |  |  |  |
|  | B地块10#楼 |  |  |  | 3965.38 | 32.2 |  |  | 10 |  |  |  | 0 | 8 | 50 |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  | 福州祯瑞置业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  | 福州市鼓楼区五四路信和广场22层绿城中国福州公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350003 |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 代建单位 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  | / |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  | / |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | / |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  | / |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  | 福建博宇建筑设计有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  | 福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园A区6号楼4-6层 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350003 |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 深化设计单位 |  |  |  |  | 福建省城投科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 手机 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  | 仓山区聚春园会展酒店B栋6层 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350000 |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 厦门通正建设有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  | 厦门市湖里区高林中路523号312单元01室 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 361016 |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  | 福建宏业建设监理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  | 福州市晋安区珠宝路2号珠宝城1#楼B区第三层西北侧 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350005 |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 部品部件生产单位 |  |  |  |  | 福建省城投科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  | 仓山区聚春园会展酒店B栋6层 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350000 |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 二、进度计划安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阶 段 |  |  |  | 起止时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计划安排内容 |  |  |  |  |  |
| 设计阶段 |  |  |  | 2020/8/1-2020/10/30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目方案，扩初，施工图设计 |  |  |  |  |  |
| 建设准备阶段 |  |  |  | 2020/11/1-2021/1/30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目报批，建设单位进场准备 |  |  |  |  |  |
| 建设实施阶段 |  |  |  | 2021/2/1-2022/10/30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目实际施工 |  |  |  |  |  |
| 竣工验收阶段 |  |  |  | 2022/11/1-2022/12/30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程预验收，竣工验收 |  |  |  |  |  |
| 三、单位工程概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目位于福州市晋安区福马路。 本工程总建筑面积为166966.95㎡，计入容积率的建筑面积为126836.19㎡，由16栋高层住宅、7栋多层公建和地下室组成。其中A地块1#楼、A地块2#楼、A地块S2#楼、A地块3#楼、A地块5#楼、A地块7#楼、B地块2#楼、B地块7#楼、B地块8#楼、B地块10#楼为装配式建筑，装配式建筑的计容面积为63826.23㎡，装配式建筑的比例为50.32 %，结构体系：装配整体式框架剪力墙结构。本项目A地块1#楼、A地块2#楼、A地块3#楼、A地块5#楼、A地块7#楼、B地块2#楼、B地块7#楼、B地块8#楼、B地块10#楼预制构件均为预制叠合板、预制楼梯，A地块S2#楼预制构件为预制叠合板。B地块7#楼、B地块10#楼装配率为50%，A地块1#楼、A地块2#楼、A地块S2#楼、A地块5#楼、B地块2#楼、B地块8#楼装配率为51%，A地块3#楼、A地块7#楼装配率为52%。 本工程施工图设计文件已通过审图机构审查。审查机构：福州建功施工图审查有限公司，合格证编号:3501112007160104-TX-002。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价内容简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、主体结构应用情况 1.1、本项目A地块1#楼、A地块2#楼、A地块3#楼、A地块5#楼、A地块7#楼、B地块2#楼、B地块7#楼、B地块8#楼、B地块10#楼均采用装配式模板，装配式模板应用比例分别为：A地块1#楼为88.75%，A地块2#楼为82.67%，A地块3#楼为88.56%， A地块5#楼为89.41%，A地块7#楼为84.36%，B地块2#楼为88.17%，B地块7#楼为93.06%，B地块8#楼为86.28%，B地块10#楼为82.04%，装配式模板应用比例均大于70%，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定装配率评价分值均可得5分。 1.2、本项目A地块1#楼、A地块2#楼、A地块3#楼、A地块5#楼、A地块7#楼、B地块2#楼、B地块7#楼、B地块8#楼、B地块10#楼预制构件均为预制叠合板、预制楼梯，A地块S2#楼预制构件为预制叠合板。 水平构件中预制部品部件的应用比例计算如下表： 楼栋; 预制构件水平投影总面积(㎡); 建筑外轮廓总面积(㎡); 预制部品部件的应用比例Q1c(%); 装配率 评价分值. A地块1#楼; 6600.5; 8660.65; 76.2%; 26.2. A地块2#楼; 7628.79; 10060.27; 75.8%; 25.8. A地块S2#楼; 560.53; 677.94; 82.7%; 32.7. A地块3#楼; 7611.99; 9863.44; 77.2%; 27.2. A地块5#楼; 6543.13; 8617.78; 75.9%; 25.9. A地块7#楼; 3871.52; 5021.23; 77.1%; 27.1. B地块2#楼; 7646.9; 10109.64; 75.6%; 25.6. B地块7#楼; 6578.63; 8740.30; 75.3%; 25.3. B地块8#楼; 3608.97; 4726.47; 76.4%; 26.4. B地块10#楼; 3217.38; 4249.89; 75.7%; 25.7. 1.3、本项目A地块S2#楼标准化及模数化均满足要求，得分0分。A地块1#楼、A地块2#楼、A地块3#楼、A地块5#楼、A地块7#楼、B地块2#楼、B地块7#楼、B地块8#楼、B地块10#楼层高存在不符合1M基本模数整倍数，轴线尺寸及楼梯间开间及进深的轴线尺寸均符合标准化及模数化要求，得分-2分。 1.4、本项目A地块1#楼、A地块5#楼、A地块7#楼、B地块7#楼、B地块8#楼、B地块10#楼均有叠合板轮廓尺寸为1620x3310的预制叠合板总个数为390，轮廓尺寸相同的预制构件个数大于200，得分均为2分。 本项目A地块2#楼、A地块3#楼、B地块2#楼均有叠合板轮廓尺寸为1620x3585的预制叠合板总个数为300，轮廓尺寸相同的预制构件个数大于200，得分均为2分。 1.5、本项目A地块1#楼、A地块2#楼、A地块3#楼、A地块5#楼、B地块2#楼、B地块7#楼轮廓尺寸为1160x2840的预制混凝土楼梯构件个数为288，构件总个数大于120，得分2分；A地块7#楼、B地块8#楼、B地块10#楼轮廓尺寸为1180x3080的预制混凝土楼梯构件个数为88，构件总个数大于60，得分1.5分。 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，本项目主体结构总得分分别为：A地块1#楼为33.2分，A地块2#楼为32.8分，A地块S2#楼为32.7分，A地块3#楼为34.2分，A地块5#楼为32.9分，A地块7#楼为33.6分，B地块2#楼为32.6分，B地块7#楼为32.3分，B地块8#楼为32.9分，B地块10#楼为32.2分。 |  |
| 2、围护墙和内隔墙应用情况 本项目A地块1#楼、A地块2#楼、A地块S2#楼、A地块3#楼、A地块5#楼、A地块7#楼、B地块2#楼、B地块7#楼、B地块8#楼、B地块10#楼均采用装配式内隔墙，各楼栋装配式内隔墙应用比例计算如下表： 楼栋; 装配式内隔墙面积(㎡); 内隔墙总面积(㎡); 装配式内隔墙应用比例Q2c(%); 装配率 评价分值. A地块1#楼; 3966.88; 4956.60; 80.03%; 10. A地块2#楼; 4919.39; 6144.25; 80.07%; 10. A地块S2#楼; 424.23; 487.86; 86.96%; 10. A地块3#楼; 4781.87; 5964.92; 80.17%; 10. A地块5#楼; 3936.48; 4916.82; 80.06%; 10. A地块7#楼; 3100.8; 3868.45; 80.16%; 10. B地块2#楼; 4956.78; 6191.54; 80.06%; 10. B地块7#楼; 3839.16; 4798.03; 80.02%; 10. B地块8#楼; 3114.48; 3842.72; 81.05%; 10. B地块10#楼; 2444.54; 3048.72; 80.18%; 10. 本项目A地块1#楼、A地块2#楼、A地块S2#楼、A地块3#楼、A地块5#楼、A地块7#楼、B地块2#楼、B地块7#楼、B地块8#楼、B地块10#楼装配式内隔墙应用比例均大于80%，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，本项目装配式内隔墙得分均为10分。 |  |
| 3、装修和设备管线应用情况 全装修应满足下列要求：建筑功能空间的固定面装修和设备设施安装全部完成，达到建筑使用功能和性能的基本要求。其中，对于教育、医疗等建筑类型，在设计阶段即可明确建筑功能空间在使用和性能方面的要求和标准，其所有区域均视为可装修区域。 本项目均未采用全装修施工，因此此项得分为0分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、技术创新应用情况 4.1、本项目在设计阶段及施工阶段均采用BIM技术，在设计阶段提供主体结构、装配式模板、装配式内隔墙的全专业BIM模型，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定可得分6分； 4.2、本项目采用可追溯系统，得分2分； 本项目技术创新应用A地块1#楼、A地块2#楼、A地块S2#楼、A地块3#楼、A地块5#楼、A地块7#楼、B地块2#楼、B地块7#楼、B地块8#楼、B地块10#楼总得分均为6+2=8分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、申报单位概况 （多个单位联合申报应分别介绍） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 福州祯瑞置业有限公司，公司成立于2020年7月10日，经营范围包括：房地产开发经营：住房租赁；非居住房地产租赁等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、项目主要参加人员（包括建设、代建、工程总承包、设计、主要构件生产、施工、监理、咨询单位技术负责人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  | 职 务 |  |  | 职 称 |  |  |  |  |  | 承担主要工作 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 建筑所所长 |  |  | 工程师 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 部门经理 |  |  | 工程师 |  |  |  |  |  | 设计单位PC深化设计负责人 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 部门经理 |  |  | 工程师 |  |  |  |  |  | 建设单位项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目经理 |  |  | 工程师 |  |  |  |  |  | 总包单位项目负责人 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目总监 |  |  | 工程师 |  |  |  |  |  | 留香郡项目总监 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总监代表 |  |  | 工程师 |  |  |  |  |  | 留香郡项目总监代表 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 厂长 |  |  | 工程师 |  |  |  |  |  | 构件生产负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 七、项目综合效益分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目位于福州市晋安区福马路。结构类型为装配式混凝土框架剪力墙结构。 装配式方案采用钢筋桁架叠合板、预制楼梯、装配式模板、装配式内隔墙、全装修等较成熟地体系及技术手段，设计阶段及施工阶段均采用BIM技术。 设计遵循少规格、多组合的原则，力求做到安全适用、技术先进、经济合理、质量可靠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、申报单位意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目自评可满足《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》关于装配式建筑的要求，申请设计阶段认定为装配式建筑。 （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、专家组意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十、设区市住房城乡建设主管部门意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |