附件2

装配式建筑评价申请表

报建编号        3501112102250109

项目名称    中海悦湖郡B、C地块(新建)

申报单位    福州中海海逸地产有限公司   （盖章）

主管部门     福州市城乡建设局

申报时间           年        月        日

填写说明

1．申报表一律采用小四号仿宋字体填写，以A4纸打印，一式四份。

2．申报表封面的“项目名称”与施工许可证的“工程名称”应一致。

3．项目涉及的设计、施工、监理、部品部件生产单位暂未确定的填写“未确定”。

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑类型 |  | R居住建筑 £公共建筑 □其他 （选项打☑，下同） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请评价阶段 |  | R设计阶段预评价 □施工阶段评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 中海悦湖郡B、C地块(新建) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 |  | 晋安区福新东路南侧，前横路西侧，后屿片及周边地块旧屋区改造项目地块一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施装配式建造情况 | 装配式建筑 栋号 | 结构类型 | 建筑 面积 （m2） |  | 主体 结构Q1得分 |  | 围护墙和内隔墙Q2 得分 |  | 装修与设备管线Q3 得分 | 技术 创新Q4得分 |  | 单体 建筑 装配率（%） | 评价 等级 |
|  | 1#楼 | R 装配式 混凝土 □ 装配式 钢结构 □ 装配式 木结构 □ 装配式 混合结构 | 3295.24 |  | 32.4 |  | 10 |  | 0 | 8 |  | 50 |  |
|  | 5#楼 |  | 7684.71 |  | 32.2 |  | 10 |  | 0 | 8 |  | 50 |  |
|  | 6#楼 |  | 7646.73 |  | 32.2 |  | 10 |  | 0 | 8 |  | 50 |  |
|  | 7#楼 |  | 5280.54 |  | 32.2 |  | 10 |  | 0 | 8 |  | 50 |  |
|  | 8#楼 |  | 8283.73 |  | 32.1 |  | 10 |  | 0 | 8 |  | 50 |  |
|  | 9#楼 |  | 8283.73 |  | 32.3 |  | 10 |  | 0 | 8 |  | 50 |  |
|  | 10#楼 |  | 7697.92 |  | 32.3 |  | 10 |  | 0 | 8 |  | 50 |  |
|  | 11#楼 |  | 8153.88 |  | 32.4 |  | 10 |  | 0 | 8 |  | 50 |  |
|  | 13#楼 |  | 8055.40 |  | 32.3 |  | 10 |  | 0 | 8 |  | 50 |  |
| 建设单位 |  | 福州中海海逸地产有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福建省福州市晋安区鼓山镇福光路71号 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 代建单位 |  | / |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | / |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  | / |  | 电话 |  | / |  |  | 负责人 |  | / |  |  |
| 联系人 |  | / |  | 电话 |  | / |  |  | 联系人 |  | / |  |  |
| 设计单位 |  | 嘉博联合设计股份有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市晋安区长乐北路116号立洲大厦11层 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 深化设计单位 |  | 嘉博联合设计股份有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市晋安区长乐北路116号立洲大厦11层 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  | 福州中博建设发展有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市鼓楼区洪山镇祥屿路126号华润万象城(二期)S9＃楼1612室 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 部品部件生产单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  | / |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  | / |  |  |
| 联系人 |  | / |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  | / |  |  |
| 二、进度计划安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阶 段 |  | 起止时间 |  |  |  |  |  | 计划安排内容 |  |  |  |  |  |
| 设计阶段 |  | 2021.11.04—2022.03.04 |  |  |  |  |  | PC设计深化 |  |  |  |  |  |
| 建设准备阶段 |  | 2022.04.16—2022.05.20 |  |  |  |  |  | PC模具生产以及试装 |  |  |  |  |  |
| 建设实施阶段 |  | 2022.05.21—2023.02.20 |  |  |  |  |  | PC安装施工 |  |  |  |  |  |
| 竣工验收阶段 |  | 2023.10.10—2023.12.10 |  |  |  |  |  | 主体结构验收,质监验收等 |  |  |  |  |  |
| 三、单位工程概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目位于福州市晋安区福新东路南侧，前横路西侧，后屿片及周边地块旧屋区改造项目地块一。 本项目总建筑面积为170657.42㎡，计入容积率的建筑面积为126322.97㎡。其中1#楼、5#楼、6#楼、7#楼、8#楼、9#楼、10#楼、11#楼、13#楼为装配式建筑，装配式建筑的计容建筑面积为64381.88㎡，装配式建造的建筑面积比例为50.97%，结构体系：装配整体式剪力墙结构。本项目预制构件为预制叠合板、预制楼梯、预制凸窗盖板、装配式内墙板，1#楼、5#楼、6#楼、7#楼、8#楼、9#楼、10#楼、11#楼、13#楼装配率均为50%。 本工程施工图设计文件已通过审图机构审查。 审查机构：福建省建科院施工图审查有限公司 合格证编号:3501112102250109-TX-006。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 四、评价内容简介 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 主体结构应用情况 1.1、本项目1#楼、8#楼、9#楼预制构件为预制叠合板、预制凸窗盖板、装配式内墙板,5#楼、6#楼、7#楼、10#楼、11#楼、13#楼预制构件为预制叠合板、预制楼梯、预制凸窗盖板、装配式内墙板。 水平构件中预制部品部件的应用比例计算： 楼栋; 预制构件水平投影总面积(㎡); 建筑外轮廓总面积(㎡); 预制部品部件的应用比例Q1b(%); 装配率 评价分值. 1#楼; 2955.80; 3820.04; 77.38%; 27.4. 5#楼; 6953.61; 9495.44; 73.23%; 23.2. 6#楼; 6868.67; 9378.23; 73.24%; 23.2. 7#楼; 4749.13; 6489.61; 73.18%; 23.2. 8#楼; 7135.03; 9500.69; 75.10%; 25.1. 9#楼; 7135.03; 9478.20; 75.28%; 25.3. 10#楼; 6452.35; 8798.70; 73.33%; 23.3. 11#楼; 7044.33; 9596.70; 73.40%; 23.4. 13#楼; 6791.01; 9267.15; 73.28%; 23.3. 1.2、本项目1#楼、5#楼、6#楼、7#楼、8#楼、9#楼、10楼、11#、13#楼均采用装配式模板，装配式模板应用比例分别为：1#楼为79.45%，5#楼为84.27%，6#楼为84.27%，7#楼为81.78%，8#楼为88.47%，9#楼为88.47%，10#楼为86.93%，11#楼为85.71%，13#楼为86.55%，装配式模板应用比例均大于70%，得分5分。 1.3、本项目1#楼、5#楼、6#楼、7#楼、8#楼、9#楼、10#楼、11#楼、13#楼轮廓尺寸为2620x3620的预制叠合板个数为292；轮廓尺寸相同的预制混凝土板类构件个数均大于200，得分2分； 1.4、本项目5#楼、6#楼、7#楼、10#楼、11#楼、13#楼轮廓尺寸相同的预制混凝土楼梯个数为170；轮廓尺寸相同的预制混凝土楼梯类构件个数均大于120，得分2分； 1.5、本项目不存在不符合1M基本模数整倍数的轴线尺寸；不存在不符合扩大模数2M、3M整倍数的楼梯间开间及进深的轴线尺寸；1#楼存在不符合1M基本模数整倍数的层高，其余楼栋不存在不符合1M基本模数整倍数的层高，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，1#楼此项得-2分,5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、13#楼此项得0分； 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，本项目主体结构总得分分别为：1#楼为32.4分，5#楼为32.2分，6#楼为32.2分，7#楼为32.2分，8#楼为32.1分，9#楼为32.3分，10#楼为32.3分，11#楼为32.4分，13#楼为32.3分。 |
| 2．围护墙和内隔墙应用情况 本项目1#楼、5#楼、6#楼、7#楼、8#楼、9#楼、10#楼、11#楼、13#楼均采用装配式内隔墙，各楼栋装配式内隔墙应用比例计算如下表： 楼栋; 装配式内隔墙面积(㎡); 内隔墙总面积(㎡); 装配式内隔墙应用比例Q2b(%); 装配率 评价分值. 1#楼; 2348.3; 2822.9; 83.19%; 10. 5#楼; 5133.3; 6287.8; 81.64%; 10. 6#楼; 5133.3; 6259.0; 82.01%; 10. 7#楼; 3435.6; 4275.6; 80.36%; 10. 8#楼; 4832.5; 5979.2; 80.82%; 10. 9#楼; 4832.5; 5979.2; 80.82%; 10. 10#楼; 5010.1; 6232.3; 80.39%; 10. 11#楼; 5163.5; 6359.8; 81.19%; 10. 13#楼; 5551.2; 6842.2; 81.13%; 10. 本项目1#楼、5#楼、6#楼、7#楼、8#楼、9#楼、10#楼、11#楼、13#楼装配式内隔墙应用比例均大于80%，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，本项目装配式内隔墙得分均为10分。 |
| 3．装修和设备管线应用情况 全装修应满足下列要求：建筑功能空间的固定面装修和设备设施安装全部完成，达到建筑使用功能和性能的基本要求。其中，对于教育、医疗等建筑类型，在设计阶段即可明确建筑功能空间在使用和性能方面的要求和标准，其所有区域均视为可装修区域。 本项目未采用全装修施工，因此此项得分为0分。 |  |  |  |
| 4．技术创新应用情况 本项目1#楼、5#楼、6#楼、7#楼、8#楼、9#楼、10#楼、11#楼、13#楼设计阶段及施工阶段均应用BIM技术，并采用可追溯管理系统。设计阶段提供完整的设计阶段BIM技术应用资料，并由建设单位提供施工阶段BIM技术应用、可追溯管理系统承诺函，承诺中海悦湖郡B、C地块(新建)1#楼、5#楼、6#楼、7#楼、8#楼、9#楼、10#楼、11#楼、13#楼施工阶段按《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》（闽建〔2020〕4号）的相关规定采用BIM技术应用及可追溯管理系统。 则设计阶段BIM技术应用，各评价单元均得3分; 施工阶段BIM技术应用，各评价单元均得3分; 可追溯管理系统，各评价单元均得2分。 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，本项目1#楼、5#楼、6#楼、7#楼、8#楼、9#楼、10#楼、11#楼、13#楼总得分均为8分。 |  |  |  |
| 五、申报单位概况 （多个单位联合申报应分别介绍） |  |  |  |
| 福州中海海逸地产有限公司成立于2016年12月07日，注册地位于：福建省福州市晋安区鼓山镇福光路71号南侧办公楼309-1室 ，经营范围包括许可项目：房地产开发经营。 |  |  |  |
| 六、项目主要参加人员（包括建设、代建、工程总承包、设计、主要构件生产、施工、监理、咨询单位技术负责人） |  |  |  |
| 姓 名 | 职 务 | 职 称 | 承担主要工作 |
|  | 工程经理 | 助理工程师 | 建设单位工程负责人 |
|  | 总监 | 工程师 | 总监理工程师 |
|  | 副总工程师 | 高级工程师 | 项目负责人 |
|  | PC深化所所长 | 高级工程师 | PC深化设计负责人 |
| 七、项目综合效益分析 |  |  |  |
| 本项目用地位于晋安区福新东路南侧，前横路西侧，后屿片及周边地块旧屋区改造项目地块一。结构体系：装配整体式剪力墙结构。 装配式方案采用钢筋桁架叠合板、装配式内隔墙、预制楼梯等较成熟地体系及技术手段，设计阶段及施工阶段均采用BIM技术。 设计遵循少规格、多组合的原则，力求做到安全适用、技术先进、经济合理、质量可靠。 |  |  |  |
| 八、申报单位意见 |  |  |  |
| 本项目自评可满足《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建〔2020〕4号）关于装配式建筑的要求，申请设计阶段认定为装配式建筑。 （盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 九、专家组意见 |  |  |  |
| 十、设区市住房城乡建设主管部门意见 |  |  |  |
| （盖章） 年 月 日 |  |  |  |