附件2

福建省工业化建筑认定申请报告

（设计阶段）

项 目 名 称           海荣大厦

单位工程名称        1#,SY1#,SY2#楼

建 设 单 位     福建永辰祥科技有限公司

主 管 部 门        福州市城乡建设局

申 报 时 间

福建省住房和城乡建设厅编制

| 一、单位工程基本情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、建筑类型 | £住宅 R公建 □住宅/公建 （选项打√） |  |  |
| 2、上部结构类型 | 钢筋混凝土结构 钢结构□ （选项打√） |  |  |
| 3、建筑面积及层数 | 1#楼计容建筑面积（平方米）：42206.20㎡(含地下室计容面积288.10㎡) 装配式计容建筑面积共计（平方米）：42206.20㎡ 本工程总计容建筑面积（平方米）：42237.00㎡ |  |  |
|  | 1#楼 地上层数:22层 地下层数：2层 |  |  |
| 4、工程造价(万元) | 78767万元 |  |  |
| 5、计划开工时间 | 2020年5月 | 计划竣工时间 | 2021年11月 |
| 6、建设单位 | 福建永辰祥科技有限公司 | 传 真 |  |
| 通 讯 地 址 | 台江区江滨中大道以北，鳌峰支路以东 | 邮 编 | 350001 |
| 项 目 负 责 人 |  | 手 机 |  |
| 联 系 人 |  | 手 机 |  |
| 7、设计单位 | 福建嘉博联合设计股份有限公司 | 项目负责人 |  |
| 8、拆分设计单位 | 福建嘉博联合设计股份有限公司 | 项目负责人 |  |

二、单位工程概况

本工程位于福州市台江区江滨中大道以北、螯峰支路以东。 本工程楼栋组成如下：本项目由1栋20层商务办公楼和2栋1层门卫组成。组成如下：1#楼为二十层商务办公楼，一层为大堂与配套用房，局部夹层为物业用房，二~二十层为办公用房。SY1#、SY2#楼为一层门卫值班室。1#楼带有二层地下室，地下一层为机动车库、非机动车库、垃圾收集间、消防控制室与设备用房，地下二层为机动车库与设备用房，人防防护单元设于地下二层, 战时经适当封堵转换为人防防护单元.共设有2个甲类核6级常6级二等人员掩蔽所(丙级防化)。 本工程总计容建筑面积42237.00平方米。其中1#楼采用工业化方式建造，计容建筑面积：42206.20平方米(含地下室计容面积288.10m 平方米)，占总计容建筑面积的比例为99.93%%。结构体系：1#楼为框架结构。 本工程施工图设计文件已通过审图机构审查。 审查机构：福建省建科院施工图审查有限公司 合格书编号：3501031910280101-TX-002

三、建筑工业化技术应用简介

- 工业化建筑设计情况 本工程所遵循的现代产业化设计标准规范，其中主要包括： 《建筑模数协调标准》 GB/T 50002-2013 《装配式混凝土建筑技术标准》 GB/T 51231-2016 《装配式混凝土结构技术规程》 JGJ1-2014 《福建省预制装配式混凝土结构技术规程》 DBJ 13-216-2015 根据土地出让条件，本工程采用工业化建造的建筑面积不应小于总计容建筑面积的50%；建筑高度60m以上单体建筑预制率不应低于20%。 本项目总计容建筑面积42237.00㎡，其中1#楼采用预制装配式混凝土结构，计容建筑面积为42206.20>42237.00x50%=21118.5㎡，满足土地出让条件。 除部分梁、板、楼梯构件采用预制构件外，其余均为现浇，经计算，1#楼单体预制率为21.42%（已计算各层的线条、压顶梁、构造柱、女儿墙的混凝土量）。 建筑、结构、机电设备设计情况： 在进行建筑结构设计过程中，充分考虑设备管线布置走线，避免管线交叉，同时考虑室内装修，提前在叠合楼板,预制墙体中预留孔洞和接线盒等工作。 BIM技术应用情况： 拆分设计阶段：通过BIM三维建模，进行构件拆分和预制率辅助计算，对复杂构造节点进行分析，合理优化建筑物内部管线空间以及建筑物整体效果，力求达到安全适用、技术先进、经济合理、质量可靠。 构件深化阶段：采用BIM技术创建预制叠合板、预制楼梯等构件库，结合不断累积的构件库，进行构件的自动化快速建模和深化图纸设计，进行土建模型和建筑模型的搭建，同时建立设备管线的BIM模型，进行各专业内部及专业间碰撞分析，并进行优化，最后采用BIM进行预拼装施工分析及预制率的辅助计算。

- 预制构件拆分设计情况 本项目整体预制方案如下：拟采用预制叠合楼板、预制楼梯 预制叠合楼板： 屋面层现浇，其余楼层采用叠合楼板(楼、电梯间及卫生间部分采用现浇)。 设计原则： - 叠合板宽度满足运输要求； - 为避免施工误差导致叠合板拼缝之间形成缝隙影响外观，本工程选择双向叠合楼板，部分采用单向叠合楼板； - 考虑工厂吊装及电气管线施工方便，1#楼采用70预制+70现浇叠合板，部分跨度较大的板采用80预制+70现浇叠合板，90预制+70现浇叠合板，100预制+70现浇叠合板。 预制楼梯： 斜梯段采用预制梯板。 设计原则：楼梯与主体采用高端固定铰支座，低端滑动铰支座的节点做法。

- 建筑部品设计应用情况 无

三、申报单位意见

1、是否符合现行国家和我省建筑产业现代化相关标准规范的设计要求。 是 □否（选项打√） 2、是否实行建筑、结构、机电设备一体化设计，且采用BIM技术设计。 是 £否（选项打√） 3、是否实行室内装修与建筑、结构、机电设备一体化设计。 £是 R否（选项打√） 4、是否使用预制外墙板。 £是 R否（选项打√） 5、是否使用预制内墙板。 R是 £否（选项打√） 6、是否使用整体式卫生间。 £是 R否（选项打√） 7、是否使用整体式厨房。 □是 否（选项打√） 8、是否使用系统门窗产品。 £是 R否（选项打√） 9、申请本单位工程的预制率： 21.42 %。 其中，预制外墙板增加 4 %， 预制内墙板增加 0 %， 室内装修一体化施工并实现成品房交付使用增加 5 %， 全面使用整体式厨房增加 0 %， 全面使用整体式卫生间增加 0 %， 全面使用系统门窗增加 0 %。 - 本单位工程的计容建筑面积： 42206.20 平方米（不包含按规定不计入建筑面积的预制外墙或叠合外墙的预制部分面积 0 平方米）。

四、设区市住房城乡建设主管部门设计阶段认定意见

盖章: 年 月 日

注：福建省工业化建筑认定申请报告（设计阶段）一式六份。其中，抄送同级城乡规划主管部门和国土资源主管部门各一份，抄报省住建厅产业办一份。