附件2

装配式建筑评价申请表

报建编号       3501042109300103

项目名称         象珑公馆

申报单位  福州象兴置业有限公司  （盖章）

主管部门       福州市城乡建设局

申报时间         年       月       日

填写说明

1．申报表一律采用小四号仿宋字体填写，以A4纸打印，一式四份。

2．申报表封面的“项目名称”与施工许可证的“工程名称”应一致。

3．项目涉及的设计、施工、监理、部品部件生产单位暂未确定的填写“未确定”。

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑类型 |  | R居住建筑 £公共建筑 □其他 （选项打☑，下同） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请评价阶段 |  | R设计阶段预评价 □施工阶段评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 象珑公馆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 |  | 福州市仓山区胪雷地铁站南侧，胪峰雅苑周边旧屋区改造项目出让地（宗地2021-44） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施装配式建造情况 | 装配式建筑 栋号 | 结构类型 | 建筑 面积 （m2） |  | 主体 结构Q1得分 |  | 围护墙和内隔墙Q2 得分 |  | 装修与设备管线Q3 得分 | 技术 创新Q4得分 |  | 单体 建筑 装配率（%） | 评价 等级 |
|  | A-1#楼 | R 装配式 混凝土 □ 装配式 钢结构 □ 装配式 木结构 □ 装配式 混合结构 | 14260.92 |  | 31.1 |  | 10 |  | 0 | 9 |  | 50 |  |
|  | A-2#楼 |  | 14352.15 |  | 31.0 |  | 10 |  | 0 | 9 |  | 50 |  |
|  | A-3#楼 |  | 14074.75 |  | 31.2 |  | 10 |  | 0 | 9 |  | 50 |  |
|  | A-5#楼 |  | 14074.74 |  | 31.2 |  | 10 |  | 0 | 9 |  | 50 |  |
|  | A-6#楼 |  | 14074.74 |  | 31.2 |  | 10 |  | 0 | 9 |  | 50 |  |
|  | A-9#楼 |  | 2000.24 |  | 31.2 |  | 10 |  | 0 | 9 |  | 50 |  |
| 建设单位 |  | 福州象兴置业有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福建省福州市仓山区城门镇胪雷村胪雷路26号 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 代建单位 |  | / |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | / |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  | / |  | 电话 |  | / |  |  | 负责人 |  | / |  |  |
| 联系人 |  | / |  | 电话 |  | / |  |  | 联系人 |  | / |  |  |
| 设计单位 |  | 福州市规划设计研究院集团有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州高新区海西园高新大道一号 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 深化设计单位 |  | 福州市规划设计研究院集团有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州高新区海西园高新大道一号 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 福建省二建建设集团有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市鼓楼区冶山路105号 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  | 安徽远信工程项目管理有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 安徽省合肥市肥东县撮镇镇青年路388号 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 部品部件生产单位 |  | 福建鸿生高科环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福建省福州市福清市江镜镇闽台（福州）蓝色经济产业园 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 二、进度计划安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阶 段 |  | 起止时间 |  |  |  |  |  | 计划安排内容 |  |  |  |  |  |
| 设计阶段 |  | 2022.01.15—2022.03.05 |  |  |  |  |  | PC设计深化 |  |  |  |  |  |
| 建设准备阶段 |  | 2022.03.15-2022.04.30 |  |  |  |  |  | PC模具生产以及试装 |  |  |  |  |  |
| 建设实施阶段 |  | 2022.05.01-2022.12.15 |  |  |  |  |  | PC安装施工 |  |  |  |  |  |
| 竣工验收阶段 |  | 2022.12.16-2023.09.15 |  |  |  |  |  | 主体结构验收,质监验收等 |  |  |  |  |  |
| 三、单位工程概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目位于福州市仓山区城门镇中央大道南侧。 本项目总计容积建筑面积为145036.85㎡。其中A-1#楼、A-2#楼、A-3#楼、A-5#楼、A-6#楼、A-9#楼为装配式建筑，装配式建筑的计容建筑面积为72837.54㎡，装配式建造的建筑面积比例为50.22%，结构体系：装配整体式剪力墙结构。本项目预制构件为预制叠合板、预制楼梯、装配式内墙板，A-1#楼、A-2#楼、A-3#楼、A-5#楼、A-6#楼、A-9#楼装配率均为50%。 本工程施工图设计文件已通过审图机构审查。 审查机构：福建省建科院施工图审查有限公司 合格证编号:3501042109300103-TX-002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 四、评价内容简介 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1.主体结构应用情况 1.1、本项目A-1#楼、A-2#楼、A-3#楼、A-5#楼、A-6#楼、A-9#楼预制构件为预制叠合板、预制楼梯、装配式内墙板。 水平构件中预制部品部件的应用比例计算： 楼栋; 预制构件水平投影总面积(㎡); 建筑外轮廓总面积(㎡); 预制部品部件的应用比例Q1b(%); 装配率 评价分值. A-1#楼; 12174.94; 15799.20; 77.06%; 27.1. A-2#楼; 12246.32; 15894.10; 77.05%; 27.0. A-3#楼; 11819.19; 15310.90; 77.19%; 27.2. A-5#楼; 11819.19; 15312.90; 77.18%; 27.2. A-6#楼; 11819.19; 15312.90; 77.18%; 27.2. A-9#楼; 1588.51; 2006.30; 79.18%; 29.2. 1.2、本项目所有楼栋叠合板轮廓尺寸为2820x1910的预制叠合板个数为657，轮廓尺寸相同的预制叠合板构件个数大于200，得分2分； 1.3、本项目所有楼栋（除A-9#楼）轮廓尺寸相同的预制混凝土楼梯构件个数总和为480，轮廓尺寸相同的预制楼梯个数≥120，得分2分。 1.4、本项目不存在不符合1M基本模数整倍数的轴线尺寸；不存在不符合扩大模数2M、3M整倍数的楼梯间开间及进深的轴线尺寸；不存在不符合1M基本模数整倍数的层高，符合设计标准化、模数化要求，此项不扣分； 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，本项目主体结构总得分分别为：A-1#楼为31.1分，A-2#楼为31.0分，A-3#楼为31.2分，A-5#楼为31.2分，A-6#楼为31.2分，A-9#楼为31.2分。 |
| 2．围护墙和内隔墙应用情况 本项目A-1#楼、A-2#楼、A-3#楼、A-5#楼、A-6#楼、A-9#楼均采用装配式内隔墙，各楼栋装配式内隔墙应用比例计算如下表： 楼栋; 装配式内隔墙面积(㎡); 内隔墙总面积(㎡); 装配式内隔墙应用比例Q2b(%); 装配率 评价分值. A-1#楼; 4150.7; 5180.0; 80.13%; 10. A-2#楼; 4165.9; 5186.2; 80.33%; 10. A-3#楼; 4143.1; 5157.3; 80.33%; 10. A-5#楼; 4143.1; 5157.3; 80.33%; 10. A-6#楼; 4143.1; 5157.3; 80.33%; 10. A-9#楼; 468.5; 568.9; 82.34%; 10. 本项目A-1#楼、A-2#楼、A-3#楼、A-5#楼、A-6#楼、A-9#楼装配式内隔墙应用比例均大于80%，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，本项目装配式内隔墙得分均为10分。 |
| 3．装修和设备管线应用情况 全装修应满足下列要求：建筑功能空间的固定面装修和设备设施安装全部完成，达到建筑使用功能和性能的基本要求。其中，对于教育、医疗等建筑类型，在设计阶段即可明确建筑功能空间在使用和性能方面的要求和标准，其所有区域均视为可装修区域。 本项目未采用全装修施工，因此此项得分为0分。 |  |  |  |
| 4．技术创新应用情况 本项目A-1#楼、A-2#楼、A-3#楼、A-5#楼、A-6#楼、A-9#楼设计阶段及施工阶段均应用BIM技术，并采用可追溯管理系统。设计阶段提供完整的设计阶段BIM技术应用资料，并由建设单位提供施工阶段BIM技术应用、可追溯管理系统承诺函，承诺象珑公馆A-1#楼、A-2#楼、A-3#楼、A-5#楼、A-6#楼、A-9#楼施工阶段按《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》（闽建〔2020〕4号）的相关规定采用BIM技术应用及可追溯管理系统。 则设计阶段BIM技术应用，各评价单元均得3分; 施工阶段BIM技术应用，各评价单元均得3分; 可追溯管理系统，各评价单元均得2分。 本项目项目组织方式采用工程总承包模式，得分1分； 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，本项目A-1#楼、A-2#楼、A-3#楼、A-5#楼、A-6#楼、A-9#楼总得分均为9分。 |  |  |  |
| 五、申报单位概况 （多个单位联合申报应分别介绍） |  |  |  |
| 一、建设单位：福州象兴置业有限公司 - 福州象兴置业有限公司成立于2021年09月28日，注册地位于福建省福州市仓山区城门镇胪雷路26号（原永南路南侧、胪雷路西侧）阳光环站新城（一区）（1号地块）12号楼8层23商务办公。经营范围包括许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） - 设计单位/深化设计单位： - 福州市规划设计研究院集团有限公司是国家首批综合性甲级城市规划勘测设计研究单位，国家级高新技术企业，福建省首批建筑业龙头企业，市属一级企业集团公司。成立于1984年，建置可追溯到福州解放初期的1949年。集团公司是福建省持有甲级资质最多最全的设计单位，目前拥有18项甲级资质，10项乙级资质。目前集团设26个生产部门，3个下属子企业及多个分公司（15个省内分院，8个省外分院），现有员工1600人左右，其中福建省勘察设计大师3人，国家注册规划师、注册建筑师、注册测绘师等各类注册师468人，教授级高工53人，高级工程师306人，工程师576人，工程师以上占60%以上。博士、硕士454人，占约30%。 - 施工单位：福建省二建建设集团有限公司 - 福建省二建建设集团有限公司创建于1952年。公司具有建筑工程施工总承包特级资质、市政公用工程施工总承包壹级资质和水利水电工程施工总承包叁级资质；地基基础工程、钢结构工程、建筑机电安装工程、建筑幕墙工程、建筑装修装饰工程、起重设备安装工程专业承包壹级资质和消防设施工程专业承包贰级资质；建筑行业（建筑工程、人防工程）甲级设计资质；房地产开发暂定资质 - 监理单位：安徽远信工程项目管理有限公司 - 甲级 - 经营范围：工程监理；工程项目管理、咨询；招标代理；工程设计；造价咨询；工程材料检测；管道清淤、检测及非开挖修复；建筑工程技术咨询；建筑技术转让。 |  |  |  |
| 六、项目主要参加人员（包括建设、代建、工程总承包、设计、主要构件生产、施工、监理、咨询单位技术负责人） |  |  |  |
| 姓 名 | 职 务 | 职 称 | 承担主要工作 |
| 七、项目综合效益分析 |  |  |  |
| 本项目用地位于福州市仓山区城门镇中央大道南侧。结构体系：装配整体式剪力墙结构。 装配式方案采用钢筋桁架叠合板、装配式内隔墙等较成熟地体系及技术手段，设计阶段及施工阶段均采用BIM技术。 设计遵循少规格、多组合的原则，力求做到安全适用、技术先进、经济合理、质量可靠。 |  |  |  |
| 八、申报单位意见 |  |  |  |
| 本项目自评可满足《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建〔2020〕4号）关于装配式建筑的要求，申请设计阶段认定为装配式建筑。 （盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 九、专家组意见 |  |  |  |
| 十、设区市住房城乡建设主管部门意见 |  |  |  |
| （盖章） 年 月 日 |  |  |  |