附件2

福建省工业化建筑认定申请报告

（设计阶段）

项 目 名 称  永正检验检测大数据研发中心

单位工程名称          研究中心

建 设 单 位 福建省永正工程质量检测有限公司

主 管 部 门        福州市城乡建设局

申 报 时 间

福建省住房和城乡建设厅编制

| 一、单位工程基本情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、建筑类型 | £住宅 R公建 □住宅/公建 （选项打√） |  |  |
| 2、上部结构类型 | 钢筋混凝土结构 钢结构□ （选项打√） |  |  |
| 3、建筑面积及层数 | 研究中心计容建筑面积（平方米）：20215.96 装配式计容建筑面积共计（平方米）：20215.96 本项目总计容建筑面积（平方米）：29229.91 |  |  |
|  | 研究中心建筑高度为79.1m 地上层数:18层 地下层数：2层 |  |  |
| 4、工程造价(万元) | 1400万元 |  |  |
| 5、计划开工时间 | 2020年7月 | 计划竣工时间 | 2022年7月 |
| 6、建设单位 | 福建省永正工程质量检测有限公司 | 传 真 |  |
| 通 讯 地 址 | 福建省福州市晋安区新店镇东园村66号 | 邮 编 | 350012 |
| 项 目 负 责 人 |  | 手 机 |  |
| 联 系 人 |  | 手 机 |  |
| 7、设计单位 | 中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司 福建省沿海建筑设计院 | 项目负责人 |  |
| 8、拆分设计单位 | 福建嘉博联合设计股份有限公司 | 项目负责人 |  |

二、单位工程概况

本项目位于福州市晋安区福新投资区化工路。 本项目楼栋组成如下：项目由2栋组成，其中研究中心为地上18层高层厂房，检验检测楼为地上9层高层厂房,地下2层。 本项目总计容建筑面积29229.91平方米。其中研究中心采用工业化方式建造，计容建筑面积：20215.96平方米，占总计容建筑面积的比例为69.16%。结构体系：框架-剪力墙结构。 本项目施工图设计文件已通过审图机构审查。 审查机构：福州建功施工图审查事务所 合格书编号：3501112004270191-TX-005、3501112004270191-TX-006

三、建筑工业化技术应用简介

- 工业化建筑设计情况 本项目所遵循的现代产业化设计标准规范，其中主要包括： 《住宅建筑模数协调标准》 GB/T 50002-2013 《装配式混凝土建筑技术标准》 GB/T 51231-2016 《装配式混凝土结构技术规程》 JGJ1-2014 《福建省预制装配式混凝土结构技术规程》 DBJ 13-216-2015 根据土地出让条件，本项目采用工业化建造的建筑面积不应小于总计容建筑面积的50%；建筑高度60m以上单体建筑预制率不应低于20%。 本项目总计容建筑面积29229.91㎡，其中研究中心采用预制装配式混凝土结构，计容建筑面积为20215.96>29229.91x50%=14614.95㎡，满足土地出让条件。 除部分板、楼梯构件采用预制构件外，其余均为现浇，经计算，研究中心单体预制率为20.20%（已计算各层的线条、压顶梁、构造柱、女儿墙的混凝土量）。 采用BIM设计，通过BIM三维建模，进行构件拆分归并和预制率计算，对结构钢筋碰撞及机电管线碰撞等三维检核，力求达到安全适用、技术先进、经济合理、质量可靠。 建筑、结构、机电设备设计情况： 在进行建筑结构设计过程中，充分考虑设备管线布置走线，避免管线交叉，同时考虑室内装修，提前在叠合楼板,预制墙体中预留孔洞和接线盒等工作。 BIM技术应用情况： 采用BIM技术创建预制叠合板、预制楼梯等构件库，进行土建模型和建筑模型的搭建，同时建立设备管线的BIM模型，进行各专业内部及专业间碰撞分析，并进行优化，最后采用BIM进行预拼装施工分析及预制率的辅助计算。

- 预制构件拆分设计情况 本项目整体预制方案如下：拟采用预制叠合楼板、预制楼梯； 预制叠合楼板： 普通楼层及屋面均采用叠合楼板。 设计原则： - 叠合板宽度满足运输要求； - 为避免施工误差导致叠合板拼缝之间形成缝隙影响外观，本项目选择双向叠合楼板，部分采用单向叠合楼板； - 考虑工厂吊装及电气管线施工方便，普通楼板采用70预制+70现浇叠合板，跨度较大楼板采用80预制+80现浇叠合板；屋面层采用70预制+100现浇叠合板。 预制楼梯： 斜梯段采用预制梯板。 设计原则：楼梯与主体采用高端固定铰支座，低端滑动铰支座的节点做法。

- 建筑部品设计应用情况 无

三、申报单位意见

1、是否符合现行国家和我省建筑产业现代化相关标准规范的设计要求。 是 □否（选项打√） 2、是否实行建筑、结构、机电设备一体化设计，且采用BIM技术设计。 是 £否（选项打√） 3、是否实行室内装修与建筑、结构、机电设备一体化设计。 R是 £否（选项打√） 4、是否使用预制外墙板。 £是 R否（选项打√） 5、是否使用预制内墙板。 £是 R否（选项打√） 6、是否使用整体式卫生间。 £是 R否（选项打√） 7、是否使用整体式厨房。 □是 否（选项打√） 8、是否使用系统门窗产品。 £是 R否（选项打√） 9、申请本单位工程的预制率： 20 %。 其中，预制外墙板增加 0 %， 预制内墙板增加 0 %， 室内装修一体化施工并实现成品房交付使用增加 5 %， 全面使用整体式厨房增加 0 %， 全面使用整体式卫生间增加 0 %， 全面使用系统门窗增加 0 %。 - 本单位工程的计容建筑面积： 20215.96 平方米（不包含按规定不计入建筑面积的预制外墙或叠合外墙的预制部分面积 0 平方米）。

四、设区市住房城乡建设主管部门设计阶段认定意见

盖章: 年 月 日

注：福建省工业化建筑认定申请报告（设计阶段）一式六份。其中，抄送同级城乡规划主管部门和国土资源主管部门各一份，抄报省住建厅产业办一份。