附件2

装配式建筑评价申请表

报建编号      3501032112210103

项目名称           天琴公馆

申报单位     福州榕禧房地产有限公司

主管部门       福州市城乡建设局

申报时间    2022   年   5    月      日

填写说明

1．申报表一律采用小四号仿宋字体填写，以A4纸打印，一式四份。

2．申报表封面的“项目名称”与施工许可证的“工程名称”应一致。

3．项目涉及的设计、施工、监理、部品部件生产单位暂未确定的填写“未确定”。

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑类型 |  | R居住建筑 £公共建筑 □其他 （选项打☑，下同） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请评价阶段 |  | R设计阶段预评价 □施工阶段评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 天琴公馆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 |  | 台江区望龙路北侧，中央商务区B-12地块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施装配式建造情况 | 装配式建筑 栋号 | 结构类型 | 计容 面积 （m2） |  | 主体 结构Q1得分 |  | 围护墙和内隔墙Q2 得分 | 装修与设备管线Q3 得分 |  | 技术 创新Q4得分 |  | 单体 建筑 装配率（%） | 评价 等级 |
|  | 1#楼 | R 装配式 混凝土 □ 装配式 钢结构 □ 装配式 木结构 □ 装配式 混合结构 | 11442.93 |  | 30.3 |  | 10 | 6 |  | 6 |  | 52 |  |
|  | 3#楼 |  | 11397.19 |  | 30.4 |  | 10 | 6 |  | 6 |  | 52 |  |
| 建设单位 |  | 福州榕禧房地产有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福建省福州市台江区宁化街道工业路193号宝龙城市广场西南侧小白楼1层B174号 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 代建单位 |  | / |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | / |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  | / |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  | / |  |  |
| 联系人 |  | / |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  | / |  |  |
| 设计单位 |  | 中建海峡建设发展有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市马尾区儒江西路60号中建海峡商务广场 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 深化设计单位 |  | 嘉博联合设计股份有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市晋安区长乐北路立洲大厦12层 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 中建海峡建设发展有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市马尾区儒江西路60号中建海峡商务广场 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  | 中融固成建设科技有限公司 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市仓山区世纪金源大厦6#楼605室 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 部品部件生产单位 |  | 未确定 |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | / |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  | / |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  | / |  |  |
| 联系人 |  | / |  | 电话 |  | / |  |  | 手机 |  | / |  |  |

| 二、进度计划安排 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 阶 段 | 起止时间 | 计划安排内容 |
| 设计阶段 | 2022.3.15-2022.5.10 | PC设计深化 |
| 建设准备阶段 | 2022.5.10-2022.5.25 | PC模具生产以及试装 |
| 建设实施阶段 | 2022.6.1-2023.3.30 | PC安装施工 |
| 竣工验收阶段 | 2022.11.15-2023.12.30 | 主体结构验收,质监验收等 |
| 三、单位工程概况 |  |  |
| 本项目位于台江区望龙路北侧，中央商务区B-12地块。 本项目总建筑面积为61924.83㎡，计入容积率的建筑面积为44796.98㎡。其中1#楼、3#楼为装配式建筑，装配式建筑的计容面积为22840.12㎡，装配式建筑的比例为50.99%，，符合福州市人民政府文件榕政综〔2017〕1164号文相关规定，且满足该项目土地出让合同（合同编号：35010020211201P072）相关要求。结构体系：剪力墙结构。本项目预制构件为预制叠合板、预制楼梯、装配式内墙板，1#楼、3#楼装配率均不小于50%。 本工程施工图设计文件已通过审图机构审查。 审查机构：福建天正建筑工程施工图审查事务有限公司 合格证编号:3501032112210103-TX-003 |  |  |

| 四、评价内容简介 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1．主体结构应用情况 1.1、本项目1#楼、3#楼预制构件为预制叠合板、预制楼梯、装配式内墙板。 水平构件中预制部品部件的应用比例计算： 楼栋; 预制构件水平投影总面积(㎡); 建筑外轮廓总面积(㎡); 预制部品部件的应用比例Q1c(%); 装配率 评价分值. 1#楼; 10548.51; 14703.69; 71.74%; 21.74. 3#楼; 10589.86; 14738.31; 71.85%; 21.85. 1.2、现浇竖向构件采用装配式模板,其应用比例及评价分值详见下表： 楼栋; 柱、承重墙等主体结构竖向构件施工中采用装配式模板的现浇混凝土体积之和(㎡); 柱、承重墙等主体结构竖向构件混凝土总体积(㎡); 柱、承重墙等主体结构竖向构件施工中装配式模板的应用比例Q1b(%); 装配率 评价分值. 1#楼; 1561.53; 1753.57; 89.05%; 5. 3#楼; 1561.53; 1750.02; 89.23%; 5. 1.2、本项目1#楼、3#楼轮廓尺寸为6720x1830的预制叠合板个数为382，轮廓尺寸相同的预制混凝土板类构件个数＞200，得分2分； 1.3、本项目1#楼、3#楼轮廓尺寸相同的预制混凝土楼梯类构件个数为92，60≤轮廓尺寸相同的预制楼梯类构件个数≤120，得分1.53分； 1.4、本项目不存在不符合1M基本模数整倍数的轴线尺寸；不存在不符合扩大模数2M、3M整倍数的楼梯间开间及进深的轴线尺寸；不存在不符合1M基本模数整倍数的层高，本项目设计标准化、模数化均满足要求，此项不扣分； 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，本项目主体结构总得分分别为：1#楼为30.3分，3#楼为30.4分，满足主体结构最低分值30分的要求。 |
| 2．围护墙和内隔墙应用情况 本项目1#楼、3#楼均采用装配式内隔墙，各楼栋装配式内隔墙应用比例计算如下表： 楼栋; 装配式内隔墙面积(㎡); 内隔墙总面积(㎡); 装配式内隔墙应用比例Q2c(%); 装配率 评价分值. 1#楼; 2923.30; 3593.95; 81.34%; 10. 3#楼; 2923.30; 3555.48; 82.22%; 10. 本项目1#楼、3#楼装配式内隔墙应用比例均大于80%，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，本项目1#楼、3#楼此项得分均为10分，满足围护墙和内隔墙最低分值10分的要求。 |
| 3．装修和设备管线应用情况 全装修应满足下列要求：建筑功能空间的固定面装修和设备设施安装全部完成，达到建筑使用功能和性能的基本要求。其中，对于教育、医疗等建筑类型，在设计阶段即可明确建筑功能空间在使用和性能方面的要求和标准，其所有区域均视为可装修区域。 本项目1#楼、3#楼均采用全装修施工，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，本项目1#楼、3#楼此项得分均为6分。 |  |  |  |
| 4．技术创新应用情况 本项目项目组织方式采用工程总承包模式。1#楼、3#楼设计阶段应用BIM技术，设计阶段提供完整的设计阶段BIM技术应用资料。并由建设单位提供施工阶段应用BIM技术承诺函，承诺天琴公馆1#楼、3#楼按《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》（闽建〔2020〕4号）的相关规定采用施工阶段BIM技术应用并能提供符合国家《建筑信息模型设计交付标准》相关要求，建模细度达到LOD4.0的与装配式主体结构评价得分项相关的预制构件深化设计BIM模型。 则设计阶段BIM技术应用，各评价单元均得3分; 施工阶段BIM技术应用，各评价单元均得2分； 采用工程总承包模式，各评价单元均得1分。 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，本项目1#楼、3#楼技术创新应用情况项总得分均为6分，满足技术创新项最低分值5分的要求。 |  |  |  |
| 五、申报单位概况 （多个单位联合申报应分别介绍） |  |  |  |
| 福州榕禧房地产有限公司成立于2021年12月10日，注册地位于福建省福州市台江区宁化街道工业路193号宝龙城市广场西南侧小白楼1层B174号，法定代表人为李剑峰，注册资金2000万元。经营范围包括许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）； 一般项目：物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 |  |  |  |
| 六、项目主要参加人员（包括建设、代建、工程总承包、设计、主要构件生产、施工、监理、咨询单位技术负责人） |  |  |  |
| 姓 名 | 职 务 | 职 称 | 承担主要工作 |
| 七、项目综合效益分析 |  |  |  |
| 本项目用地位于台江区望龙路北侧，中央商务区B-12地块。结构体系：剪力墙结构。 装配式方案采用钢筋桁架叠合板、预制楼梯、装配式内隔墙等较成熟的体系及技术手段，设计阶段采用BIM技术。 设计遵循少规格、多组合的原则，力求做到安全适用、技术先进、经济合理、质量可靠。 |  |  |  |
| 八、申报单位意见 |  |  |  |
| 本项目自评可满足《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》关于装配式建筑的要求，申请设计阶段认定为装配式建筑。 （盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 九、专家组意见 |  |  |  |
| 结论： 签字： 年 月 日 |  |  |  |
| 十、设区市住房城乡建设主管部门意见 |  |  |  |
| （盖章） 年 月 日 |  |  |  |