装配式建筑评价申请表

报建编号       3501022112170101

项目名称          文庭雅居

申报单位    福州新众盛发展有限公司    （盖章）

主管部门   福州市住房和城乡建设局

申报时间  2022   年     月       日

填写说明

1．申报表一律采用小四号仿宋字体填写，以A4纸打印，一式四份。

2．申报表封面的“项目名称”与施工许可证的“工程名称”应一致。

3．项目涉及的设计、施工、监理、部品部件生产单位暂未确定的填写“未确定”。

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑类型 |  | R居住建筑 □公共建筑 □其他 （选项打☑，下同） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请评价阶段 |  | R设计阶段预评价 □施工阶段评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 文庭雅居 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 |  | 鼓楼区白马路东侧，白马路原省广电大楼及周边旧改地块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施装配式建造情况 | 装配式建筑 栋号 | 结构类型 | 建筑 面积 （m2） |  |  | 主体 结构Q1得分 |  |  | 围护墙和内隔墙Q2 得分 | 装修与设备管线Q3 得分 |  | 技术 创新Q4得分 |  | 单体 建筑 装配率（%） | 评价 等级 |
|  | 2#楼 | R装配式 混凝土 □装配式 钢结构 □装配式 木结构 □装配式 混合结构 | 7986.37 |  |  | 32.4 |  |  | 10 | 0 |  | 8 |  | 50 | 不评级 |
|  | 3#楼 |  | 12185.39 |  |  | 32.4 |  |  | 10 | 0 |  | 8 |  | 50 | 不评级 |
| 建设单位 |  | 福州新众盛发展有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福建省福州市台江区曙光路130号申发大厦1202室 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350009 |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 代建单位 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  | / |  |  | 电话 |  | / |  |  |  | 负责人 |  | / |  |  |
| 联系人 |  | / |  |  | 电话 |  | / |  |  |  | 联系人 |  | / |  |  |
| 设计单位 |  | 北京华巨建筑规划设计院有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市台江区振武路福晟钱隆广场35楼 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350000 |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 深化设计单位 |  | 北京华巨建筑规划设计院有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市台江区振武路福晟钱隆广场35楼 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350000 |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 莆田市旭茂建筑工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市台江区曙光路申发大厦 906 室 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  | 福建中天同源建设有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 仓山区金港路35号嘉园3座302单元 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 部品部件生产单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |

| 二、进度计划安排 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 阶 段 | 起止时间 | 计划安排内容 |
| 设计阶段 | 2021年12月- 2022年04月 | 施工图设计、深化设计 |
| 建设准备阶段 | 2022年04月- 2021年7月 | 地基处理、桩基施工 |
| 建设实施阶段 | 2022年7月- 2024年03月 | 主体结构施工 |
| 竣工验收阶段 | 2024年03月- 2024年04月 | 竣工验收 |
| 三、单位工程概况 |  |  |
| 本项目位于福州市鼓楼区白马路东侧，白马路原省广电大楼及周边旧改地块。 本工程总建筑面积为55244.63㎡，地上计容面积为40007.01㎡。由4栋16层高层住宅、2层地下室及配套设施组成。其中2#楼、3#楼为装配式建筑，装配式建造的建筑计容面积为20171.76㎡，装配式建筑的比例为50.42%，结构体系： 2#楼、3#楼均为剪力墙结构。本项目预制构件为预制叠合板、预制楼梯， 2#楼、3#楼装配率均为50%，装配率均≥50%。 本工程施工图设计文件已通过审图机构审查。审查机构：福建垒智施工图审查有限公司，合格证编号：3501022112170101-TX-002。 |  |  |

| 四、评价内容简介 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1．主体结构应用情况 本项目2#楼、3#楼预制构件为预制叠合板、预制楼梯。 1.1水平构件中预制部品部件的应用比例计算： 楼栋; 预制构件水平投影总面积(㎡); 建筑外轮廓总面积(㎡); 预制部品部件的应用比例Q1b(%); 装配率 评价分值. 2#楼; 6543.27; 8267.08; 79.1; 29.1. 3#楼; 10115.64; 12784.08; 79.1; 29.1. 1.3装配式建筑设计标准化、模数化： 1.3.1、本项目2#楼、3#楼不存在不符合1M基本模数整倍数的轴线尺寸，不存在不符合扩大模数2M、3M整倍数的楼梯间开间及进深的轴线尺寸，不存在不符合1M基本模数整倍数的层高，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，此项得0分； 1.4部品部件通用化得分计算： 1.4.1、本项目2#楼、3#楼叠合板轮廓尺寸为3220x2410x60的预制叠合板个数为216；轮廓尺寸相同的预制构件个数均＞200，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，此项得分Q1e=2分。 1.4.2、本项目2#楼、3#楼预制楼梯轮廓尺寸为2880x1180x130，轮廓尺寸相同的预制混凝土楼梯构件个数为81个；轮廓尺寸相同的预制楼梯个数大于60，小于120个，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，此项得分Q1e=1.3分； 综上，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，本项目主体结构Q1总得分为： 2#楼为Q1=29.1+2+1.3= 32.4分 3#楼为Q1=29.1+2+1.3= 32.4分 |
| - 围护墙和内隔墙应用情况 本项目2#楼、3#楼采用装配式内隔墙，装配式内隔墙应用比例计算如下表： 楼栋; 装配式内隔墙面积(㎡); 内隔墙总面积(㎡); 装配式内隔墙应用比例Q2c(%); 装配率 评价分 Q2. 2#楼; 1315.98; 1637.58; 80.36; 10. 3#楼; 1660.22; 2066.73; 80.33; 10. 本项目2#楼、3#楼装配式内隔墙应用比例大于80%，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，本项目2#楼、3#楼内隔墙非砌筑得分为Q2=10分。 |
| 3．装修和设备管线应用情况 全装修应满足下列要求：建筑功能空间的固定面装修和设备设施安装全部完成，达到建筑使用功能和性能的基本要求。其中，对于教育、医疗等建筑类型，在设计阶段即可明确建筑功能空间在使用和性能方面的要求和标准，其所有区域均视为可装修区域。 本项目未采用全装修施工，因此此项得分为Q3=0分。 |  |  |  |
| 4．技术创新应用情况 4.1、本项目2#楼、3#楼在设计阶段及施工阶段均采用BIM技术，在设计阶段提供主体结构、满足钢筋碰撞检查要求的预制构件BIM模型、装配式内隔墙的全专业BIM模型，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定可得分6分； 4.2、本项目采用可追溯管理系统，得分2分； 本项目2#楼、3#楼技术创新应用总得分为Q4=6+2=8分。 |  |  |  |
| 五、申报单位概况 （多个单位联合申报应分别介绍） |  |  |  |
| 一、建设单位：福州新众盛发展有限公司 福州新众盛发展有限公司位于福建省福州市鼓楼区南街街道灵响路53号-126室， 于2021年12月10日注册成立，公司注册资本23000万元，属房地产开发二级资质企业，是一家专业从事房地产开发与销售的规模企业。 |  |  |  |
| 六、项目主要参加人员（包括建设、代建、工程总承包、设计、主要构件生产、施工、监理、咨询单位技术负责人） |  |  |  |
| 姓 名 | 职 务 | 职 称 | 承担主要工作 |
| 七、项目综合效益分析 |  |  |  |
| 1、本项目内隔墙为装配式内墙板，装配式内墙板采用工厂规格化生产，现场装配式安装，可以有效减少现场湿作业，加快施工效率，缩短工期，减少环境污染。 2、通过 BIM 技术的三维空间特性，对复杂结构进行碰撞检查，对关键部位节点进行碰撞检查优化钢筋排布，生成预制构件制造图及物料清单，有效提高装配式建筑构件生产、施工吊装、工程造价、运维等生命周期的效率与质量。 |  |  |  |
| 八、申报单位意见 |  |  |  |
| 本项目2#楼、3#楼实施装配式建造，其中主体结构部分的分值不低于30分，围护墙和内隔墙部分的分值不低于10分，技术创新的分值不低于5分，装配率不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文中规定的要求，现申请装配式建筑实施方案专项审查。 福州新众盛发展有限公司（盖章） 2022年 月 日 |  |  |  |
| 九、专家组意见 |  |  |  |
| （1）该项目采用装配式建造的建筑计容面积大于新建地上计容面积的50%，符合福州市人民政府文件榕政综〔2017〕1164号的相关规定，且满足国有建设用地使用权出让合同（合同编号35010020211201P078）的相关要求。 （2）该项目2#楼、3#楼装配式建筑设计相关资料完整，其主体结构、围护墙和内隔墙、技术创新部分的分值均不低于最低分值要求，其单体建筑装配率均不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建〔2020〕4号）的相关规定。 结论：同意该项目2#楼、3#楼（设计阶段）预评价为装配式建筑。 专家名单： 黄 滨 福州市建筑设计院有限责任公司 教授级高工 罗贤亮 中建海峡建筑发展有限公司 高 工 吕胜利 金强（福建）建材科技股份有限公司 工程师 2022年5月12日 |  |  |  |
| 十、设区市住房城乡建设主管部门意见 |  |  |  |
| （盖章） 年 月 日 |  |  |  |