“新璟阁”项目2#、3#、S1#楼

装配式建筑设计阶段预评价专家评审意见

2022年5月26日，福州新众浩置业有限公司在福州市组织召开新璟阁项目装配式建筑设计阶段预评价专家评审会，建设主管部门、评审专家、建设单位、设计单位、施工图审查单位相关人员参加了会议。

项目简况如下：本项目位于福州市台江区宁化路东侧，宁化支路北侧，灯泡厂出让地块。项目总建筑面积为48882.29㎡（总计容面积为37016.24㎡）。其中2#、3#、S1#楼采用装配式建造，装配式建造的建筑面积为：18633.09㎡,装配式楼栋的建筑面积占比为18633.09/37016.24=50.34%>50%，满足《福州市人民政府关于加快发展装配式建筑的实施意见（试行）》（榕政综〔2017〕1164号）相关规定。

各单体建筑预制装配内容及装配率详下表：

|  | 评价项 | 2# | 3# | S1# |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体结构 | 叠合板、预制楼梯 | 23.02 | 28.1 | 34.0 |
|  | 现浇竖向构件采用装配式模板 | 5 | 0 | 0 |
|  | 装配式建筑设计标准化、模数化 | 0 | 0 | 0 |
|  | 部品部件通用化 | 4 | 4 | 0 |
| 围护墙和内隔墙 | 内隔墙非砌筑 | 10 | 10 | 10 |
| 装修和设备管线 |  | 0 | 0 | 0 |
| 技术创新 | 设计阶段BIM | 3 | 3 | 3 |
|  | 施工阶段BIM | 3 | 3 | 3 |
|  | 可追溯管理系统 | 2 | 2 | 2 |
| 总计 |  | 50.02 | 50.1 | 52.0 |
| 装配率（%） |  | 50% | 50% | 52% |

该项目施工图设计文件已通过审查机构审查。

审查机构：福州建功施工图审查有限公司

合格证编号: 3501032112210105-TX-002

与会专家听取了福建省新广厦工程设计研究院有限公司及建设单位对本工程的介绍，经会议研究讨论，形成以下意见：

(1)该项目2#、3#、S1#楼预制装配式建筑面积大于总计容建筑面积的50%，符合《福州市人民政府关于加快发展装配式建筑的实施意见（试行）》（榕政综〔2017〕1164号）相关规定，且满足该项目国有建设用地使用权出让合同（合同编号35010020211201P084）相关要求。
    (2)该项目2#、3#、S1#楼装配式建筑设计相关资料完整，其主体结构、围护墙和内隔墙、技术创新部分的分值均不低于最低分值要求，单体建筑装配率均不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》(闽建【2020】4号)的相关规定，同意该项目2#、3#、S1#楼设计阶段预评价为装配式建筑。

2022年 05月26日