“三江口小学”项目

1#、2#、3#教学楼

装配式建筑设计阶段评价专家评审意见

2022年05月30日，福州市下洋小学在福州市组织召开“三江口小学”项目装配式建筑设计阶段评价专家论证会，会议由福州市下洋小学主持，评审专家、设计单位参加了会议。

项目简况如下：该项目位于仓山区城门镇下洋路北侧，三江口高级中学东侧，项目总计容建筑面积为37627.40㎡。其中1#、2#、3#教学楼采用预制装配式混凝土结构，装配式楼栋总计容建筑面积21882.94>37627.40x50%=18813.70㎡,满足国有建设用地划拨决定书预制装配式建筑总计容面积不小于项目总计容面积50%的要求。

各单体建筑预制装配内容及装配率详下表：

|  | 评价项 | 1#教学楼 | 2#教学楼 | 3#教学楼 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体结构 | 水平构件 | 28.4 | 28.4 | 28.3 |
|  | 装配式建筑设计标准化、模数化 | 0 | 0 | 0 |
|  | 部品部件通用化 | 2 | 2 | 2 |
| 围护墙和内隔墙 | 内隔墙非砌筑 | 10 | 10 | 10 |
| 装修和设备管线 |  | 6 | 6 | 6 |
| 技术创新 | 设计阶段BIM | 3 | 3 | 3 |
|  | 施工阶段BIM | 3 | 3 | 3 |
|  | 工程总承包模式 | 1 | 1 | 1 |
| 总计 |  | 53.4 | 53.4 | 53.3 |
| 装配率（%） |  | 53% | 53% | 53% |

该项目施工图设计文件已通过审查机构审查。

审查机构：福州市中达施工图审查事务所

合格证编号:3501041905230101-TX-002

与会专家听取了福州市建筑设计院有限责任公司及建设单位对该项目的介绍，经会议研究讨论，形成以下意见：

(1) 该项目预制装配式建筑面积大于总计容建筑面积的50%，符合福州市人民政府文件榕政综〔2017〕1164号文相关规定，且满足该项目国有建设用地划拨决定书（合同编号：35010020220215H070）相关要求。

(2) 该项目1#、2#、3#教学楼装配式建筑设计相关资料完整，其主体结构、围护墙和内隔墙、技术创新部分的分值均不低于最低分值要求，各单体建筑装配率均不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建〔2020〕4号）的相关规定，同意该项目1#、2#、3#教学楼设计阶段评价为装配式建筑。

专家名单：

夏  昌  福州市规划设计研究院集团有限公司        教授级高工

罗贤亮  中建海峡建筑发展有限公司                高级工程师

蔡仁武  福建左海科技有限公司                    工程师

2022年 05月30日