“福州世茂帝封江2020-23地块”项目A地块1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#楼、B地块1#、2#、3#、5#楼、D地块1#、2#楼、N地块5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#楼装配式建筑设计阶段评价专家评审意见

2020年11月12日，福州茂洲置业有限公司在福州组织召开福州世茂帝封江2020-23地块A地块1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#楼、B地块1#、2#、3#、5#楼、D地块1#、2#楼、N地块5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#楼工业化建筑设计阶段认定专家论证会，会议由福州茂洲置业有限公司主持，专家组成员、建设单位(福州茂洲置业有限公司)、主体设计单位（福建省闽武建筑设计院有限公司）、拆分设计单位（福建省闽武建筑设计院有限公司）各参建单位代表参加了会议。

工程简况如下：福州世茂帝封江2020-23地块项目位福州市苍山区帝封江片区，环岛路北侧，帝封江片区出让地块二。项目A地块、B地块、D地块、N地块总建筑面积为152726.4㎡，总计容建筑面积为113287.9㎡。其中A地块计容建筑面积37838.4㎡；B地块计容建筑面积22737.0㎡；D地块计容建筑面积13718.9㎡；N地块计容建筑面积38993.6㎡。A地块1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#楼、B地块1#、2#、3#、5#楼、D地块1#、2#楼、N地块5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#楼采用BIM技术实行建筑、结构、机电设备一体化设计，工业化方式建造，其装配式建筑的计容面积为86293.88㎡。A、B、D、N地块装配式建筑面积比例为76.2%。

各单体建筑预制装配内容及装配率详下表：

|  | 评价项 | A地块3#楼 | A地块5#楼 | A地块2#、10#楼 | A地块8#楼 | A地块9#楼 | A地块1#、6#、7#楼 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体结构 | 水平构件 | 30.1 | 30.3 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 30.6 |
|  | 装配式建筑设计标准化、模数化 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 部品部件通用化 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 围护墙和内隔墙 | 内隔墙非砌筑 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 装修和设备管线 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 技术创新 | 设计阶段BIM | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 施工阶段BIM | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 可追溯系统 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 总计 |  | 50.1 | 50.3 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.6 |
| 装配率（%） |  | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 51.0 |
|  | 评价项 | B地块1#、2#、5#楼 | B地块3#楼 | D地块1#楼 | D地块2#楼 | N地块5#楼 | N地块6#、12#楼 |
| 主体结构 | 水平构件 | 30.7 | 30.3 | 30.8 | 30.7 | 30.4 | 30.4 |
|  | 装配式建筑设计标准化、模数化 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 部品部件通用化 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 围护墙和内隔墙 | 内隔墙非砌筑 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 装修和设备管线 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 技术创新 | 设计阶段BIM | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 施工阶段BIM | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 可追溯系统 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 总计 |  | 50.7 | 50.3 | 50.8 | 50.7 | 50.4 | 50.4 |
| 装配率（%） |  | 51.0 | 50.0 | 51.0 | 51.0 | 50.0 | 50.0 |
|  | 评价项 | N地块7#楼 | N地块8#楼 | N地块9#楼 | N地块10#楼 | N地块11#楼 |  |
| 主体结构 | 水平构件 | 31.4 | 30.4 | 30.0 | 30.5 | 31.4 |  |
|  | 装配式建筑设计标准化、模数化 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 部品部件通用化 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 围护墙和内隔墙 | 内隔墙非砌筑 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 装修和设备管线 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 技术创新 | 设计阶段BIM | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
|  | 施工阶段BIM | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
|  | 可追溯系统 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 总计 |  | 51.4 | 50.4 | 50.0 | 50.5 | 51.4 |  |
| 装配率（%） |  | 51.0 | 50.0 | 50.0 | 51.0 | 51.0 |  |

该工程施工图设计文件已通过审图机构审查。审查机构：福建垒智施工图审查有限公司，合格证编号：3501042006160103-TX-007；B地块，审查机构：福建垒智施工图审查有限公司，合格证编号：3501042006160103-TX-008；D地块，审查机构：福建垒智施工图审查有限公司，合格证编号：3501042006160103-TX-009；N地块，审查机构：福建垒智施工图审查有限公司，合格证编号：3501042006160103-TX-010。

与会专家及相关职能部门领导听取了福建省闽武建筑设计院有限公司及建设单位对本工程的介绍，同时设计院对专家组提出的问题进行了解答。经专家组研究讨论，形成以下意见：

(1) 该工程A、B、D、N地块总计容建筑面积为113287.9㎡，其装配式建筑的计容面积为86293.88㎡。装配式建筑面积比例为76.2%＞50%，符合《福州市人民政府关于加快发展装配式建筑的实施意见》榕政综〔2017〕1164号文相关规定，且满足该项目土地出让合同相关要求。

(2) 该工程A地块1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#楼、B地块1#、2#、3#、5#楼、D地块1#、2#楼、N地块5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#楼装配式建筑设计相关资料完整，其主体结构、围护墙和内隔墙、技术创新部分的分值均不低于最低分值要求，各单体建筑装配率均不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建〔2020〕4号）的相关规定。

## (3)应对楼梯开间及进深尺寸模数进一步复核。

同意该工程A地块1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#楼、B地块1#、2#、3#、5#楼、D地块1#、2#楼、N地块5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#楼设计阶段评价为装配式建筑。

专家名单：

彭伙水  福建省建筑科学研究院有限责任公司      教授级高工

郑卫基  福建省建筑工程技术中心                教授级高工

林珠清  福建省建筑科学研究院有限责任公司           高工

2020年 11月12日