金山橘园工业园区项目D项目

装配式建筑（设计阶段）预评价专家论证意见

2021年9月16日，福州市仓山区土地开发建设投资有限公司在福州市组织召开金山橘园工业园区项目D 1#楼、2#楼、3#楼、5#楼项目装配式建筑（设计阶段）预评价专家论证会，会议由建设单位主持，评审专家、设计单位、图审单位等派员参加了会议。

该工程基本简况如下：项目位于福建省福州市仓山区，项目总建筑面积为133222.94㎡，地上总计容面积为108081.51㎡，由4幢单体建筑及1层地下室组成。其中地上建筑全部采用装配式方式建造，1#楼、2#楼、3#楼、5#楼结构体系均为钢框架-支撑结构。采用装配式建造的建筑计容面积为108081.51㎡，装配式建筑的比例为100%，满足采用装配式建造的建筑计容面积不应小于新建地上计容面积50%的要求。

该工程1#楼、2#楼、3#楼、5#楼预制装配式建造内容及装配率详下表：

| 评价项 | 预制装配式建造内容 | 1#楼 评价 分值 | 2#楼 评价 分值 | 3#楼 评价 分值 | 5#楼 评价 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体结构（Q1） | 压型钢板组合楼板、钢梁、钢柱、钢支撑、钢楼梯 | 38 | 36 | 36 | 38 |
| 围护墙和内隔墙（Q2） | 轻质条板内隔墙 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 装修与设备管线（Q3） | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 技术创新 （Q4） | 设计阶段BIM应用 施工阶段BIM应用 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 装配率 | - | 54% | 52% | 52% | 54% |

该工程已通过施工图审查，审查机构：福建省星华建筑工程施工图审查事务所，合格证编号: 3501042004240102-TX-002。

与会专家听取了北京蓝图工程设计有限公司对该工程的介绍，经会议研究讨论，形成以下意见与建议：

（1）该项目地上建筑全部采用装配式方式建造，符合福州市人民政府文件榕政综〔2017〕1164号的相关规定，且满足国有建设用地使用权出让合同（合同编号35000720200628P002）的相关要求。

（2）该项目1#楼、2#楼、3#楼、5#楼装配式建筑设计相关资料完整，其主体结构、围护墙和内隔墙、技术创新部分的分值均不低于最低分值要求，其单体建筑装配率不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建〔2020〕4号）的相关规定。

结论：同意该项目1#楼、2#楼、3#楼、5#楼（设计阶段）预评价为装配式建筑。

专家名单：

任  彧    福建省建筑设计研究院有限公司     教授级高工

郑卫基    福建省建筑工程技术中心           教授级高工

蔡仁武    福建省城投科技有限公司           工程师

2021年9月16日