装配式建筑评价申请表

（设计阶段预评价）

报建编号   3501112201170101

项目名称       晋樾郡

申报单位   福州海融置业有限公司  （盖章）

主管部门    福州市城乡建设局

申报时间  2022  年  05  月  17  日

填写说明

1．申报表一律采用小四号仿宋字体填写，以A4纸打印，一式四份。

2．申报表封面的“项目名称”与施工许可证的“工程名称”应一致。

3．项目涉及的设计、施工、监理、部品部件生产单位暂未确定的填写“未确定”。

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑类型 |  | ☑居住建筑 □公共建筑 □其他 （选项打☑，下同） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请评价阶段 |  | ☑设计阶段预评价 □施工阶段评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 晋樾郡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 |  | 福州市晋安区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施装配式建造情况 | 装配式建筑 栋号 | 结构类型 | 建筑计容 面积 （m2） |  |  | 主体 结构Q1得分 |  |  | 围护墙和内隔墙Q2 得分 | 装修与设备管线Q3 得分 |  | 技术 创新Q4得分 | 单体 建筑 装配率（%） |  | 评价 等级 |
|  | 1#楼 | ☑ 装配式 混凝土 □ 装配式 钢结构 □ 装配式 木结构 □ 装配式 混合结构 | 8350.85 |  |  | 32.1 |  |  | 10 | 0 |  | 8 | 50% |  | 不评级 |
|  | 5#楼 |  | 7935.25 |  |  | 32.1 |  |  | 10 | 0 |  | 8 | 50% |  | 不评级 |
| 建设单位 |  | 福州海融置业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  | 无 |  |
| 通讯地址 |  | 福州市仓山区中庚红鼎天下1#楼四层 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 350007 |  |
| 负责人 |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 代建单位 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  | 无 |  |
| 通讯地址 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 无 |  |
| 负责人 |  | 无 |  | 电话 |  |  | 无 |  |  |  | 手机 |  |  | 无 |  |
| 联系人 |  | 无 |  | 电话 |  |  | 无 |  |  |  | 手机 |  |  | 无 |  |
| 设计单位 |  | 福建尚恩建筑设计有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  | / |  |
| 通讯地址 |  | 福建省福州市台江区宁化街道振武路70号福晟·钱隆广场14层 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 350001 |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 深化设计单位 |  | 福建正博建筑科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  | 无 |  |
| 通讯地址 |  | 福州高新区创业路6号山亚国际中心2102 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 350108 |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 福建鑫陆建设集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  | 未确定 |  |
| 通讯地址 |  | 福州市鼓楼区东百中心东塔楼B馆17层 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 350000 |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  | 福建省宏浩工程管理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  | 未确定 |  |
| 通讯地址 |  | 马尾区建星路168号正荣财富中心16号楼6F |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 350015 |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 部品部件生产单位 |  | 福建建泰建筑科技有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  | 福建省福州市连江县可门工业区兴港路8号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 350512 |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |

| 二、进度计划安排 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 阶 段 | 起止时间 | 计划安排内容 |
| 设计阶段 | 2022年1月-2022年7月 | 通过图审机构审查合格的全专业施工图、预制构件深化设计图纸等 |
| 建设准备阶段 | 2022年8月-2022年9月 | 施工组织设计、施工场地布置、 专项施工方案编制等 |
| 建设实施阶段 | 2022年10月-2023年12月 | 地基与基础施工、主体结构施工、 装饰装修施工等 |
| 竣工验收阶段 | 2024年1月-2024年3月 | 竣工验收、装配式建筑施工阶段评价等 |
| 三、单位工程概况 |  |  |
| 本项目位于福州市晋安区，地块东侧为茶会路，西侧为连江北路。 本项目总建筑面积36322.88㎡,地上计容建筑面积27893.01㎡,本项目由2栋一类高层住宅、2栋二类高层住宅、1栋单层设备房、1栋多层公建(幼儿园)及1层地下室组成。其中其中1#楼（建筑计容面积：8350.85m2）、5#楼（建筑计容面积：7935.25m2）为装配式建筑，装配式建造的建筑计容面积合计为16286.10㎡，装配式建筑的比例为58.38%；占比大于50%，满足福州市人民政府文件榕政综〔2017〕1164号文及土地出让合同（合同编号：35010020211201P063）的要求。结构体系：1#楼、5#楼结构体系均为剪力墙结构。本项目预制构件为预制叠合板、预制楼梯、装配式内隔墙，1#楼、5#楼装配率均为50%。 本项目于2022年01月27日取得建设用地规划许可证，许可证编号：350100202200012。 本项目施工图设计文件已通过审图机构审查。审查机构：福州建功施工图审查有限公司，合格证编号:3501112201170101-TX-002。 |  |  |

| 四、评价内容简介 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1．主体结构应用情况 本项目1#楼、5#楼预制构件均为预制叠合板、预制楼梯; 1.1预制叠合板：考虑工厂生产及电气管线施工方便，楼层管线密集区采用60mm预制+90mm现浇叠合板或60mm预制+80mm现浇叠合板，屋面板采用60mm预制+100mm现浇叠合板，阳台板采用60mm预制+60mm现浇叠合板，其余楼层板采用60mm预制+70mm现浇叠合板。 ## 1.2预制楼梯：1#楼、5#楼的楼梯采用预制钢筋混凝土板式楼梯。1#楼拆分楼层为4层～19层，5#楼拆分楼层为4层～18层，确保预制楼梯构件标准化设计。预制楼梯高端采用固定铰支座，低端采用固定铰支座。 1.3水平构件中预制部品部件的应用比例应计算： 楼栋; 预制构件水平投影总面积(㎡); 建筑外轮廓总面积(㎡); 预制部品部件的应用比例Q1b(%); 装配率 评价分值. 1#楼; 7713.8; 9510.48; 81.1%; 31.1. 5#楼; 7327.57; 9039.15; 81.1%; 31.1. 1.4装配式建筑设计标准化、模数化得分计算： 1.4.1、本项目不存在不符合1M基本模数整倍数的轴线尺寸，不存在不符合扩大模数2M、3M整倍数的楼梯间开间及进深的轴线尺寸，存在不符合1M基本模数整倍数的层高，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，此项得-2分； 1.5部品部件通用化计算： 经统计本项目1#楼存在轮廓尺寸3220x1790x60相同的叠合板个数为120个；5#楼存在轮廓尺寸3220x1790x60相同的叠合板个数为114个；本项目1#楼、5#楼轮廓尺寸相同的预制构件叠合板个数234＞200，根据《福建省装配式建筑评价管 理办法（试行）》闽建〔2020〕4 号文规定，此项均得2分。 经统计本项目1#楼存在轮廓尺寸2480x1160x120相同的预制楼梯个数为32个；5#楼存在轮廓尺寸2480x1160x120相同的预制楼梯个数为30个；本项目1#楼、5#楼轮廓尺寸相同的预制楼梯构件个数62＞60，根据《福建省装配式建筑评价管 理办法（试行）》闽建〔2020〕4 号文规定，此项均得1分。 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，本项目主体结构总得分为： 1#楼总得分为31.1-2+2+1=32.1分，5#楼总得分为31.1-2+2+1=32.1分。 |
| 2．围护墙和内隔墙应用情况 本项目1#楼、5#楼采用装配式内隔墙，各楼栋装配式内隔墙应用比例计算如下表： 楼栋; 装配式内隔墙面积(㎡); 内隔墙总面积(㎡); 装配式内隔墙应用比例Q2c(%); 装配率 评价分值. 1#楼; 1584.06; 1970.69; 80.38%; 10. 5#楼; 1503.74; 1872.34; 80.31%; 10. 本项目1#楼、5#楼装配式内隔墙应用比例均大于80%，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号 文规定，本项目内隔墙非砌筑得分均为10分。 |
| 3．装修和设备管线应用情况 全装修应满足下列要求：建筑功能空间的固定面装修和设备设施安装全部完成，达到建筑使用功能和性能的基本要求。其中，对于教育、医疗等建筑类型，在设计阶段即可明确建筑功能空间在使用和性能方面的要求和标准，其所有区域均视为可装修区域。 本项目未采用全装修施工，因此此项得分均为0分。 |  |  |  |
| 4．技术创新应用情况 4.1、本项目在设计阶段及施工阶段均采用BIM技术，在设计阶段提供：建模细度达到LOD3.0的全专业BIM模型，得1分；满足钢筋碰撞检查要求的预制构件BIM模型及碰撞检查报告得 2 分；在施工阶段提供（详建设单位承诺函）：评价得分项相关的预制构件深化设计BIM模型（建模细度达到LOD4.0），得2分；内隔墙BIM模型（建模细度达到LOD4.0），得1分；根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定可得分6分； 4.2、本项目采用可追溯系统（详建设单位承诺函），得分2分； 本项目技术创新应用1#楼、5#楼总得分均为6+2=8分。 |  |  |  |
| 五、申报单位概况 （多个单位联合申报应分别介绍） |  |  |  |
| 福州海融置业有限公司成立于2021年12月24日，注册地位于福建省福州市晋安区福马路478号鼓山镇人民政府办公楼8层854室。经营范围包括许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：住房租赁；非居住房地产租赁；市场营销策划；会议及展览服务；停车场服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |  |  |  |
| 六、项目主要参加人员（包括建设、代建、工程总承包、设计、主要构件生产、施工、监理、咨询单位技术负责人） |  |  |  |
| 姓 名 | 职 务 | 职 称 | 承担主要工作 |
| 七、项目综合效益分析 |  |  |  |
| 1、本项目内隔墙为装配式内墙板，装配式内墙板采用工厂规格化生产，现场装配式安装，可以有效减少现场湿作业，加快施工效率，缩短工期，减少环境污染。 2、通过 BIM 技术的三维空间特性，对复杂结构进行碰撞检查，对关键部位节点进行碰撞检查优化钢筋排布，生成预制构件制造图及物料清单，有效提高装配式建筑构件生产、施工吊装、工程造价、运维等生命周期的效率与质量。 |  |  |  |
| 八、申报单位意见 |  |  |  |
| 本项目1#楼、5#楼实施装配式建造，装配式建筑计容面积比例大于50%，满足国有建设用地使用权出让合同（合同编号：35010020211201P063）及福州市人民政府文件榕政综〔2017〕1164号文的相关规定；其中主体结构部分的分值不低于30分，围护墙和内隔墙部分的分值不低于10分，技术创新的分值不低于5分，装配率不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文中规定的要求，现申请装配式建筑实施方案专项审查。 福州海融置业有限公司（盖章） 2022年05月17日 |  |  |  |
| 九、专家组意见 |  |  |  |
| 十、设区市住房城乡建设主管部门意见 |  |  |  |
| （盖章） 年 月 日 |  |  |  |