“建总誉璟轩”项目2#楼、3#、3A#楼

装配式建筑设计阶段预评价专家评审意见

2022年9月30日，福建省榕圣市政工程股份有限公司在福州市组织召开建总誉璟轩项目装配式建筑设计阶段预评价专家评审会，福州市建设局及项目评审专家、建设单位、设计单位相关人员参加了会议。

项目简况如下：该项目位于福州市晋安区东浦路南侧，晋安河东侧。项目总建筑面积为33112.04㎡（计容面积为23152.29㎡）。其中2#楼、3#、3A#楼采用装配式建造，由于3A#楼计容面积包含3#楼部分配套用房面积，故3#、3A#楼作为一个评价单元进行评价。装配式建造的计容建筑面积为：12928.66㎡,装配式楼栋的计容建筑面积占比为12928.66/23152.29=55.84%>50%。

| 单体建筑预制装配内容及装配率详下表： | 评价项 | 2#楼 | 3#、3A#楼 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体 结构 | 预制水平构件(预制叠合板、预制楼梯、预制梁) | 29.0 | 29.2 |
|  | 现浇竖向构件采用装配式模板 | 0 | 0 |
|  | 装配式建筑设计 标准化、模数化 | 0 | 0 |
|  | 部品部件通用化 | 3.1 | 3.1 |
| 围护墙和 内隔墙 | 围护墙非砌筑 | 0 | 0 |
|  | 内隔墙非砌筑 | 10 | 10 |
| 技术 创新 | 设计阶段BIM | 3 | 3 |
|  | 施工阶段BIM | 3 | 3 |
|  | 可追溯系统 | 2 | 2 |
| 总计 |  | 50.1 | 50.3 |
| 装配率（%） |  | 50% | 50% |

该项目施工图设计文件已通过审查机构审查。

审查机构：福州市建设工程施工图审查中心有限公司

合格证编号:3501112203250101-TX-002

与会专家听取了福建榕圣信息科技有限公司及建设单位对本工程的介绍，经会议研究讨论，形成以下意见：

(1)该项目装配式建造的计容建筑面积大于总计容建筑面积的50%，符合《福州市人民政府关于加快发展装配式建筑的实施意见（试行）》（榕政综〔2017〕1164号）文相关规定，且满足该项目国有建设用地使用权出让合同（合同编号35010020220316P019）相关要求。

(2)该项目2#楼、3#、3A#楼装配式建筑设计相关资料完整，其主体结构、围护墙和内隔墙、技术创新部分的分值均不低于最低分值要求，单体建筑装配率不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》(闽建【2020】4号)文的相关规定，同意该项目2#楼、3#、3A#楼设计阶段预评价为装配式建筑。

专家名单：

郑卫基   福建省建筑工程技术中心                  教授级高工

夏  昌   福州市规划勘测设计研究院集团有限公司    教授级高工

洪  志   嘉博联合设计股份有限公司                 高   工

2022年 9月30日