附件2：

装配式建筑评价申请表

报建编号

项目名称   湖塘2021-27号地块

申报单位   福州市建总安筑建设有限公司  （盖章）

主管部门      福州市城乡建设局

申报时间   2022   年   06  月   08  日

填写说明

1、申报表一律采用小四号仿宋字体填写，以A4纸打印，一式四份。

2、申报表封面的“项目名称”与施工许可证的“工程名称”应一致。

3、项目涉及的设计、施工、监理、部品部件生产单位暂未确定的填写“未确定”。

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑类型 |  |  |  |  | □居住建筑 R公共建筑 □其他 （选项打☑，下同） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请评价阶段 |  |  |  |  | ☑设计阶段评价 □施工阶段评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 湖塘2021-27号地块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 |  |  |  |  | 福建省福州市晋安区福光路以西，湖塘路以南，湖塘村及周边地块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施装配式建造情况 | 装配式建筑栋号 | 结构类型 |  |  | 计容面积（m2） | 主体结构Q1得分 |  | 围护墙和内隔墙Q2得分 |  | 装修与设备管线Q3得分 | 技术创新Q4得分 |  | 单体建筑装配率（%） | 评价 等级 |
|  | 1#楼 | R装配式混凝土建筑 R装配式钢结构建筑 £装配式木结构建筑 R装配式混合结构建筑 |  |  | 28607.97 | 42.4 |  | 20 |  | 0 | 8 |  | 70 | 一星 |
|  | 3#楼 |  |  |  | 31450.49 | 32.1 |  | 20 |  | 0 | 8 |  | 60 | 一星 |
|  | 5#楼 |  |  |  | 8360.37 | 32.4 |  | 20 |  | 0 | 8 |  | 60 | 一星 |
|  | 6#楼 |  |  |  | 5926.66 | 32.2 |  | 20 |  | 0 | 8 |  | 60 | 一星 |
|  | 7#楼 |  |  |  | 8882.07 | 32.1 |  | 20 |  | 0 | 8 |  | 60 | 一星 |
|  | 9#楼 |  |  |  | 4909.99 | 50 |  | 20 |  | 15 | 8 |  | 93 | 三星 |
| 建设单位 |  |  |  |  | 福州市建总安筑建设有限公司 |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  | 福建省福州市晋安区福新东路185号四层 |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  | 福建华筑工程设计有限公司 |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  | 福建省福州市晋安区福新东路185号三层 |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 深化设计单位 |  |  |  |  | 福建省左海科技有限公司 |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  | 福建省福州市晋安区福新东路185号三层 |  |  |  |  |  | 邮编 | 350000 |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 福州市建总安筑建设有限公司 |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  | 福建省福州市晋安区福新东路185号四层 |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  | 手机 | / |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  | 手机 | / |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  | 福建盛越建设有限公司 |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  | 手机 | / |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | / |  | 电话 |  |  |  | 手机 | / |  |  |
| 部品部件生产单位 |  |  |  |  | 福建省左海科技有限公司 |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  | 福建省福州市晋安区福新东路185号三层 |  |  |  |  |  | 邮编 | 350000 |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  |  | 手机 |  |  |  |
| 二、进度计划安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阶 段 |  |  |  | 起止时间 |  |  |  |  |  | 计划安排内容 |  |  |  |  |
| 设计阶段 |  |  |  | 2021.7.1-2022.02.24 |  |  |  |  |  | 项目方案，扩初，施工图设计 |  |  |  |  |
| 建设准备阶段 |  |  |  | 2021.7.1-2021.10.31 |  |  |  |  |  | 项目报批，建设单位进场准备 |  |  |  |  |
| 建设实施阶段 |  |  |  | 2021.11.1-2023.7.31 |  |  |  |  |  | 项目实际施工 |  |  |  |  |
| 竣工验收阶段 |  |  |  | 2023.8.1-2023.11.12 |  |  |  |  |  | 工程预验收，竣工验收 |  |  |  |  |
| 三、单位工程概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目位于福建省福州市晋安区福光路以西，湖塘路以南，湖塘村及周边地块，总用地面积39193平方米，总建筑面积188048.07平方米，其中计容建筑面积为129336.75平方米，地下建筑面积59826.32平方米，建筑密度31.24%，容积率3.299，绿地面积11757.9平方米，绿地率30% 。 本工程1#、3#、5#、6#、7#、9#楼采用预制装配式结构，装配式楼栋的计容建筑面积为88137.55平方米，装配式建筑的面积比例为68.15%（根据榕建督查[2021]286号文要求，其中23389.83平方米作为滨江市民广场项目装配式面积补偿。剩余的装配式面积为64747.72平方米，占项目总计容面积的50.06%），满足福州市人民政府榕政综[2017] 1164号文件《福州市人民政府关于加快发展装配式建筑的实施意见（试行）》的相关规定。 1#楼为钢管混凝土框架-钢筋混凝土核心筒结构，预制构件为免支撑钢筋桁架楼承板，预制钢-混组合梁，预制钢梁，钢楼梯，装配式模板，预制内墙板，非承重围护墙非砌筑，装配率为70%。 3#楼为装配整体式混凝土框架-核心筒结构，预制构件为预制钢筋桁架叠合楼板，预制混凝土楼梯，预制内墙板，非承重围护墙非砌筑，装配率为60%。 5#楼为装配整体式混凝土框架结构，预制构件为预制钢筋桁架叠合楼板，预制混凝土楼梯，预制内墙板，非承重围护墙非砌筑，装配率为60%。 6#楼为装配整体式混凝土框架结构，预制构件为预制钢筋桁架叠合楼板，预制内墙板，非承重围护墙非砌筑，装配率为60%。 7#楼为装配整体式混凝土框架结构，预制构件为预制钢筋桁架叠合楼板，预制内墙板，非承重围护墙非砌筑，装配率为60%。 9#楼为型钢混凝土框架结构，预制构件为免支撑钢筋桁架楼承板，预制钢-混组合梁，预制钢梁，钢楼梯，预制内墙板，非承重围护墙非砌筑，装配率为93%。 本工程施工图设计文件已通过审图机构审查。审查机构：福州市建设工程施工图审查中心有限公司，合格证编号: 3501112107020104-TX-002。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价内容简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、主体结构应用情况 1.1、本项目1#的预制水平构件为：免支撑钢筋桁架楼承板，预制钢-混组合梁，钢梁。3#楼的预制水平构件为：预制叠合楼板，预制楼梯。5#楼的预制水平构件为：预制叠合楼板，预制楼梯。6#楼的预制水平构件为：预制叠合楼板。7#楼的预制水平构件为：预制叠合楼板。9#楼的预制水平构件为：免支撑钢筋桁架楼承板，钢楼梯，预制钢-混组合梁，钢梁。 水平构件中预制部品部件的应用比例应计算： 楼栋; 预制构件水平投影总面积(㎡); 建筑外轮廓总面积(㎡); 预制部品部件的应用比例Q1c(%); 装配率 评价分值. 1#楼; 25532.06; 29195.16; 87.5%; 37.4. 3#楼; 24296.85; 30834.05; 78.8%; 28.8. 5#楼; 7039.79; 8753.79; 80.4%; 30.4. 6#楼; 4905.92; 6113.87; 80.2%; 30.2. 7#楼; 7420.05; 9258.10; 80.1%; 30.1. 9#楼; 5604.05; 5630.66; 99.5%; 40.0. 1.2、本项目1#、9#楼现浇竖向构件采用装配式模板，应用比例≥70%，得5分，其余楼栋不得分。 1.3、本项目1#楼，3#楼，5#楼，6#楼，7#楼，9#楼标准化及模数化均满足要求，不扣分。 1.4、本项目3#楼有轮廓尺寸为2395x3395的预制叠合板总个数为424，轮廓尺寸相同的预制构件个数大于200，得分为2分。5#楼，6#楼，7#楼有轮廓尺寸为3670x2135的预制叠合板个数为238，轮廓尺寸相同的预制构件个数大于200，得分为2分。1#不得部品部件通用化分。 1.5、本项目3#楼有轮廓尺寸为1355x3860的预制混凝土楼梯构件总个数为80个，大于60小于120个，得分为1.3分。其余各栋均不得预制楼梯部品部件通用化得分。 1.6、本项目9#楼采用减震技术，评价单元应用减震部件且技术措施符合现行国家及福建省相关技术标准，得5分。其余楼栋不得分。 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，本项目主体结构总得分分别为：1#楼为42.4分。3#楼为32.1分。5#楼为32.4分。6#楼为32.2分。7#楼为32.1分。9#楼为50.0分。 |
| 2、围护墙和内隔墙应用情况 本项目1#楼、3#楼、5#楼、6#楼、7#楼、9#楼均采用非砌筑内隔墙及非承重围护墙非砌筑。 各楼栋内隔墙非砌筑应用比例计算如下表： 楼栋; 装配式内隔墙面积(㎡); 内隔墙总面积(㎡); 装配式内隔墙应用比例Q2c(%); 装配率 评价分值. 1#楼; 10472.719; 1386.51; 80.20%; 10. 3#楼; 10472.719; 13079.491; 80.07%; 10. 5#楼; 7952.730; 9932.710; 80.07%; 10. 6#楼; 2041.580; 2506.136; 81.46%; 10. 7#楼; 3362.238; 4117.249; 81.66%; 10. 9#楼; 1111.96; 1386.51; 80.20%; 10. 各楼栋非承重围护墙非砌筑应用比例计算如下表： 楼栋; 非承重围护墙非砌筑面积(㎡); 围护墙总面积(㎡); 非承重围护墙非砌筑应用比例Q2c(%); 装配率 评价分值. 1#楼; 13528.45; 13694.75; 98.79%; 10. 3#楼; 14646.160; 14879.820; 98.43%; 10. 5#楼; 5317.110; 5355.240; 99.29%; 10. 6#楼; 3417.310; 3470.520; 98.47%; 10. 7#楼; 5066.240; 5123.980; 98.87%; 10. 9#楼; 3486.06; 3707.70; 94.02%; 10. 本项目1#、3#、5#、6#、7#、9#楼内隔墙非砌筑应用比例均大于80%，非承重围护墙非砌筑应用比例大于80%，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，本项目1#、3#、5#、6#、7#、9#楼装配式围护墙和内隔墙得分均为20分。 |
| 3、装修和设备管线应用情况 全装修应满足下列要求：建筑功能空间的固定面装修和设备设施安装全部完成，达到建筑使用功能和性能的基本要求。其中，对于教育、医疗等建筑类型，在设计阶段即可明确建筑功能空间在使用和性能方面的要求和标准，其所有区域均视为可装修区域。 管线分离：考虑到工程实际需要，纳入管线分离比例计算的管线专业包括电气（强电、弱电、通信等）、给水排水和采暖等专业。对于裸露于室内空间以及敷设在地面架空层、非承重墙体空腔和吊顶内的管线应评价为管线分离；而对于埋置在结构构件内部（不含横穿）或敷设在湿作业地面垫层内的管线应评价为管线未分离。 本项目9#楼采用全装修交付，得6分；9#楼卫生间六面采用干法施工面积比例为91%，满足集成卫生间干法施工要求，得4分；9#楼管线分离应用比例为77%，得5分。1#、3#、5#、6#、7#楼为毛坯交付，未采用管线分离设计，因此此项9#楼得分为15分，1#、3#、5#、6#、7#楼得0分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、技术创新应用情况 4.1、本项目在设计阶段及施工阶段均采用BIM技术， 在设计阶段提供： 1#、3#、5#、6#、7#、9#楼建模精度达到LOD3.0的全专业BIM模型，得1分； 1#、3#、5#、6#、7#、9#楼满足钢筋碰撞检查要求的预制构件BIM模型及碰撞检查报告，得 2 分; 在施工阶段提供（详建设单位承诺函）： 1#、3#、5#、6#、7#、9#楼评分项相关的预制构件深化设计BIM模型（建模精度达到LOD4.0），得2分； 1#、3#、5#、6#、7#楼内隔墙、幕墙BIM模型（建模精度达到LOD4.0），得1分； 9#楼内隔墙、幕墙及管线分离BIM模型（建模精度达到LOD4.0），得1分； 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定1#、3#、5#、6#、7#、9#楼可得分6分； 4.2、本项目采用可追溯系统（详建设单位承诺函），得分2分； 本项目技术创新应用1#、3#、5#、6#、7#、9#楼总得分均为6+2=8分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5：1#、3#、5#、6#、7#、9#楼装配式计算得分汇总表： 评价项; 1#楼; 3#楼; 5#楼; 6#楼; 7#楼; 9#楼; 备注. 主体结构; 预制叠合板、预制楼梯; 37.4; 28.8; 30.4; 30.2; 30.1; 40; 不低于30分. 现浇竖向构件采用装配式模板; 0; 0; 0; 0; 0; 5. 设计标准化、模数化; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 部品部件通用化; 0; 3.3; 2; 2; 2; 0. 减震建筑; 0; 0; 0; 0; 0; 5. 围护墙和内隔墙; 非承重围护墙非砌筑; 10; 10; 10; 10; 10; 10; 不低于10分. 内隔墙非砌筑; 10; 10; 10; 10; 10; 10. 装修和设备管线; 全装修; 0; 0; 0; 0; 0; 6; 无要求. 集成卫生间; 0; 0; 0; 0; 0; 4. 管线分离; 0; 0; 0; 0; 0; 5. 技术创新; BIM技术应用; 设计阶段; 3; 3; 3; 3; 3; 3; 不低于5分. 施工阶段; 3; 3; 3; 3; 3; 3. 可追溯管理系统; 2; 2; 2; 2; 2; 2. 总计; 70.4; 60.1; 60.4; 60.2; 60.1; 93; -. 装配率（%）; 70%; 60%; 60%; 60%; 60%; 93%; 不低于50%. |
| 五、申报单位概况 （多个单位联合申报应分别介绍） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 福州市建总安筑建设有限公司成立于2019年5月24日，经营范围包括：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，文物保护工程施工，各类工程建设活动，房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：对外承包工程；以自有资金从事投资活动；建筑材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；非居住房地产租赁；住房租赁；建筑工程用机械制造；建筑材料生产专用机械制造；电动机制造；环境监测专用仪器仪表制造；租赁服务（不含出版物出租）；物业管理；停车场服务；砼结构构件制造；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、项目主要参加人员（包括建设、代建、工程总承包、设计、主要构件生产、施工、监理、咨询单位技术负责人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  | 职 务 |  |  | 职 称 |  |  |  |  |  | 承担主要工作 |  |  |
| 七、项目综合效益分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目位于福建省福州市晋安区福光路以西，湖塘路以南，湖塘村及周边地块。 1#楼为钢管混凝土框架-钢筋混凝土核心筒结构，采用免支撑钢筋桁架楼承板，预制钢-混组合梁，预制内墙板。实现免支模快速拼装。设计阶段及施工阶段均采用BIM技术。 3#楼为装配整体式混凝土框架-核心筒结构，采用钢筋桁架叠合板、装配式内隔墙等较成熟地体系及技术手段，设计阶段及施工阶段均采用BIM技术。 5#楼为装配整体式混凝土框架结构，采用钢筋桁架叠合板、装配式内隔墙等较成熟地体系及技术手段，设计阶段及施工阶段均采用BIM技术。 6#楼为装配整体式混凝土框架结构，采用钢筋桁架叠合板、装配式内隔墙等较成熟地体系及技术手段，设计阶段及施工阶段均采用BIM技术。 7#楼为装配整体式混凝土框架结构，采用钢筋桁架叠合板、装配式内隔墙等较成熟地体系及技术手段，设计阶段及施工阶段均采用BIM技术。 9#楼为型钢混凝土框架结构，采用免支撑钢筋桁架楼承板，预制钢-混组合梁，预制钢-混组合柱，幕墙，管线分离及全装修，实现免支模快速拼装。采用减震技术，提高建筑抗震性能。设计阶段及施工阶段均采用BIM技术。 设计遵循少规格、多组合的原则，力求做到安全适用、经济合理、质量可靠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、申报单位意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目自评可满足《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》关于装配式建筑的要求，申请设计阶段预评价1#、3#、5#、6#、7#、9#楼为装配式建筑，其中，1#、3#、5#、6#、7#楼为一星装配式建筑，9#楼为三星装配式建筑。 （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、专家组意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十、设区市住房城乡建设主管部门意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |