申请表

装配式建筑评价申请表

报建编号

项目名称            榕发揽湖郡

申报单位      福建榕发置地有限公司     （盖章）

主管部门    福州市住房和城乡建设局

申报时间   2022   年   12   月   5   日

填写说明

1．申报表一律采用小四号仿宋字体填写，以A4纸打印，一式四份。

2．申报表封面的“项目名称”与施工许可证的“工程名称”应一致。

3．项目涉及的设计、施工、监理、部品部件生产单位暂未确定的填写“未确定”。

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑类型 |  | ☑居住建筑 □公共建筑 □其他 （选项打☑，下同） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请评价阶段 |  | ☑设计阶段预评价 □施工阶段评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 榕发揽湖郡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 |  | 福州市晋安区晋安湖东侧、前横路西侧，南方建材市场周边旧屋改造项目出让地块B-04。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施装配式建造情况 | 装配式建筑 栋号 | 结构类型 | 建筑 面积 （m2） |  |  | 主体 结构Q1得分 |  |  | 围护墙和内隔墙Q2 得分 | 装修与设备管线Q3 得分 |  | 技术 创新Q4得分 |  | 单体 建筑 装配率（%） | 评价 等级 |
|  | 1#楼 | ☑装配式 混凝土 □装配式 钢结构 □装配式 木结构 □装配式 混合结构 | 8715.34 |  |  | 32.3 |  |  | 10 | 0 |  | 8 |  | 50 |  |
|  | 2#楼 |  | 8427.11 |  |  | 32.2 |  |  | 10 | 0 |  | 8 |  | 50 |  |
|  | 3#楼 |  | 8554.09 |  |  | 32.1 |  |  | 10 | 0 |  | 8 |  | 50 |  |
|  | 6#楼 |  | 10615.99 |  |  | 32.3 |  |  | 10 | 0 |  | 8 |  | 50 |  |
| 建设单位 |  | 福建榕发置地有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福建省福州市晋安区福新中路226号4层401室 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350011 |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 代建单位 |  | 未确定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  | / |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 负责人 |  | / |  |  |
| 联系人 |  | / |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 联系人 |  | / |  |  |
| 设计单位 |  | 福州市建筑设计院有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市高新区乌龙江南大道26号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350100 |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 深化设计单位 |  | 福州市建筑设计院有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市高新区乌龙江南大道26号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350100 |  |  |
| 负责人 |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 未确定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  | / |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  | / |  |  |
| 联系人 |  | / |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  | / |  |  |
| 监理单位 |  | 未确定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  | / |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  | / |  |  |
| 联系人 |  | / |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  | / |  |  |
| 部品部件生产单位 |  | 未确定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |  |
| 通讯地址 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |  |
| 负责人 |  | / |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  | / |  |  |
| 联系人 |  | / |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  | / |  |  |

| 二、进度计划安排 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 阶 段 | 起止时间 | 计划安排内容 |
| 设计阶段 | 2022年1月-2022年9月 | 图纸设计完成并图审 |
| 建设准备阶段 | 2021年9月-2022年10月 | 项目报批，建设单位进场准备 |
| 建设实施阶段 | 2022年10月-2023年12月 | 主体结构施工 |
| 竣工验收阶段 | 2023年9月-2024年10月 | 组织竣工验收 |
| 三、单位工程概况 |  |  |
| 本项目位于福州市晋安区晋安湖东侧、前横路西侧，南方建材市场周边旧屋改造项目出让地块B-04。项目规划用地面积23615平方米，总建筑面积94986.0平方米，地上建筑面积72161.66平方米，地下建筑面积22824.34平方米,其中计容建筑面积70845.0平方米。本项目由七栋高层住宅及其裙房组成，其中1#+S1#、2#、3#为二类高层住宅（1F商业网点、公共架空、配套用房，2~17层住宅），5#、6#+6A#、7#、8#为一类高层住宅（1F商业网点、公共架空、配套用房，2~29层住宅），地下室两层（机动车库、配套用房及设备用房）。 其中1#~3#、6#楼采用工业化方式建造，计容建筑面积36312.53平方米，装配式面积占比：51.26%，满足土地出让合同预制装配式建筑计容面积不小于总计容建筑面积50%的要求。 本项目于2022年6月16日取得建设用地规划许可证， 许可证编号：地字第350100202200064号。 本工程施工图设计文件已通过审图机构审查。 审查机构：福州市建设工程施工图审查中心有限公司，合格证编号：3501112206080104-TX-006。 |  |  |

| 四、评价内容简介 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 本工程所遵循的现代产业化设计标准规范，其中主要包括： 《装配式混凝土建筑技术标准》 GB/T 51231-2016 《装配式混凝土结构技术规程》 JGJ1-2014 《福建省预制装配式混凝土结构技术规程》 DBJ 13-216-2015 《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》 闽建[2020]4号 根据《福州市人民政府关于加快发展装配式建筑的实施意见（试行）》榕政综〔2017〕1164号文要求本工程1#~3#、6#楼在设计阶段被认定为工业化建筑，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建[2020]4号）文件要求，本项目装配率指标应≥50%。 本项目整体预制方案如下：拟采用叠合楼板、预制楼梯、预制内墙板；柱、梁等其余混凝土采用现浇方式，经计算，本项目各楼栋装配率得分见下表： ## 单体; ## 主体结构Q1; ## 围护墙和内隔墙Q2; ## 装修和设备管线Q3; ## 技术创新Q4; ## 总分; ## 装配率. 1#; 32.3; 10; 0; 8; 50.3; 50. 2#; 32.2; 10; 0; 8; 50.2; 50. 3#; 32.1; 10; 0; 8; 50.1; 50. 6#; 32.3; 10; 0; 8; 50.3; 50. 综合以上分析，设计单位自评本工程项目可以满足《福州市人民政府关于加快发展装配式建筑的实施意见（试行）》榕政综〔2017〕1164号文的相关规定，并可达到《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建[2020]4号文中规定的要求，且满足土地出让合同相关要求，申请本工程在设计阶段的工业化建筑认定。 1．主体结构应用情况 叠合楼板： （1）为避免施工误差导致叠合板拼缝之间形成缝隙影响外观，以及增加结构的整体性，本工程选择双向叠合楼板，后浇缝宽度290~300mm。 （2）考虑工厂吊装及电气管线施工方便，采用60（现浇）+60（预制）（仅用于阳台处）、70（现浇）+60（预制）、80（现浇）+60（预制）、90（现浇）+60（预制）、100（现浇）+60（预制）5种方式。 1.1水平构件中预制部品部件的应用比例计算过程如下： 楼栋; 预制构件水平投影总面积(㎡); 建筑外轮廓总面积(㎡); 预制部品部件的应用比例Q1b(%); 水平构件评价实得分值. 1#楼; 7651.57; 9767.32; 78.3%; 28.3. 2#楼; 7594.73; 9713.28; 78.2%; 28.2. 3#楼; 7489.09; 9583.34; 78.1%; 28.1. 6#楼; 9737.27; 12132.02; 80.3%; 30.3. 1.2 现浇竖向构件采用装配式模板： ## 1.2.1、本项目没有采用装配式模板，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，此项得0分； 1.3装配式建筑设计标准化、模数化： 1.3.1、本项目不存在不符合1M基本模数整倍数的轴线尺寸，不存在不符合扩大模数2M、3M整倍数的楼梯间开间及进深的轴线尺寸，不存在不符合1M基本模数整倍数的层高，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，此项得0分； 1.4部品部件通用化得分计算： 1.4.1、本项目1#~3#、6#楼叠合板轮廓尺寸为2820x1710的预制叠合板个数为258；轮廓尺寸相同的预制构件个数均≥200，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，此项得2分； 1.4.2、本项目1#~3#楼轮廓尺寸相同的预制混凝土楼梯类构件个数为192个≥60，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，此项得2分； 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，本项目主体结构总得分分别为： 楼栋; 梁、板、楼梯、空调板等水平构件 实得分值; 现浇竖向构件采用装配式模板 实得分值; 设计标准化、模数化 实得分值; 部品部件通用化 实得分值; 减震隔震技术集成应用 实得分值; 主体结构Q1 实得分值. 1#楼; 28.3; 0; 0; 4; 0; 32.3. 2#楼; 28.2; 0; 0; 4; 0; 32.2. 3#楼; 28.1; 0; 0; 4; 0; 32.1. 6#楼; 30.3; 0; 0; 2; 0; 32.3. 综上本项目主体结构得分均满足最小30分的最低要求。 |
| 2．围护墙和内隔墙应用情况 本工程内隔墙采用轻质蒸压加气混凝土板（ALC板材），应用比例≥80%，得分10分。 非砌筑内隔墙占比计算过程如下： 楼栋; 装配式内隔墙面积(㎡); 内隔墙总面积(㎡); 装配式内隔墙应用比例Q2c(%); 装配率 评价分值. 1#楼; 4988.66; 6192.97; 80.55%; 10. 2#楼; 4922.56; 6062.88; 81.19%; 10. 3#楼; 4789.48; 5962.95; 80.32%; 10. 6#楼; 6118.56; 7487.88; 81.71%; 10. - 本项目1#、2#、3#、6#楼装配式内隔墙应用比例均大于80%，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，本项目1#~3#、6#楼装配式内隔墙得分均为10分。 ## 综上本项目围护墙和内隔墙应用得分均满足最小10分的最低要求。 |
| 3．装修和设备管线应用情况 全装修应满足下列要求：建筑功能空间的固定面装修和设备设施安装全部完成，达到建筑使用功能和性能的基本要求。其中，对于教育、医疗等建筑类型，在设计阶段即可明确建筑功能空间在使用和性能方面的要求和标准，其所有区域均视为可装修区域。 本项目未采用全装修施工，因此此项得分为0分。 |  |  |  |
| 4．技术创新应用情况 4.1、本项目在设计阶段及施工阶段均采用BIM技术。 4.1.1、设计阶段应用BIM技术进行装配式建筑施工图设计，并能提供BIM模型物料清单以及下列材料的，可分别计算评价分值： （1）提供符合国家《建筑信息模型设计交付标准》相关要求，建模细度达到LOD3.0的全专业BIM模型，得1分； （2）装配式混凝土结构提供满足钢筋碰撞检查要求的预制构件BIM模型及碰撞检查报告，其他装配式结构提供包含详细节点设计的BIM模型及碰撞检查报告，得 2 分。BIM设计成果需提交IFC格式文件供评审。 4.1.2、设计阶段应用BIM技术，且施工阶段应用BIM技术实施装配式建筑建造管理，并能提供下列符合国家《建筑信息模型设计交付标准》相关要求，建模细度达到LOD4.0的下列材料的，可分别计算评价分值： 1）提供与装配式主体结构评价得分项相关的预制构件深化设计BIM模型，得2分； 2）提供与装配式围护墙与内隔墙、装饰装修和设备管线评价得分项相关的深化设计BIM模型，得1分。 BIM设计成果需提交IFC格式文件供评审。 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定BIM技术应用可得分6分； 4.2、本项目采用可追溯系统，此项得2分； 4.3、本项目组织方式非工程总承包模式，此项不得分； 本项目技术创新应用1#~3#、6#楼总得分为3+3+2=8分。 综上本项目技术创新应用得分均满足最小5分的最低要求。 |  |  |  |
| 五、申报单位概况 （多个单位联合申报应分别介绍） |  |  |  |
| 福建榕发置地有限公司成立于2020年7月，由福州市建设发展集团有限公司和福建省榕圣市政工程股份有限公司共同出资成立（福州建发占股90%），注册资本金4000万元，总资产约30亿元，是福州建发集团内部首家集开发施工一体化的地产开发企业。 公司现有榕发物流园、榕发悦乐郡、榕发揽湖郡、榕发北源云筑、榕发江墘云筑、2021-65号塔头七期出让地块一、2022-16号会展中心西北侧地块等7个开发项目，开发面积约60万㎡，总货值约125亿元。 公司先后荣获“福州建发集团2021年度先进单位”“福州市工人先锋号”荣誉称号。榕发悦乐郡项目荣获福建省土木建筑学会建筑师分会第十六届优秀建筑创作奖二等奖以及2020年度十佳住宅设计方案奖。 公司始终聚焦房地产开发建设主责主业，以市场为先导，以质量为根本，主动作为、锐意创新、精益求精，延续“榕发”匠心品质，致力打造高标准、高品质、高颜值的精品建筑，为建设现代化国际城市贡献力量。 |  |  |  |
| 六、项目主要参加人员（包括建设、代建、工程总承包、设计、主要构件生产、施工、监理、咨询单位技术负责人） |  |  |  |
| 姓 名 | 职 务 | 职 称 | 承担主要工作 |
| 七、项目综合效益分析 |  |  |  |
| 装配式建筑作为一种新型建造模式，在节能减排、文明施工、保护环境、减少施工现场湿作业以及减少现场污染与浪费等方面都有明显改善。项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环保、清洁生产都是积极可行的。 |  |  |  |
| 八、申报单位意见 |  |  |  |
| 本项目1#~3#、6#楼实施装配式建造，其中主体结构部分的分值不低于30分，围护墙和内隔墙部分的分值不低于10分，技术创新的分值不低于5分，装配率不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文中规定的要求，现申请装配式建筑实施方案专项审查。 本项目自评可满足《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建〔2020〕4号）和《福州市人民政府关于加快发展装配式建筑的实施意见（试行）》榕政综〔2017〕1164号文关于装配式建筑的要求，申请设计阶段认定为装配式建筑。 福福建榕发置地有限公司（盖章） 2022年11月17日 |  |  |  |
| 九、专家组意见 |  |  |  |
| (1) 该项目预制装配式建筑面积大于总计容建筑面积的50%，符合《福州市人民政府关于加快发展装配式建筑的实施意见（试行）》榕政综〔2017〕1164号文相关规定，且满足该项目土地出让合同相关要求。 (2) 该项目1#~3#、6#楼装配式建筑设计相关资料完整，其主体结构、围护墙和内隔墙、技术创新部分的分值均不低于最低分值要求，各单体建筑装配率均不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建〔2020〕4号）的相关规定，同意该项目1#~3#、6#楼设计阶段预评价为装配式建筑。 签字： 罗贤亮 中建海峡建设发展有限公司 正高级工程师 吕胜利 金强（福建）建材科技股份有限公司 工 程 师 林实 福建正博建筑科技有限公司 工 程 师 2022年 11月25 日 |  |  |  |
| 十、设区市住房城乡建设主管部门意见 |  |  |  |
| （盖章） 年 月 日 |  |  |  |