装配式建筑评价申请表

报建编号      3501032007080191

项目名称     建发汇成新时代大厦

申报单位  福州兆汇房地产开发有限公司 （盖章）

主管部门       福州市城乡建设局

申报时间  2022  年  08  月  31  日

填写说明

1．申报表一律采用小四号仿宋字体填写，以A4纸打印，一式四份。

2．申报表封面的“项目名称”与施工许可证的“工程名称”应一致。

3．项目涉及的设计、施工、监理、部品部件生产单位暂未确定的填写“未确定”。

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑类型 |  | £居住建筑 R公共建筑 □其他 （选项打☑，下同） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请评价阶段 |  | ☑设计阶段预评价 □施工阶段评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 建发汇成新时代大厦 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 |  | 福州台江区江滨西大道以北，为闽江北岸中央商务区B3地块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施装配式建造情况 | 装配式建筑 栋号 | 结构类型 | 装配式计容建筑面积 （m2） | 主体 结构Q1得分 |  | 围护墙和内隔墙Q2 得分 | 装修与设备管线Q3 得分 |  | 技术 创新Q4得分 |  | 单体 建筑 装配率（%） | 评价 等级 |
|  | 建发汇成新时代大厦 | R 装配式 混凝土 □ 装配式 钢结构 □ 装配式 木结构 □ 装配式 混合结构 | 79066.23 | 30.2 |  | 19.3 | 0 |  | 7 |  | 56% |  |
| 建设单位 |  | 福州兆汇房地产开发有限公司 |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州市鼓楼区温泉之路温泉宾馆华泉楼 |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350003 |  |  |
| 负责人 |  |  | 电话 | 无 |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 电话 | 无 |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 代建单位 |  | 无 |  |  |  |  |  | 传真 |  | 无 |  |  |
| 通讯地址 |  | 无 |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 无 |  |  |
| 负责人 |  | 无 | 电话 | 无 |  |  |  | 负责人 |  | 无 |  |  |
| 联系人 |  | 无 | 电话 | 无 |  |  |  | 联系人 |  | 无 |  |  |
| 设计单位 |  | 上海建筑设计研究院有限公司 |  |  |  |  |  | 传真 |  | 无 |  |  |
| 通讯地址 |  | 上海市静安区石门二路258号10楼 |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 200041 |  |  |
| 负责人 |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
|  |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 电话 |  | 无 |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 深化设计单位 |  | 福建正博建筑科技有限公司 |  |  |  |  |  | 传真 |  | 无 |  |  |
| 通讯地址 |  | 福州高新区创业路6号山亚国际中心2102 |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350108 |  |  |
| 负责人 |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 中建四局建设发展有限公司 |  |  |  |  |  | 传真 |  | 无 |  |  |
| 通讯地址 |  | 厦门市湖里区禾山街道枋湖北二路889号801单元 |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 361006 |  |  |
| 负责人 |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  | 福建省京闽工程顾问有限公司 |  |  |  |  |  | 传真 |  | 无 |  |  |
| 通讯地址 |  | 福建省福州市台江区曙光路132号申发大厦1601 |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350004 |  |  |
| 负责人 |  |  | 电话 | 无 |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 电话 | 无 |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 部品部件生产单位 |  | 福建左海科技有限公司 |  |  |  |  |  | 传真 |  | 无 |  |  |
| 通讯地址 |  | 福建省福州市晋安区福新东路185号-1 |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350011 |  |  |
| 负责人 |  |  | 电话 | 无 |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 电话 | 无 |  |  |  | 手机 |  |  |  |  |

| 二、进度计划安排 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 阶 段 | 起止时间 | 计划安排内容 |
| 设计阶段 | 2021年4月-2022年8月 | 施工图设计、深化设计 |
| 建设准备阶段 | 2021年6月-2022年5月 | 地基处理、桩基施工 |
| 建设实施阶段 | 2022年5月-2024年3月 | 主体结构施工 |
| 竣工验收阶段 | 2024年3月-2024年5月 | 竣工验收 |
| 三、单位工程概况 |  |  |
| 本工程于2018年8月14日取得建设用地规划许可证，许可证编号：350101201800176。 本工程施工图设计文件已通过审图机构审查。审查机构：福建省建科院施工图审查有限公司，合格证编号:3501032007080191-TX-002 。 本项目位于福州台江区江滨西大道以北，为闽江北岸中央商务区B3地块。 本项目总建筑面积115022.26㎡,计容总建筑面积79081.71 ㎡，地上建筑均为装配式建筑，装配式计容建筑面积为79066.23㎡。装配式计容建筑面积占比：79066.23/79081.71=99.98%。地上33层、地下3层，建筑高度为180米，为超高层商务办公文化综合建筑。裙房1～4层主要功能为综合文化活动中心；塔楼入口大堂独立设置于裙房首层，塔楼5～33层主要功能为办公，其中11层、22层为避难层及设备机房层。地下空间主导功能为停车，附设有设备机房，地下3层局部人防工程，战时功能为二等人员掩蔽所、移动电站、人防物资库。其中塔楼采用混凝土框架-核心筒结构体系，裙房与主体塔楼连成一体，采用混凝土框架结构体系。 本项目预制构件为预制叠合板、预制挑板、预制楼梯、非砌筑围护墙，装配率为56%，满足装配率50%的要求。 |  |  |

| 四、评价内容简介 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1．主体结构应用情况 该项目预制构件为预制叠合板、预制挑板、预制楼梯、非砌筑围护墙。 1.1预制叠合板：考虑工厂吊装及电气管线施工方便，公区和避难层、设备机房层采用60+90叠合板，屋面板采用60+100叠合板，其余楼层板采用60+70叠合板。 1.2水平构件中预制部品部件的应用比例应计算： 楼栋; 预制构件水平投影总面积(㎡); 建筑外轮廓总面积(㎡); 预制部品部件的应用比例Q1b(%); 装配率 评价分值. 汇成新时代大厦; 56564.01; 79196.58; 71.42%; 21.42. 1.3主体结构竖向构件采用装配式模板,本项目5层墙柱到33层墙柱的现浇竖向构件采用装配式模板； 主体结构竖向构件采用装配式模板其应用比例及评价分值详见下表： 柱、承重墙等主体结构竖向构件施工中装配式模板的应用比例统计表. 评价单元; 柱、承重墙等主体结构竖向构件施工中采用装配式模板的现浇混凝土体积之和（m3）; 柱、承重墙等主体结构竖向构件混凝土总体积（m3）; 柱、承重墙等主体结构竖向构件施工中装配式模板的应用比例Q1b(%); 评价分值. 汇成新时代大厦; 9957.86; 13872.17; 71.78%; 5. 1.4装配式建筑设计标准化、模数化得分计算： 1.4.1、本项目不存在不符合1M基本模数整倍数的轴线尺寸，不存在不符合扩大模数2M、3M整倍数的楼梯间开间及进深的轴线尺寸，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，此项得0分； 1.4.2、本项目不存在不符合1M基本模数整倍数的整倍数的层高，此项得0分； 1.5部品部件通用化计算： 经统计本项目存在轮廓尺寸3020x1320x60相同的叠合板个数为232个，轮廓尺寸相同的预制构件个数232＞200，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，此项得2分； 本项目存在轮廓尺寸3750x1305x160相同的预制楼梯个数为104个，轮廓尺寸相同的预制构件个数104，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，此项得1.73分。 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文规定，本项目主体结构总得分为 21.42+5+2+1.73=30.2分 。 |
| - 围护墙和内隔墙应用情况 本项目采用非砌筑围护墙和保温、隔热、装饰一体化围护墙，非砌筑围护墙应用比例计算如下表： 保温、隔热、装饰一体化围护墙应用比例计算如下表： 楼栋; 非砌筑围护墙面积(㎡); 围护墙总面积(㎡); 非砌筑围护墙应用比例Q2a(%); 装配率 评价分值. 汇成新时代大厦; 32705.835; 34348.49; 95.2%; 10. 楼栋; 保温、隔热、装饰一体化围护墙面积(㎡); 围护墙总面积(㎡); 保温、隔热、装饰一体化围护墙应用比例Q2b(%); 装配率 评价分值. 汇成新时代大厦; 26217.66; 34348.49; 76.3%; 9.3. - 本项目非砌筑围护墙应用比例大于80%，保温、隔热、装饰一体化围护墙应用比例大于50%，小于80%，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号 文规定，本项目非砌筑围护墙得分为10分,保温、隔热、装饰一体化围护墙得分为9.3分。 |
| 3．装修和设备管线应用情况 全装修应满足下列要求：建筑功能空间的固定面装修和设备设施安装全部完成，达到建筑使用功能和性能的基本要求。其中，对于教育、医疗等建筑类型，在设计阶段即可明确建筑功能空间在使用和性能方面的要求和标准，其所有区域均视为可装修区域。 本项目未采用全装修施工，因此此项得分为0分。 |  |  |  |
| 4．技术创新应用情况 4.1、本项目在设计阶段及施工阶段均采用BIM技术，在设计阶段提供：建模细度达到LOD3.0的全专业BIM模型，得1分；满足钢筋碰撞检查要求的预制构件BIM模型及碰撞检查报告得 2 分；在施工阶段提供（详建设单位承诺函）：评价得分项相关的预制构件深化设计BIM模型（建模细度达到LOD4.0），得2分；根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定可得分5分； 4.2、本项目采用可追溯系统（详建设单位承诺函），得分2分； 本项目技术创新应用总得分为5+2=7分。 |  |  |  |
| 五、申报单位概况 （多个单位联合申报应分别介绍） |  |  |  |
| 福州兆汇房地产开发有限公司成立于2018年6月6日，注册地位于福建省福州市台江区宁化街道工业路193号宝龙城市广场西南侧小白楼1层B134，法定代表人为郑新中，经营范围包括房地产开发经营；对房地产业的投资；房产信息咨询；建筑材料、化工材料（不含危险化学品）、金属材料批发、零售；建筑装修装饰工程的设计与施工；自有房产租赁；对酒店业的投资；酒店管理；物业管理。 |  |  |  |
| 六、项目主要参加人员（包括建设、代建、工程总承包、设计、主要构件生产、施工、监理、咨询单位技术负责人） |  |  |  |
| 姓 名 | 职 务 | 职 称 | 承担主要工作 |
| 七、项目综合效益分析 |  |  |  |
| 1、本项目内隔墙为装配式内墙板，装配式内墙板采用工厂规格化生产，现场装配式安装，可以有效减少现场湿作业，加快施工效率，缩短工期，减少环境污染。 2、通过 BIM 技术的三维空间特性，对复杂结构进行碰撞检查，对关键部位节点进行碰撞检查优化钢筋排布，生成预制构件制造图及物料清单，有效提高装配式建筑构件生产、施工吊装、工程造价、运维等生命周期的效率与质量。 |  |  |  |
| 八、申报单位意见 |  |  |  |
| 本项目实施装配式建造，装配式计容建筑面积比例大于50%，满足国有建设用地使用权出让合同（合同编号：35010020180419P118）、福州市人民政府文件榕政综“〔2017〕1164号文”的相关规定；其中主体结构部分的分值不低于30分，围护墙和内隔墙部分的分值不低于10分，技术创新的分值不低于5分，装配率不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》闽建〔2020〕4号文中规定的要求，现申请装配式建筑实施方案专项审查。 福州兆汇房地产开发有限公司（盖章） 2022年08月31日 |  |  |  |
| 九、专家组意见 |  |  |  |
| 十、设区市住房城乡建设主管部门意见 |  |  |  |
| （盖章） 年 月 日 |  |  |  |