“湖映公馆”项目3#、5#、6#、11#、12#、13#楼

装配式建筑设计阶段预评价专家评审意见

2022年10月12日，福州榕升房地产有限公司在福州市组织召开“湖映公馆”项目装配式建筑设计阶段预评价专家评审会，会议由福州榕升房地产有限公司主持，建设主管部门、评审专家和总承包单位（中建海峡建设发展有限公司）参加了会议。

项目简况如下：该项目位于晋安区晋安湖东侧、前横路西侧，南方建材市场周边旧屋区改造项目出让地块B-12，项目总计容建筑面积为108460.47㎡。其中3#、5#、6#、11#、12#、13#楼采用预制装配式混凝土结构，装配式楼栋总计容建筑面积54959.02>108460.47x50%=54230.235㎡,满足预制装配式建筑总计容面积不小于项目总计容面积50%的要求。

各单体建筑预制装配内容及装配率详下表：

|  | 评价项 | 3#楼 | 5#楼 | 6#楼 | 11#楼 | 12#楼 | 13#楼 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体结构 | 水平构件 | 21.1 | 21.2 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.2 |
|  | 现浇竖向构件采用装配式模板 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 装配式建筑设计标准化、模数化 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 部品部件通用化 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 围护墙和内隔墙 | 内隔墙非砌筑 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 装修和设备管线 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 技术创新 | 设计阶段BIM | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 施工阶段BIM | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 可追溯管理系统 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 采用工程总承包模式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 总计 |  | 52.1 | 52.2 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 52.2 |
| 装配率（%） |  | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% |

该项目施工图设计文件已通过审查机构审查。

审查机构：福建天正建筑工程施工图审查事务有限公司

合格证编号:3501112206140101-TX-005

与会专家听取了中建海峡建设发展有限公司及建设单位对该项目的介绍，经会议研究讨论，形成以下意见：

(1) 该项目预制装配式计容建筑面积大于总计容建筑面积的50%，符合福州市人民政府文件榕政综〔2017〕1164号文相关规定。

(2) 该项目3#、5#、6#、11#、12#、13#楼装配式建筑设计相关资料完整，其主体结构、围护墙和内隔墙、技术创新部分的分值均不低于最低分值要求，各单体建筑装配率均不低于50%，符合《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》（闽建〔2020〕4号）的相关规定，同意该项目3#、5#、6#、11#、12#、13#楼设计阶段预评价为装配式建筑。

专家名单：

翁锦华  福州市建筑设计院有限责任公司             教授级高工

石晓航  北京华巨建筑规划设计院有限公司福州分公司 高级工程师

吕胜利  金强（福建）建材科技股份有限公司         工  程  师

2022年 10月12日