“福州第二十五中学扩建项目”1-1#楼（综合楼A、综合楼B）装配式建筑设计阶段预评价专家评审意见

2023年10月27日，福州市城乡建设局组织召开“福州第二十五中学扩建项目”1-1#楼（综合楼A、综合楼B）装配式建筑设计阶段预评价专家评审会，会议由福州市城乡建设局主持，建设单位福州第二十五中学、施工单位福州建工集团有限公司、评审专家和设计单位参加了会议。

项目简况如下：本项目位于福州市六一中路福州第二十五中学校内。项目总计容建筑面积为26447.09㎡。其中1-1#楼（综合楼A、综合楼B）采用装配式建造，装配式建造的计容建筑面积16947.44㎡,占总计容建筑面积的比例为64.08%。

1-1#楼（综合楼A、综合楼B）装配式方案及装配率详下表：

|  | 预评价项 | 评价分值 |
| --- | --- | --- |
| 主体结构 | 梁、板等水平预制构件（叠合板、预制楼梯） | 28.9 |
|  | 存在不符合1M基本模数整倍数的轴线尺寸 | 0 |
|  | 存在不符合 1M 基本模数整倍数的层高 | 0 |
|  | 存在不符合扩大模数2M、3M整倍数的楼梯间开间及进深 | 0 |
|  | 100≤轮廓尺寸相同的预制叠合板类构件个数 | 1.7 |
|  | 60≤轮廓尺寸相同的预制混凝土楼梯类构件个数≤120 | 0 |
| 围护墙和内隔墙 | 内隔墙非砌筑 | 10 |
| 装修和设备管线 | 全装修 | 6 |
| 技术创新 | 设计阶段BIM | 3 |
|  | 施工阶段BIM | 2 |
|  | 工程总承包模式 | 1 |
| 总计 |  | 52.6 |
| 装配率（%） |  | 53% |

该项目施工图设计文件已通过审查机构审查。

审查机构：福建省星华图审咨询有限公司

合格证编号:3501032202160101-TX-003

与会专家听取了福州市建筑设计院有限责任公司及建设单位对该项目的介绍，经会议研究讨论，形成以下意见：

(1)该项目采用装配式建造的计容面积占总计容建筑面积的比例为64.08%，不低于50%，满足《福州市人民政府关于加快发展装配式建筑的实施意见（试行）》榕政综〔2017〕1164号文相关规定。

(2)该项目1-1#楼（综合楼A、综合楼B）装配式建筑设计相关资料完整，其主体结构、围护墙和内隔墙、技术创新部分的分值均不低于最低分值要求，单体建筑装配率不低于50%，符合《福建省装配式建筑预评价管理办法（试行）》（闽建〔2020〕4号）的相关规定，同意该项目1-1#楼（综合楼A、综合楼B）设计阶段预评价为装配式建筑。

专家名单：

夏  昌   福州市规划设计研究院集团有限公司    教授级高工

林缄光   福建省建筑设计研究院有限公司        教授级高工

林秀英   福州建功施工图审查有限公司          高级工程师

2023年 10月27日