附件2：

装配式建筑评价申请表

报建编号      3501022211060101

项目名称         珺华公馆

申报单位     福州中沁置业有限公司  （盖章）

主管部门       福州市城乡建设局

申报时间   2023  年   10   月   16  日

填写说明

1、申报表一律采用小四号仿宋字体填写，以A4纸打印，一式四份。

2、申报表封面的“项目名称”与施工许可证的“工程名称”应一致。

3、项目涉及的设计、施工、监理、部品部件生产单位暂未确定的填写“未确定”。

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑类型 |  |  |  |  | ☑居住建筑 □公共建筑 □其他 （选项打☑，下同） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请评价阶段 |  |  |  |  | ☑设计阶段预评价 □施工阶段评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 珺华公馆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 |  |  |  |  | 福建省福州市鼓楼区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实施装配式建造情况 | 装配式建筑栋号 | 结构类型 |  |  | 计容面积（m2） | 主体结构Q1得分 |  |  | 围护墙和内隔墙Q2得分 |  |  |  | 装修与设备管线Q3得分 | 技术创新Q4得分 | 单体建筑装配率（%） |  | 评价 等级 |
|  | 2#楼 | ☑装配式混凝土建筑 □装配式钢结构建筑 □装配式木结构建筑 □装配式混合结构建筑 |  |  | 8247.23 | 33.3 |  |  | 10 |  |  |  | 0 | 8 | 51 |  | / |
|  | 3#楼 |  |  |  | 3117.55 | 32.5 |  |  | 10 |  |  |  | 0 | 8 | 51 |  | / |
| 建设单位 |  |  |  |  | 福州中沁置业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | 0591-88511191 |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  | 福州市鼓楼区洪山镇洪山园路6号华润万象城三期TB商务楼26层A20室 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350001 |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |
| 代建单位 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  | / |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | / |  |
| 负责人 |  |  |  |  | / |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  | / |  |
| 联系人 |  |  |  |  | / |  | 电话 |  |  | / |  |  |  | 手机 |  | / |  |
| 设计单位 |  |  |  |  | 福建博宇建筑设计有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  | 福州市鼓楼区软件园A区6号楼 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350001 |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |
| 深化设计单位 |  |  |  |  | 福建博宇建筑设计有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  | 福州市鼓楼区软件园A区6号楼 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350001 |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 福建省富星建设工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  | 福建省南平市延平区朱熹路36号江南花园2幢1901室 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 353000 |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  | 福建华源阳光工程管理有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  | 福州市仓山区建新镇盘屿路东侧奥体阳光花园二期G-5#楼4层25室 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350001 |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |
| 部品部件生产单位 |  |  |  |  | 金强（福建）建材科技股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  | 福州市长乐潭头镇金福路二刘村 |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 350200 |  |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | / |  |  | 手机 |  |  |  |
| 二、进度计划安排 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 阶 段 |  |  |  | 起止时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计划安排内容 |  |  |  |  |
| 设计阶段 |  |  |  | 2022/05/28-2022/12/09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目方案，扩初，施工图设计 |  |  |  |  |
| 建设准备阶段 |  |  |  | 2022/09/29-2023/2/16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目报批，建设单位进场准备 |  |  |  |  |
| 建设实施阶段 |  |  |  | 2023/2/17-2025/5/31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目实际施工 |  |  |  |  |
| 竣工验收阶段 |  |  |  | 2025/6/1-2025/8/31 |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程预验收，竣工验收 |  |  |  |  |
| 三、单位工程概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目位于福州市鼓楼区，乌山西路以北、福沁路以西，福沁路西侧旧改项目出让地。 本工程总建筑面积为28163.77㎡，计入容积率的建筑面积为20853.79㎡，由3栋高层住宅、3栋1层配套用房和地下室组成。其中2#、3#楼为装配式建筑，装配式建筑的计容面积为11364.78㎡，装配式建筑的比例为54.50%，结构体系：装配式钢筋混凝土结构。本项目2#、3#楼预制构件均为预制叠合板、预制楼梯和装配式内隔墙，2#楼装配率为51%，3#楼装配率为51%。 本工程施工图设计文件已通过审图机构审查。审查机构：福建省建科院施工图审查有限公司，合格证编号:3501022211060101-TX-002。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、评价内容简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、主体结构应用情况 1.1、本项目2#、3#楼主体结构预制构件为预制叠合板、预制楼梯。 水平构件中预制部品部件的应用比例应计算： 楼栋; 预制构件水平投影总面积(㎡); 建筑外轮廓总面积(㎡); 预制部品部件的应用比例Q1c(%); 装配率 评价分值. 2#楼; 9316.284; 11652.04; 80.0%; 30.0. 3#楼; 3539.243; 4393.39; 80.6%; 30.6. 1.2、本项目2#楼、3#楼标准化及模数化均满足要求，得分0分； 1.3、本项目2#、3#楼均有叠合板轮廓尺寸为1620x3420的预制叠合板总个数为190，轮廓尺寸相同的预制构件个数≥100，得分为1.9分； 1.4、本项目2#楼轮廓尺寸为1160x2340（高度为1658）的预制混凝土楼梯构件个数为84，构件总个数大于60且小于120，得分为1.4分；3#楼轮廓尺寸相同的预制混凝土楼梯构件个数不大于60个，得分0分； 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，本项目主体结构总得分为：2#楼为33.3分，3#楼为32.5分。 |
| 2、围护墙和内隔墙应用情况 本项目2#、3#楼采用装配式内隔墙，各楼栋装配式内隔墙应用比例计算如下表： 楼栋; 装配式内隔墙面积(㎡); 内隔墙总面积(㎡); 装配式内隔墙应用比例Q2c(%); 装配率 评价分值. 2#楼; 3939.78; 4910.30; 80.2%; 10. 3#楼; 1487.80; 1832.52; 81.2%; 10. 本项目2#、3#楼装配式内隔墙应用比例大于80%，根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定，本项目装配式内隔墙得分为10分。 |
| 3、装修和设备管线应用情况 全装修应满足下列要求：建筑功能空间的固定面装修和设备设施安装全部完成，达到建筑使用功能和性能的基本要求。其中，对于教育、医疗等建筑类型，在设计阶段即可明确建筑功能空间在使用和性能方面的要求和标准，其所有区域均视为可装修区域。 本项目均未采用全装修施工，因此此项得分为0分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、技术创新应用情况 4.1、本项目在设计阶段及施工阶段均采用BIM技术， 在设计阶段提供： 建模精度达到LOD3.0的全专业BIM模型，得1分； 满足钢筋碰撞检查要求的预制构件BIM模型及碰撞检查报告，得 2 分; 在施工阶段提供（详建设单位承诺函）： 评分项相关的预制构件深化设计BIM模型（建模精度达到LOD4.0），得2分； 与围护墙和内隔墙、装修和设备管线评价得分项相关的深化设计BIM模型，得1分； 根据《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》规定可得分6分； 4.2、本项目采用可追溯系统（详建设单位承诺函），得分2分； 本项目技术创新应用2#、3#楼总得分均为6+2=8分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、申报单位概况 （多个单位联合申报应分别介绍） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 福州中沁置业有限公司，成立于2022年10月25日，主要经营：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；物业管理；非居住房地产租赁。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、项目主要参加人员（包括建设、代建、工程总承包、设计、主要构件生产、施工、监理、咨询单位技术负责人） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  | 职 务 |  |  | 职 称 |  |  |  |  |  | 承担主要工作 |  |  |  |  |  |
| 七、项目综合效益分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目位于福州市鼓楼区，乌山西路以北、福沁路以西，福沁路西侧旧改项目出让地。 2#、3#楼结构类型为装配式钢筋混凝土结构。 装配式方案采用钢筋桁架叠合板、预制楼梯、装配式内隔墙等较成熟地体系及技术手段，设计阶段及施工阶段均采用BIM技术。 设计遵循少规格、多组合的原则，力求做到安全适用、技术先进、经济合理、质量可靠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八、申报单位意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目自评可满足《福建省装配式建筑评价管理办法（试行）》关于装配式建筑的要求，申请设计阶段认定为装配式建筑。 （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 九、专家组意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十、设区市住房城乡建设主管部门意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |