福州市城乡建设项目生态环境保护修复技术导则（试行）

Technical Guidelines of Ecological and Environmental Conservation of Construction Projects in Fuzhou

2019-06-11发布                                         2019-06-11实施

福州市城乡建设局 发布

前  言

为加强建设项目建设过程中的环保监督管理，确保生态环境得到有效保护，编制本导则。

导则在编制过程中，编制组经调查研究，认真总结经验，参考有关国家和行业标准，借鉴相关成果，并在广泛征求意见的基础上，最终经审查定稿。

本导则共分7章，主要技术内容包括：总则、规范性引用文件、术语、基本规定、建筑工程、道路工程、河湖工程。

目  次

1	总  则	1

2	规范性引用文件	2

3	术语	3

4	基本规定	4

5	建筑工程	6

5.1	施工现场布置管理	6

5.2	建筑施工垃圾控制	13

5.3	水污染防治	14

5.4	扬尘防治	15

5.5	噪声防治	19

5.6	光污染控制	21

5.7	闲置裸露土地整治	22

5.8	机械设备与机具	25

6	道路桥梁工程	27

6.1	设计阶段环保措施	27

6.2	临时道路及施工运输	27

6.3	取、弃土	29

6.4	资源利用	33

6.5	路基	34

6.6	路面	35

6.7	临时占地	35

7	河湖工程	37

7.1	环保疏浚	37

7.2	废污水污染防治	39

7.3	废气污染防治	40

7.4	固体废物处置	40

7.5	噪声控制	41

7.6	水土流失防治	42

7.7	景观及视觉保护	42

导则用词说明	43

- 总  则

1.0.1  为加强建设项目建设过程中的环保监督管理，确保生态环境得到有效保护，制定本导则。

1.0.2  本导则对福州市行政区域内建筑工程、道路工程、河湖工程等建设项目的环保措施提出要求。

1.0.3  建设项目环保措施除满足本导则要求外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

- 规范性引用文件

| JGJ 146 | 建设工程施工现场环境与卫生标准 |
| --- | --- |
| JTG B04 | 公路环境保护设计规范 |
| GB 3095 | 环境空气质量标准 |
| GB 3096 | 声环境质量标准 |
| GB 3838 | 地表水环境质量标准 |
| GB 4284 | 农用污泥中污染物控制标准 |
| GB 5084 | 农田灌溉水质标准 |
| GB 5749 | 生活饮用水卫生标准 |
| GB 8978 | 污水综合排放标准 |
| GB 10070 | 城市区域环境振动标准 |
| GB 12523 | 建筑施工场界噪声限值 |
| GB 14554 | 恶臭污染物排放标准 |
| GB/T 14848 | 地下水质量标准 |
| GB 15618 | 土壤环境质量标准 |
| GB/T 50905 | 建筑工程绿色施工规范 |
| GB/T 50640 | 建筑工程绿色施工评价标准 |
| HJT 394 | 建设项目竣工环境保护验收技术规范-生态影响类 |

- 术语

- 环境保护 environmental conservation

为解决现实的或潜在的环境问题，协调人类与环境的关系，保障经济社会的健康持续发展而采取的各种活动的总称。

- 生态疏浚 ecological dredging

采用环保型的施工机械设备，去除河湖底表层被污染的淤泥，并控制施工过程中污染物扩散，以减轻河湖内源污染负荷的施工技术方法。

- 基本规定

- 建设单位负责组织咨询单位开展建设项目施工前环境影响评价，根据环境影响评价报告确定的环境敏感点和生态资源保护修复要求，组织设计、施工、监理等参见单位开展相关工作，并提供相关基础资料。

- 设计单位绿色环保施工的设计应符合《建筑工程绿色施工规范》GB/T50905、《建筑工程绿色施工评价标准》GB/T50640和《建设项目竣工环境保护验收技术规范-生态影响类》HJT 394的规定。

- 监理单位必须对建设项目的生态资源保护修复措施实施承担监理责任，必须审查施工组织设计中的生态资源保护修复施工技术措施或专项环境保护施工方案，并在实施过程中做好监督检查工作。

- 施工单位是建筑工程生态资源保护修复实施的责任主体，全面负责生态资源环保施工的实施。建筑工程施工前施工单位应编制施工各阶段的生态资源保护修复措施，该施工措施在施工组织设计中独立成章编制或编制专项方案。

- 施工单位在施工前必须根据国家和地方法律、法规的规定，制定施工现场环境保护突发事件的应急预案。

- 施工单位应加强管理人员、技术人员和一线建筑工人生态资源环保施工的培训，提高环保意识，使施工人员尽早掌握生态环保施工的要求。

- 施工现场临时料堆场、仓库、生活区及办公区的布置应考虑施工场地已有交通路线，缩短运输距离以减少能耗及物料和各类垃圾的外泄风险。物料堆放、加工场所及相关设施、标识的设置应符合物料装卸、加工和保管的要求。施工单位应确保物料堆放在指定场地并建立进出场台账，不得混放与占道堆放；物料运输车应设置防滴漏措施，并冲洗干净后离场。

- 禁止在政府相关规定的施工禁令时间内进行建筑工程施工。

- 建筑工程施工现场固体废弃物、污水、扬尘污染、大气污染以及噪声的排放应符合《固体废物处理处置工程技术导则》HJ 2035、《污水综合排放标准》GB 8978、《防治城市扬尘污染技术规范》HJ/T 393、《大气污染物综合排放标准》GB 16297、《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523、《建筑工程绿色施工规范》GB/T 50905、《建筑工程绿色施工评价标准》GB/T 50640的规定。

- 建筑工程施工生态资源保护修复方案编制应包括但不限于以下内容：

- 施工单位应在工程施工前准备阶段，根据设计交底和施工特点，单独编制《建筑工程施工生态资源保护修复实施方案》，或将其内容作为施工组织方案的单独章节予以编制。

- 生态资源保护修复实施方案要有明确的生态资源保护修复技术指标。保证完成技术指标的措施具有针对性和可操作性。

- 《建筑工程施工生态资源保护修复实施方案》应根据生态资源保护修复需要，针对性提出施工标准化要求。

- 明确施工单位生态资源保护修复领导机构、分工及责任人。

- 方案中应书面说明施工污染源及水土流失防治重点排查情况。

- 《建筑工程施工生态资源保护修复实施方案》编制应包含的内容：

- 施工生态保护措施。应制定包含施工固体废弃物污染、水污染、扬尘、噪声和土地裸露等生态环境管理计划, 采取有效措施，降低环境负荷。

- 施工节材措施。应在保证工程安全与质量的前提下，制定节材措施。如进行施工方案的节材优化，建筑垃圾减量化，尽量利用可循环材料等。

- 施工节水措施。应根据工程所在地的水资源状况，制定节水措施。

- 施工节能措施。应进行施工节能策划，确定目标，制定节能措施。

- 施工节约用地和用地保护措施。应制定临时用地指标、施工总平面布置规划及临时用地节地措施等。

- 项目完工后临时用地生态环境修复方案，如拆除临时设施产生的废水、固体废物的无害化处理、场地平整、土体加固、排水防护、绿化复植等。

- 《建筑工程施工生态资源保护修复实施方案》编制完成后，由施工单位上报监理单位。监理单位会同建设单位组织相关专家论证评审。方案通过评审后由监理单位监督施工单位实施。项目建设过程中发生设计变更时，施工单位应同步编制施工生态资源保护修复变更方案，上报建设单位、监理单位批准后实施。

- 建筑工程

  - 施工现场布置管理

    - 施工围挡

- 施工现场边界实行封闭管理，并设置围挡，高度不得小于2.5m，应确保挡墙牢固、稳定、整洁，且与周边环境色彩协调。

图5.1.1-1 施工围挡设置示意图

- 施工现场应实行封闭式管理，设置围挡， 围挡外侧与道路衔接处采用绿化或者硬化铺装措施。围挡必须稳固、安全、整洁、美观。

图5.1.1 -2  围挡效果图

- 市区主干道两侧工地围挡高度不低于2.5 米，次干道两侧围挡高度不低于2.0m。

- 施工单位负责围挡日常清洁及维护。对破损、变形的围挡应及时修复、更换。

    - 标志牌

- 施工现场应设置七牌一图，即施工总平面图、工程概况牌、绿色施工管理牌、组织网络牌、安全管理牌、防火须知牌、环保措施牌和工会组织宣传牌。

图5.1.2-1 禁止标志牌

图5.1.2-2提示标志牌

- 施工标志牌应标明项目名称，建设单位、设计单位、施工单位、监理单位名称、项目经理姓名、联系电话、工会组织负责人、建筑工人维权投诉电话，开工和计划竣工日期及施工许可证批准文号等。

图5.1.2-3 工程告示牌

图5.1.2-4 工程标志牌

- 施工现场应有对建筑施工生态保护修复要求进行挂牌警示。

图5.1.2-5 施工现场生态保护修复要求警示

    - 临时搭建设施

- 在施工现场搭建的临时建筑物应采用轻钢结构标准型拼装活动板房，并设置符合安全规定的通道和钢制楼梯。

图5.1.3-1 临时搭建轻钢活动板房

- 施工现场搭建的临时建筑物高度不宜超过二层，并设置安全通道。

- 禁止在施工现场搭建木结构房屋、帐篷及利用现场围挡搭建临时房屋或设施。施工临建应考虑抗风、抗震、防雷、防火设计。

- 禁止在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。

- 工地应分开设置办公区和生活区。

图5.1.3-2 施工区、生活区分开设置

- 禁止在施工区域内用餐。

- 木工加工区、钢筋加工棚应有隔音、防潮和防振等措施。

- 厕所应当采用密闭水冲式，安装小流量的设备和器具，地面应铺瓷砖或用混凝土硬化。

图5.1.3-3 密闭冲水式厕所

- 临时搭建的木工棚、油料库等应配备环保型灭火器。

图5.1.3-4 环保型灭火器

    - 材料堆放

- 在施工全过程中，施工现场的各种设施、建筑材料、设备器材、现场制品、成品或半成品、构配件等物料应当按照施工总平面图规划设定的区域有秩序存放， 并设置标签。

图5.1.4-1  建筑材料分类堆放

- 材料堆放区域应作场地硬化，并设置定型化的材料分区围挡。

图5.1.4-2 材料堆放分区防护效果图

图5.1.4-3 材料堆放场地硬化

- 应制定现场材料储存限额要求（存放时间和数量限定），并严格执行，以便节约用地和避免材料浪费。

    - 用电用水

- 施工现场应设有保证施工安全的照明。施工现场及工人生活区照明应采用36V以下的安全电压，采用LED等节能灯具。并采用声控、光控等自动控制装置。

图5.1.5-1 节能型灯具照明

- 施工用水采用节水施工工艺，其管线布置应符合消防要求。

- 施工现场应建立雨水及地下水等收集处理系统，实现水资源梯级循环利用。

图5.1.5-2地下水及雨水回收再利用示意图

图5.1.5-3雨水收集池

- 用电及用水外露管线应布置美观，整洁。

  - 建筑施工垃圾控制

- 加强建筑垃圾的回收再利用，建筑垃圾的再利用和回收率应达到30％以上，建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率应达到40％以上，对于碎石类、土石方类建筑垃圾，宜采用地基填埋、铺路等方式提高再利用率，再利用率应达到50％以上。

- 建筑工程材料包装物回收率100％，有毒有害废物分类率达到100％，可再生利用的施工废弃物回收率应占可再生利用的施工废弃物总量的70％。

- 施工现场生活区必须设置封闭式垃圾容器，施工场地生活垃圾必须实行分类处理，日产日清。

图5.2.3-1  施工区生活垃圾分类处理

- 有毒有害废弃物处理不能作为建筑垃圾外运，必须使用防渗漏容器进行收集集中存放，并按照相关规范委托有资质单位进行处置，严禁污染土壤和地下水。

  - 水污染防治

- 现场机具、设备、车辆冲洗、喷洒路面、绿化浇灌等用水，宜优先采用非传统水源，尽量不使用市政自来水。

- 机具、设备及运输车辆清洗处应当设置沉淀池。废水不得直接排入市政污水管网，宜设立循环用水装置，经三级沉淀后循环使用或用于洒水降尘。

图5.3.2-1  沉淀池

- 施工现场道路及通道应设置环形排水沟，回收雨水及地表积水，减少雨污混流导致水污染，并进行沉淀回用。

图5.3.3-1 节污环形排水沟

- 施工现场存放的油料和化学溶剂等物品应设有专门的库房，地面应做防渗漏处理。废弃的油料、化学溶剂及其容器属于危险废物，应按照规范设置危险废物暂存间集中存放，并委托具有危险废物经营许可证的单位进行处置。

- 食堂应设隔油池，并应及时清理；施工现场设置的临时厕所化粪池必须做抗渗处理。

图5.3.5-1  隔油池

- 食堂、盥洗室、淋浴间的下水管线必须设置过滤网，并应与市政污水管线连接，保证排水畅通。周边无市政污水管网的，废水应处理后回用，不得外排。

- 地基施工时，应采用隔水性能好的边坡支护技术，基坑降水应尽可能少抽取地下水。基坑降水宜优先作为冲洗用水、混凝土养护用水、现场砂浆搅拌等用水；当基坑开挖抽水量大于50万m3时，应进行地下水回灌，并避免污染地下水。施工期间须做好地下水监测工作。

  - 扬尘防治

- 施工现场宜采取淋湿地面、外设高压喷雾状水系统、搭设防尘排栅等综合降尘措施。

图5.4.1-1  地面淋湿

图5.4.1-2  楼层喷淋降尘

图5.4.1-3 塔吊喷淋降尘

- 施工现场主要道路、材料堆放场地、露天加工场地应根据用途，采用C30砼或沥青进行硬化，硬化宽度不小于3m；临时施工便道暂时无法硬化时，应铺垫焦渣等。

- 施工现场堆放的土方及砂石等易产生养成的物料应采取防尘布覆盖、洒水抑尘等措施。

图5.4.3-1  防尘布覆盖降尘

- 停工60日以上场地和渣土点应播撒快生草种加以绿化。

- 运进或运出施工现场的土方、砂石、粉煤灰、建筑垃圾等易产生扬尘的细散颗粒材料，应采取封闭运输。

图5.4.5-1  建筑材料及垃圾封闭运输

- 施工现场对粉状材料必须封闭存放，对易产生扬尘的堆放材料应采取封闭、半封闭和覆盖措施。

- 厂区出入口处设置冲洗槽及洗轮机，冲洗进出车辆，避免扬尘。

图5.4.7-1  车辆冲洗

- 施工现场地面不得有浮土、积尘。应安排专人每天负责保洁工作，配备相应的洒水设备。

图5.4.8-1  洒水车降尘

- 土方作业阶段应采取洒水、覆盖等措施，达到作业区目测扬尘高度小于1.5 m，不得扩散到工作区域外。

图5.4.9-1  土方区人工喷洒降尘

- 建筑垃圾等废弃物应及时清运出场。无法在48小时内清运完毕的，应在施工工地内设置临时堆放场，采取洒水、覆盖防尘网、喷洒抑尘剂等防尘设施；长期存在的废弃物堆场，应当设置高于废弃物堆的围墙、防尘网或者在废弃物堆场表面植被绿化。

- 施工现场办公区和生活区的裸露场地应进行绿化、美化、固化和硬化。

图5.4.11-1  办公区、生活区硬化、绿化结合

- 施工现场如需搅拌混凝土和砂浆，必须采取封闭、降尘措施。

- 施工现场进行机械剔凿作业时，作业面局部必须遮挡、掩盖和采取水淋的降尘措施。

- 结构施工、安装装饰装修阶段，作业区目测扬尘高度小于0.5 m，施工现场非作业区达到目测无扬尘的要求。

- 加强建筑施工现场颗粒物排放控制。施工现场应安装颗粒物在线监控设备，监测点颗粒物的15分钟浓度均值不得超过2.0 mg/m3。

- 施工现场应搭设封闭式垃圾站。施工现场应禁止焚烧垃圾废弃物。

图5.4.16-1  封闭式垃圾站

- 民用建筑工程室内装修严禁采用沥青、煤焦油类防腐、防潮处理剂。

- 大风天气作业遇到四级以上大风天气，不得进行土方回填、转运以及其它可能产生扬尘污染的施工；五级及以上大风天气，施工现场应停止工地室外作业及室内喷涂粉刷作业，并对作业面进行覆盖。

  - 噪声防治

- 施工现场必须合理选用推土机、挖土机、自卸汽车等内燃机机械，保证机械既不超负荷运转又不空转加油，平稳高效运行，减少对周边区域居民工作和生活的影响。

- 施工现场道路为避免制造运输噪声，应形成环形道路。

- 施工机具和设备噪声控制应符合以下规定：

- 优先使用低噪声、低振动或有消声降噪装置的施工机具和设备；

- 施工场地的强噪声设备，宜远离生活区、办公区设置，并采取降噪措施；

- 噪声大的设备和施工工序宜安排在白天或封闭的室内作业；

- 施工现场的强噪声机械（如：搅拌机、木工机械、砂轮机、空压机等）要设置封闭降噪的机械棚，门窗挂降噪屏降噪；

图5.5.3-1 空压机隔音棚

图5.5.3-2  封闭式木工棚

- 混凝土振捣应采用低噪声振捣设备或围挡降噪措施；

- 机械安装应放置平整，并采取隔音与隔振措施。

图5.5.3-3  降噪机械棚

- 建筑工程结构施工楼层宜设置降噪围挡。

- 模板、脚手架支（拆）及搬运作业时应轻拿轻放，不得高处抛掷。

- 夜间施工材料运输车辆进入施工现场严禁鸣笛，装卸材料应做到轻拿轻放。

- 施工现场应设置噪声监测点，并开展动态监测。

图5.5.7-1  固定噪声监测点     图5.5.7-2 噪声检测仪

  - 光污染控制

    - 施工区，夜间照明灯具设置遮光罩。

图 5.6.1-1 夜间照明灯遮光罩

图5.6.1-2 固定式防光护罩

    - 办公区、生活区夜间室外照明全部采用节能灯具。

    - 现场闪光对焊机除人工操作一侧外，其余四个侧面采用遮光模板遮蔽。

图5.6.3-1 对焊机活动遮光板

  - 闲置裸露土地整治

    - 短期闲置裸露土地治理

- 应对施工区域内闲置时间在2-12个月的裸露土地，通过播种成本不高的草皮方式对闲置土地实行临时绿化。为改善人行道遮阴需要，可在沿街限制地种植全冠袋装苗。

图5.7.1-1 短期闲置裸露土地绿化

- 施工区域需要较长期堆放的渣土、堆土等应覆盖遮阴网，喷水保湿、培育自然植被；或者种植成本不高、覆盖性强、生长较快的草本植物，实行临时绿化。

图5.7.1-2  较长期闲置空地绿化

- 短期内不能按规划实施的空闲规划绿地，应播种快速易成植物或采取生态喷播的办法实行临时绿化。

    - 长期闲置（1年以上）裸露土地治理

- 应对施工区域内闲置时间在1年以上的裸露土地，结合绿化苗木生产，通过苗木播种或栽植小苗等方式，形成片林或苗木储备地。

图5.7.2-1  基坑临边地面绿化

- 施工区域周边有比较严密遮挡的闲置裸露土地，可直接进行苗木播种或种植小苗，适当合理密植，作为临时苗圃。

- 施工区域周边开敞、紧邻道路的闲置裸露土地，沿路边5-10m（宽度根据面积大小确定）范围内宜栽植常绿苗木，靠内侧部分进行苗木播种或种植小苗，形成生态绿化。

图5.7.2-2 工地闲置裸露区生态绿化

- 施工区域周边闲置时间较长、面积较大、接近居民区的裸露土地，可以花卉、绿地相间配置，沿花畦田垄铺设简单小路，作为临时游园景观。

- 应利用和保护施工用地范围内原有绿色植被。对于施工周期较长的现场，可按建筑永久绿化的要求，安排场地新建绿化。

图5.7.2-3  原有草皮回铺

    - 渣土堆放及覆盖

- 渣土堆边缘应适当垒砌砖石加以围挡处理，防止泥土冲刷污染周围环境。渣土堆应全面覆盖遮阴网，经常喷水，防止扬尘。

- 渣土堆进行草种、花卉播撒时，应使植物种子与表层土壤结合密切，并喷水保湿，勤于养护，直至植物正常生长达到覆盖目的。

- 施工工地堆土场宜设置简易喷灌设施，适时喷水保湿。

    - 拆迁形成闲置土地

- 拆迁形成闲置地，清理现场大块建筑垃圾，平整场地。在可以生长植物区域撒播草种或花卉组合，可加入一定比例覆盖力强的藤本植物，如五叶地锦、瓜豆类爬藤植物等，喷水保湿养护，使其尽快生长，达到覆盖效果。

- 拆迁施工过程中，红线外临时占地应尽量使用荒地、废地，避免占用耕地，尤其是永久基本农田。

- 拆除施工时应在7天内将废弃物清理完毕。

  - 机械设备与机具

    - 应建立施工机械设备档案和管理制度，开展耗能、耗水及排污计量，定期维修保养工作，做到停工关机。

    - 应选择功率与负载相匹配的施工机械设备，避免大功率施工机械设备低负载长时间运行。机电安装可采用节电型机械设备，如逆变式电焊机和能耗低、效率高的手持电动工具等，以利节电。机械设备宜使用节能型油料添加剂，在可能的情况下，考虑回收利用，节约油量。

    - 砂浆搅拌机操作人员必须正确佩带和使用防尘口罩、防尘帽、防护手套。来达到保护操作工呼吸器官不受粉尘侵害的目的。

    - 机械设备与机具应使用0#柴油，并加强设备维修，确保不出现冒黑烟问题。施工机械废弃排放应符合国家相关标准。

- 道路工程

- 设计阶段环保措施

    - 工程设计中必须确保工程要求与减少建设用地的合理统一，尽最大可能减少对耕地的占用。

    - 在项目区农田数量较多的地区，在工程的总体规划中必须考虑施工对农业生产的影响，将农业损失纳入到工程预算中，通过农业区时，尽量缩小影响范围，减少损失，降低工程对农业生态环境的干扰和破坏。

    - 优化工程选线绕开大树，对大树实施就地保护。

注：在大树树冠外缘2m范围内不允许堆放物料，不得损害表土层，不得设置施工便道、施工生产生活区、临时堆放场、取土场和弃渣场，避开施工过程中对大树的损害。

    - 绿化设计

- 道路两侧绿化应考虑路基防护、道路景观及环保功能，如水土保持、降噪、防治空气污染等。

- 路基边坡植物应选择根系发达、固土护坡能力强、抗污染能力强的树种或草种。

- 临时道路及施工运输

- 临时道路应充分利用已有道路。新建临时道路时，应优先考虑使用设计红线范围内的土地，以减少借地面积和破坏植被。

图6.2.1-1 施工便道示意图（利用桥下空间土地）

图6.2.1-2 施工便道示意图（部分利用红线内土地）

- 施工栈桥桥位应选择在河道平顺、河岸地质条件较好的位置，合理设置桥梁跨径，以减少对河道的压缩。栈桥桩基宜采用打入桩。

- 临时道路边界可能出现的土质裸露边坡，宜采用生态防护措施进行拂绿，并采取必要的措施防止土壤的自然侵蚀。

- 成立养护班组，加强对临时道路的维护和保养，并配备洒水车进行洒水降尘，确保临时道路处于良好运输状态。

- 施工结束后，应及时拆除施工栈桥、桩基、桥台等临时结构物，恢复原貌，不得遗留。

- 施工运输车辆应保证车况完好，并采用全封闭运输车或用篷布将车厢覆盖严密，装载高度不得超过运输车侧板顶部，防止运输过程中漏撒对道路造成污染。材料装卸是硬尽量降低落差，以减少扬尘。沥青混合料运输车应有车体保温和覆盖措施，减少热量损失、防止污染和雨淋。

图6.2.6-1 全封闭运输车及篷布覆盖运输车

- 运输车辆进出场站前，应先经过洗车池冲洗干净后方可离开，避免轮胎夹带泥土污染路面。

图6.2.7-1 运输车冲洗实例

- 取、弃土

- 取、弃土场要求：

- 选址前，应综合考虑取（弃）土对各类生态保护区、农田规划、城镇规划产生的影响，避免占用耕地（永久基本农田），并结合项目地形合理规划设计。

- 取土场应集中设置，避免连续多点、大范围取土而破坏地表植被，严禁在崩塌滑坡危险区和泥石流易发区取土。取土场的开挖面应充分考虑与自然景观统一和协调，以避免产生色差，破坏山体轮廓，造成视觉污染。

- 弃土场应充分考虑地形、水文、周边环境情况，避免形成滑坡等次生灾害。禁止向洞口、水体、山涧随意、无序倾倒，也不得侵占耕地、渠道、河道、道路等区域。需要设置临时弃土场地的，应充分利用红线内土地。

图6.3.1-1借方造田实例

- 防护和复绿要求：

- 取土前，应优先考虑顶部开挖，形成整个平面，有利于覆土种植，综合利用。取土场原地面属于耕地种植土的，应先挖出堆置一边备用，工程完工后恢复植被。

- 弃土场应遵循“先挡后弃、分级挡护”的原则，严格按照设计要求进行防护，同时做好压实、排水等措施，保持弃土堆放的坡体稳定。

- 取、弃土完成后，应及时平整、覆土、绿化。覆土、绿化应充分利用清表土壤和植被，土壤改良和覆土厚度应符合《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ82相关要求。绿化防护应结合土壤、边坡坡率等选择撒草籽、种植灌木、客土喷播防护等类型，确保复绿效果。绿化宜选择当地草种或树种。

图6.3.2-1 弃土场绿化恢复设计示意图

- 泥浆处治要求：

- 施工时，应选择合理工艺和安排工序，泥浆应循环利用以减少泥浆用量。施工结束后，废弃泥浆应及时回收、集中处置，严禁泥浆泄露或直接排放水域。附近有泥浆处治工厂的，也可外运委托处治，外运时应采用专用的泥浆运输车。水域钻孔施工应配备专用的泥浆船或泥浆运输甭管，采用水上平台施工时，可在平台上设置泥浆钢箱（桶）存放泥浆，或利用未施工桩基的钢护筒作泥浆储备周转，并采取有效措施防止泥浆外溢。当在砂砾地质施工时，应采取有效措施防止泥浆漏失。

图6.3.3-1 泥浆运输车和泥浆船实例

- 常见的泥浆处治方法有自然沉淀法、絮凝沉淀法、机械分离法和固化处理法等，施工时应结合现场条件、浆液排放量、经济性等情况进行合理选择。

表6.3.3-1泥浆处理方法比选

| 序号 | 处置 方法 | 优点 | 缺点 | 适合范围 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自然沉淀法 | 简单易行，成本低廉 | 沉淀时间长、占地面积大、处治不当会污染环境，存在安全隐患 | 土地资源丰富、无环境敏感 | 条件允许时可采用 |
| 2 | 絮凝沉淀法 | 处理周期短，占地面积小 | 操作复杂、成本较高、需选用无毒或低毒絮凝剂 | 土地资源紧缺、水（海）上或环境敏感区 | 废浆量较少或特殊情况时可选择 |
| 3 | 机械分离法 | 处理周期短、功效快、基本无占地、渣土易处理 | 操作简单、成本较高 | 土地资源紧缺、水（海）上或环境敏感区作业 | 优先选择 |
| 4 | 固化处理法 | 渣土易处理、占地面积小 | 操作较复杂、占地面积小、成本高 | 重金属离子含量、pH值、含油量等较高的泥浆 | 特殊情况时选择 |

图6.3.3-2自然沉淀法                   图6.3.3-3絮凝沉淀法

图6.3.3-4机械分离法                    图6.3.3-5固化处理法

- 资源利用

- 加强对清表土和植被资源的调配利用。清表土和植被资源应首先用于工程自身的路基边坡、服务区、收费站、停车区、管理中心、互通区等绿化工程，以及取土场、弃土场、临时用地等复绿工程。多余的资源，可与地方政府、周边建设工程沟通用于地方造田、矿山治理、绿化等工程，使资源利用最大化。

图6.4.1-1清表土用于绿化工程实例

- 路基、隧道、基坑等工程的开挖土石方应根据岩石基本岩性指标和开采岩体状况，结合项目实际，进行分级利用。岩体完整坚硬、弱风化或微风化的岩石，可用于轧制碎石或机制砂；岩体完整性较好、风化程度较低的岩石，可用于挡墙、护坡、坝体等结构物砌筑；岩体破碎、风化较严重的岩石、渣土可用于路基和施工便道填筑；适合耕植的土壤，可按照第4.6.1条规定予以充分利用。

- 当土石方较多、项目自身无法消化利用，或土石方不够、需外借土石方时，应优先考虑项目周边区域性综合消化利用，如将多余土石方用于地方道路、水库坝体、场地填筑等工程，借方则可利用周边河（航）道开挖土方、其他工程弃渣、工业废渣等，必要时，可采取土体改良等技术以保证工程质量。

图6.4.3-1洞渣加工碎石实例

- 改（扩）建及养护工程铣刨的原路面废料应及时回收，分类堆放至指定场地，并采取有效的技术措施、通过各种途径予以充分利用，以节约材料和避免污染环境。

注：沥青路面废弃料利用包括：

（1）再生利用：当旧料中的石料及沥青性能明确、各项性能指标符合要求时，可通过再生技术将沥青路面废弃料再生后用于沥青面层。

（2）降级利用：当无法作为路面面层再生利用时，可将沥青路面废弃料降级用于沥青路面的基层中。

（3）转移利用：当无法再生利用时，应详细调查项目周边其他建设工程的需求，将沥青路面废弃料进行转移用于地方低等级道路、市政工程、场地填筑等。

- 路基

- 路基清表时，植被保护和土层剥离利用应符合以下规定：

- 地表清理前，应先放出道路红线，明确清理对象和范围，对表土及植被资源进行有效保护，禁止越界施工、乱砍滥伐或焚烧植被。

- 植被应优先考虑进行移植，植被移植或看法应在专业技术人员的指导下进行，并严格控制砍伐数量和面积。对红线范围内发现的珍稀树种应加以保护，并上报建设单位，确定保护或移植方案，严禁私自移植。

- 表层土应指定专门人员进行剥离作业。表层土剥离后应及时收集、集中堆放，并设置标识牌。堆放场地宜选择服务区、收费站、互通区等红线内土地，或在山坡山沟地段堆放，避免堆放于山洪下泻或水流行道沟段，避免堆放于河滩上。表层土宜梯形堆放，拍实，以塑料布覆盖或绿化，坡脚处设简易排水沟，坡山沟地堆放时，周围应设置挡土墙。表层土堆场可考虑作为假植场地。

- 路基施工前，要挖通两侧边沟，防止施工泥浆水直接流入河道、灌入农田中；路基施工中，应及时修筑或恢复排水系统，凡属施工占用的，应修建临时性沟渠或排水管涵。

- 消解石灰应采取措施，不得将消解水直接排入农田。

- 路面

    - 应加强对施工机械的严格检查，禁止油料泄露污染路面。施工机械发生故障有可能产生油污水的，应及时采取吸油材料进行处理，防止油污水对路面的污染。

    - 对路面施工产生的污水应采取有效措施，防止排入河流或地表水系。在沥青拌和场应设置污水沉淀池，经处理后排放，或用于洒水降尘处理。

    - 油料等建筑材料必须远离水体，采用灌装运输。

- 临时占地

    - 施工场地尽量选择在永久征地范围内。如需另外选址，应尽量选择荒山荒地，远离居民集中区和村镇等敏感性区域。

    - 施工营地可选择租用沿线村民住房，不得在耕地或林地内设置，尽量减少临时占地。

    - 施工临时占地应避免占用耕地和基本农田、公益林、保护植物（包括大树）所在地等敏感性区域。

    - 临时施工场地应尽量远离河流，避免施工生产生活废水污染沿线水体水质。

    - 施工便道尽量利用现有道路（县道、村道），结合当地政府建设规划对现有乡道进行改造。新开辟的施工便道，尽量减少高填深挖，做好水土保持，减少水土流失和生态破坏。工程结束后，可作为乡村道路，如将来无法使用的，需进行生态恢复。

    - 临时用地不得改变约定的土地用途，不得新建永久性建构筑物。材料上无特殊要求的，不得采用现浇钢筋混凝土等耐久性材料。

- 河湖工程

  - 环保疏浚

    - 疏浚应采用环保型绞吸装置。

    - 疏浚过程中，水体悬浮物的扩散距离不应超过15m，超过15m时应调整施工技术参数。

    - 污泥堆场和沉淀池布置应充分利用洼地、荒地，尽量少占耕地，尽量远离居住点和水源地，不应打乱当地已有的农田排灌系统。

    - 排泥管线布置应平顺，接头应紧固严密，支架支撑应牢固可靠，避免污泥输送过程中出现漏水现象，造成二次污染。

    - 船舶加油均托运至临时码头边进行，加油中严禁泄露。船舶废弃机油、黄油等均集中装筒外运处理，严禁向河湖中抛弃。

    - 疏浚工程中防臭措施：

- 原则上堆场选择应远离居民区；

- 污泥输送过程中应全程封闭，采用压力管道输送，同时考虑在管道中投加氧化剂，达到完全或部分消除臭味的效果。

- 尽量减少污泥与外界大气的接触面积和接触时间。

- 尽可能快地在堆置底泥顶部种植草本植物，减少底泥中残余的挥发性臭味外泄。

    - 堆放场二次污染防治措施：

- 在透水地基上的堆场必须有效防止底部渗漏。堆场底部防渗可参照《渠道防渗工程技术规范》SL18和《生活垃圾卫生填埋场防渗系统工程技术规范》CJJ113。

- 堆场顶部采取植树种草、覆盖地面、混凝土喷射等防冲刷措施。

- 定期检测排水口尾水水体悬浮物（SS值），水体悬浮物值（SS值）应根据污水受纳水域环境功能类别执行《污水综合排放标准》GB 8978相应限值；超过150mg/L时，应调整絮凝剂的投放剂量和排水口溢流堰堰顶高程。

    - 浚后污泥应采取无害化和资源化利用措施。

  - 废污水污染防治

- 废污水处理应包括施工产生废水和施工人员生活污水处理，其中施工生产废水主要包括砂石料加工系统废水、混凝土拌合系统废水等。

- 施工生产废水和生活污水排放应执行《污水综合排放标准》GB8978的规定，排入农田应执行《农田灌溉水质标准》GB5084的规定。

- 生产废水不得直接排入河流。

- 在饮用水水源一级保护区和二级保护区内，不应设置施工废水排污口。生活饮用水水源取水点上游1000m和下游1000m以内的水域，不得排入施工废污水。

- 砂石料加工系统废水的处理应根据废水量、排放量、排放防水、排放水域功能要求和地形等条件确定。

- 砂石料加工系统废水采用自然沉淀法进行处理时，应根据地形条件布置沉淀池，并保证有足够沉淀时间。沉淀池应及时进行清理。

- 砂石料加工系统废水采用絮凝沉淀法处理时，应符合系列要求：

- 沉沙处理：可采用沉砂池与螺旋式沙水分离器组合方式或细砂回收处理器成套设备进行处理。

- 絮凝沉淀：废水经沉淀，加入絮凝剂，上清液收集回用，泥浆自然干化，滤池应及时清理。

- 混凝土拌合系统废水处理应结合工程布置，就近设置冲洗废水沉淀池，上清液可循环使用。废水宜进行中和处理。

- 生活污水不应随意排放，采用化粪池处理污水时，应及时清运。

- 施工时被临时占用的河道，施工完毕后，必须立即进行清理。

  - 废气污染防治

- 施工大气污染防治包括：土石方开挖、爆破、砂石料加工、混凝土拌和、物料运输和储存及废渣运输、倾倒产生的粉尘、扬尘的防治；燃油、施工机械、车辆及生活燃煤排放废气的防治。

- 污染物经处理后，工程影响区环境空气质量应达到《环境空气质量标准》GB3095相应功能区要求。

- 砂石料加工宜采用湿法破碎的低尘工艺，降低转运落差，密闭尘源。

- 水泥、石灰、粉煤灰等细颗粒材料运输应采用密封罐车；采用敞篷车运输，应用篷布遮盖。装卸、堆放中应防止物料流散。水泥临时备料场宜建在有排浆引流的混凝土搅拌场或预制场内，就近使用。

- 施工公路应定期养护，配备洒水车或采用人工洒水防尘。

- 施工运输车宜选用安全排气净化器的机动车，使用符合标准的油料或清洁能源，减少尾气污染物排放。

  - 固体废物处置

- 固体废物的处置应包括生活垃圾、建筑垃圾、生产废料的处置。

- 施工人员生活垃圾填埋应执行《生活垃圾填埋污染控制标准》GB16889的规定。

- 施工营地应设置垃圾箱或集中垃圾堆放点，生活垃圾应集中收集、专人定期清运。

- 临时垃圾堆放场可利用天然洼地、沟壑、废坑等，应避开生活饮用水源、渔业用水水域，并防止垃圾进入河流、库、塘等天然水域。

- 施工营地厕所，应制定专人定期清理或农用并四周消毒灭菌。

- 建筑垃圾应进行分类，宜回收利用。不能利用的，应集中处置。危险固体废物必须执行国家有关危险废物处理的规定。

  - 噪声控制

- 施工噪声控制应包括施工机械设备固定噪声、运输车辆流动噪声、爆破瞬时噪声控制。

- 施工场界噪声应执行《建筑施工场界噪声限值》GB12523标准，区域环境噪声应执行《城市区域环境噪声标准》GB3096的规定。

- 固定噪声的控制，应选用符合标准的设备和工艺，加强设备的维护和保养，减少运行时噪声。主要机械设备的布置应远离敏感点，并根据控制目标要求和保护对象，设置减噪、减振设施。

7.5.4 流动噪声控制应加强交通道路的维护和管理。禁止使用高噪声车辆；在集中居民区、学校、医院等路段设禁止高声鸣笛标志，减缓车速，禁止夜间鸣放高音喇叭。

- 工程爆破应采用低噪声爆破工艺，并避免夜间爆破。

- 高噪声岗位施工作业人员，应执行国家有关劳动保护的规定。

  - 水土流失防治

- 施工区水土流失防治应根据水土保持方案，落实各防治分区水土保持措施。

- 施工场地应合理利用施工区内的土地，宜减少扰动原地貌和损毁植被。

- 料场取料应按水土流失防治要求减少植被破坏，剥离的表层熟土，宜临时堆存作为回填覆土。取料结束应根据料场的形状、土壤条件和土地利用方式，及时进行土地平整，因地制宜恢复植被。

- 弃渣应及时清运至指定渣场，不得随意倾倒，采用先挡后弃的施工工序，及时平整渣面、覆土。渣场应根据后弃土地利用方式，及时进行植被恢复或作其他用地。

- 施工道路应及时排水、护坡，永久道路宜及时栽种行道树。

- 施工便道、取土场在工程施工完毕后，及时按设计要求整修、复耕、恢复植被。

  - 景观及视觉保护

- 精密布置，精心施工，尽量减少林地、草地的损失。

- 临时住房、仓库、厂房等营区建设，在设计及建造时，考虑美观、绿化，并与周为环境相协调。

- 各种临时停放的机械车辆停放整齐有序。

- 在每个施工区和工程完成后，及时拆除临建设施，恢复植被或其本来用途。绿化景观应与周边环境相协调。

导则用词说明

1 为了便于在执行本导则条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先这样做的：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2 条文中指明应按其它有关标准、规范执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。